### Sisukord

- Dokumentide loetelu	1

- Kasutatud normdokumendid	2

- Sissejuhatus	2

- Asukoha kirjeldus	3

  - Üksikelamu	3

  - Kinnistu andmed	3

- Tehnosüsteemi muutmine	3

  - Olemasolev olukord	3

  - Õhksoojuspumba paigaldus	3

  - Projekteeritava õhksoojuspumba tehnilised andmed	4

  - Nõuded müratasemele	4

- Muud nõuded	5

# Dokumentide loetelu

| Jrk nr | Dokumendi nimetus | Dokumendi tähis | Lehekülgi failis | Faili nimi | Versiooni kuupäev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiitelleht | AA-0-01 | 1 | 432020_EP_AA-0-01_tiitel | 10.05.2022 |
| 2 | Seletuskiri | AA-3-01 | 5 | 432020_EP_AA-3-01_seletuskiri | 10.05.2022 |
| 3 | Asendiskeem | AS-4-01 | 1 | 432020_EP_AS-4-01_asendiskeem | 10.05.2022 |
| 4 | Põhikorruse plaan | AR-5-01 | 1 | 432020_EP_AR-5-01_pohikorruseplaan | 10.05.2022 |
| 5 | Vaade idast | AR-6-01 | 1 | 432020_EP_AR-6-01_Evaade | 10.05.2022 |

# Kasutatud normdokumendid:

Ehitusseadustik RT I, 05.03.2015, 1 ja sellega seonduvad õigusaktid.

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a määrus nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

- Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded”

- Sotsiaalministri 04.03.2002 a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.

- Keskkonnaministri 16.12.2016 a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“.

- Tuleohutuse seadus RT I, 05.05.2010, 24, 116.

- Siseminister 30.03.2017 a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.

- „Hea Ehitustava“ Ehitusreeglite Nõukogu seisukoht, Protokoll nr. 8 09.09.1994.

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt

- Eesti Standard EVS 812-3:2018/AC:2018 Ehitiste tuleohutus osa 3: Küttesüsteemid

- Rae valla üldplaneering

#### Muud:

  - Tellija kommentaarid, märkused, fotod ja skeemid.

  - Rae valla kodulehelt võetud Õhksoojuspumba paigaldamise nõuded

  - Maa-ameti geoportaal

# Sissejuhatus

Käesolevaga on projekteeritud ridaelamu boksile õhksoojuspumba paigaldamine Harju maakonnas, Rae vallas, Limu külas, ..... kinnistul, katastritunnusega ........ Eesmärk on jahutada eluruume suvisel perioodil.

Ehitusprojekti koostamisel on lähtutud tellija lähteülesandest, normdokumentidest ja kinnistu ning elamu olemasolevast olukorrast ning Rae valla kodulehel toodud juhendist.

Käesoleva projekti seletuskiri, joonised jm projektiga seotud dokumendid moodustavad ühtse terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Vastuolude puhul jooniste, spetsifikatsioonide ja seletuskirja osas, tuleb võtta ülimuslikuna seletuskirja. Vastuolude ilmnemisel tuleb informeerida ka projekti koostajat.

Eelprojekti põhiülesandeks on ehitusloa/ehitusteatise alus ja lähteülesanne järgmistele ehitusprojekti staadiumitele. Ehitamise aluseks on nõuetekohaselt koostatud tööprojekt.

# Asukoha kirjeldus

## Ridaelamu boks

Ridaelamu ehr koodiga .... kinnistu nr ..... ehk boks nr 1 asukoht kinnistul on toodud asendiskeemil. Naaberboksid ja lähimad kinnistute hooned ridaelamule on kaugemal kui 15 meetrit.

| 4.2. | Kinnistu andmed |  |
| --- | --- | --- |
| - | Kinnistu katastritunnus | ..... |
| - | Katastriüksuse koha aadress | ......, Limu küla, Rae vald Harju maakond |
| - | Kasutusotstarve | Elamumaa 100 % |
| - | Krundi pindala | 6736 m² |

# Tehnosüsteemi muutmine

## Olemasolev olukord

Ridaelamu igal boksil on eraldi lokaalküte maasoojuspumba näol, mille energiaallikaks kasutatakse maasoojust. Maasoojuspump asub igal boksil garaažis, kust mööda põrandakütte kontuure kantakse soojust üle boksi. Olemasolev lokaalküte säilib ning käesoleva projektiga seda ei muudeta. Ridaelamu boks nr 1 küttesüsteemile lisatakse õhk-õhk soojuspump, et tagada boks nr 1 eluruumide mugavam jahutamine suve perioodil.

## Õhksoojuspumba paigaldus

Ridaelamu boks nr 1 küttesüsteemi lisatakse õhksoojuspump, mida kasutatakse elamu jahutamiseks. Soojuspump koosneb sise- ja välisosast, mille siseosa paigaldatakse elutoa seinale. Välisosa asukohaks on valitud ridaelamu edelapoolne külg, kuna see koht on kõige sobilikum nii kommunikatsioonide kui ka ridaelamu bokside nr 2 ja 3 ning ülejäänud naabrite kauguse poolest. Naaberkinnistute piiridest jääb soojuspumba välisosa rohkem kui 15 meetri kaugusele. Soojuspumba välisosa kaugused naaberkinnistute piiridest on toodud asendiskeemil.

Vältimaks soojuspumba tööst tulenevat vibratsiooni ja kondensatsioonivee sattumist fassaadile, paigaldatakse õhksoojuspumba välisosa maaraamile. Maaraam paigaldada kindlale stabiilsele

betoonalusele, et vältida raami vajumist pinnasesse. Välisosa paigaldamisel tuleb kasutada vibratsiooni minimeerivaid kummipukse, et vältida vibratsiooni kandumist tarinditesse.

Torustiku läbiviik tehakse läbi seina. Läbiviiguna kasutada spetsiaalset tehases valmistatud läbiviigudetaile. Läbiviik peab olema tihendatud auru- ja niiskuskindlalt. Tuletõkketarindi läbimisel tuleb torustiku läbiviigud tihendada tuletõkkegrafiidiga tule-, suitsu- ja põlemisgaaside kindlaks. Torustik paigaldatakse karbikusse, mis värvitakse fassaadiga samasse tooni.

Kondensatsioonivesi tuleb juhtida hoone konstruktsioonidest eemale. Eralduv kondensatsioonivesi ja veeaur ei tohi kahjustada hoone konstruktsioone, detaile ja arhitektuurseid elemente ega rikkuda hoone välisviimistlust.

Soojuspumba elektritoide saadakse elamu jaotuskilbist.

Ehitise ja eluruumi (ehitise osa) tehnilised andmed on õhksoojuspumba puhul järgmised:

- soojusvarustuse liik - lokaalküte

- soojusallikaks – soojuspump

- energiaallikas – õhusoojus + elekter

- jahutussüsteemi liik – muu: õhk-õhksoojuspump

  - Projekteeritava õhksoojuspumba tehnilised andmed

Arvestades hoone energiavajadust on valitud järgmine soojuspump:

| Soojuspumba tootja: | Samsung |
| --- | --- |
| Soojuspumba mudel: | Windfree Comfort 12 |
| Küttevõimsus | 3,50 (0.9–5.0) kW |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -15 °C |
| Jahutusvõimsus | 3,50 (0.9–4.0) kW |
| Müratase siseosal | 19 - 38 dB(A) |
| Müratase välisosal | 47 dB (A) |
| Siseosa mõõtmed | 299x820x215 mm |
| Välisosa mõõtmed | 475x660x242 mm |
| Kaal siseosal | 8,9 kg |
| Kaal välisosal | 23 kg |

## Nõuded müratasemele

Õhksoojuspumbast tulenev müra peab vastama sotsiaalministri 04.03.2002 määrusele nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid".

Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 lisa 1 kohaselt kuulub hoonestusala II mürakategooriasse, kus kehtib päeval müra sihtväärtus 50 dB ja öösel 40 dB. Paigaldatav soojuspump ei tohi töötades ületada antud sihtväärtuseid. Vastavalt nõutud müratasemetele reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile, võttes arvesse määruses toodud nõudeid. Vastavalt soojuspumba tehnilistele andmetele on välisosa maksimaalne helirõhutase 47 dB (A) ca 1 meetri kaugusel ning 8 meetri kaugusel on helirõhutase ca 43 dB (A). Siseosa müratase on tehniliste andmete kohaselt 19 – 38 dB (A). Paigaldustehniliste ja hoone konstruktiivsete lahendustega peab olema tagatud müra normtaseme tagamine eluruumides.

# Muud nõuded

Soojuspumba torustik tuleb isoleerida vähemalt 13mm Armaflex kinnise kummiisolatsiooniga. Süsteemi esmasel käivitamisel kontrollitakse süsteemi kõikide funktsioonide tööd kõikidel parameetritel. Teostatakse tellija/kasutaja üksikasjalik koolitus.

Soojuspumbasüsteemi paigaldamisel tuleb koostada vajadusel järgmised dokumendid:

- Seadme esmakordse käivituse akt

- Soojuspumba hooldus-, ohutus- ja kasutusjuhend

- Soojuspumba garantiidokumentatsioon

- Kaetud tööde aktid Teadmiseks omanikule/tellijale:

- Ehitusteatis kehtib 2 aastat (Vastavalt Ehitusseadustiku § 37: Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates).

- Valminud ehitise kohta esitada kasutusteatis 10 päeva enne kasutuselevõttu.

- Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 115/ 04.09.2015 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded").“