Sisekujundusprojekt

Sissejuhatus

Projektis on kombineeritud maalähedane still modernsega. Silmas on peetud, et pindasid, materjale oleks kerge puhastada, et need oleks vastupidavad ja praktilised.

Elumaja sisekujundusprojektis on oluline kasutada palju naturaalseid materjale nagu puit, naturaalne parkette, looduskivil põhinev keraamiline plaat ja dekoratiivkivi.

Teine tähtis aspekt on vastupidavus. Seetõttu sai keldrikorruse põrandakatte materjaliks valitud vinüülparkett, mis loob hubase tunde aga on erakordselt kulumis- ja löögikindel ning sobib seepärast ka kõige intensiivsema kasutusega siseruumidesse. Materjal on suhteliselt õhuke, aga summutab hästi heli ning on mõnus soe astuda. Tänu loomulikule välimusele ja heale akustikale on vinüülpõrandakate arvestatav alternatiiv puit- või laminaatpõrandale. Vinüül on täiesti veekindel.

Majapidamisruumi ja tehnoruumi põrandaid katab linoleum, mis on toodetud ümbertöödeldavatest looduslikest materjalidest, saasteainete vaba, anti-staatiline ja anti-bakteriaalne põrandakatte materjal. Linoleumi on lihtne hooldada ja puhastada. Heli ja mürasummutavate omadustega. Uus Tarkett linoleum, mis on kõige vastupidavam maailmas. Patendeeritud XF tehnoloogia.

Seinakattematerjaliks on peamiselt värv. Värvitoonid said valitud selle järgi, mis kenasti sobiks ja harmoneeruks puiduga.

Põnevuse lisamiseks on keldrikorrusel kasutataud dekoratiivtellist. Samuti katab osaliselt esikut dekoratiivtellis?

Trepihalli seinas on kasutatud lubikrohvi, mis jätab reljeefse pinna, millel valgus saab mängida.

Vannitoa ja wc põrandaid ja seinu katab matt läbimassplaat.

Kuna ülemine korrus on keeruline oma kaldlagede ja puittaladega, siis püüdsin neid sisekujunduses põnevalt ära kasutada.

Keldrikorruse ja I korruse laed värvitud valged.

II korruse laed üle löödud kipsplaadiga. Talad viimistleda tumedama puidupeitsiga.

Siseuksed valged.

Märkused

- Tuulekoda

- Ühes servas maast laeni ustega garderoobikapp, võimalusel uksed matistatud klaasist, et valgus läbi paistaks.

- Teises seinas tool+ riiul/kapp kuhu saab visata ,,käigus olevad asjad (riided, võtmed, jalanõud, sallid, mütsid jms)

- Esik/trepihall

- Vasakul seinas väike riiul+ peegel

- Trepihalli sein efektsein(lubikrohvitud struktuurne)+ valgustus

- Trepipiire 50x50 roovist või metallist piirded. Teiselt korruselt läbivalt keldrisse. Oluline, et laps vahedest läbi ei mahuks.

- Vannituba

- Valamu tööpinnasisene, tööpind läheb üle aknalauaks.

- Peegel posti otsas tööpinnas

- Elektriline rätikukuivati (wc poti vastasseinas)

- Nagid rätikutele

- Pesumasin ja kuivati üksteise peal tornis.

- Köök

- Aknaalune tööpind 700 mm sügav, tööpind läheb üle aknalauaks.

- Kapid mitte laeni

- Kubu kapist mõlemal pool riiulid (vaata köögi joonist)

- Elutuba

- Lebonurk- Kapp 1000m avatud, 500mm uksega

- Diivani jalad kõrged, et oleks hea tolmu võtta

- Tv kapp ainult tv all.

- Tv seinal, keeratava süsteemiga

- Lagedes karniisid+ valgus+ kardinad karniisides, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.

- Master magamistuba

- Karniis valgustusele ja kardinale, karniisi laius 200 mm, sügavus 150-200 mm. Karniisid seina äärest kõrgemad (süvis seina ja lae vahel), lagi madalam.

- Kardinad laiemad, katavad seina

- Garderoobikapil külgedel avatud riiulid, et karniis mahuks ära ja lükanduksed ei segaks.

- Kelder

- Üks sein kaetud dekoratiivtellisega, tume

- Keldrikorruse dekoratiivkiviga kaetud seina elektrijuhtmed on pinnapealsed.

Kangasjuhtmeid ja tarvikuid müüb JUHEKO.

Materjalide valik

Põrandakatte materjalid

| Tähis | Materjal | Viimistlus |
| --- | --- | --- |
| P1 | Linoleum Edasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P2 | Vinüülparkett # Edasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P3 | Linoleum Edasimüüja: lincona.ee | Veneto XF² 793 hall |
| P4 | Vinüülparkett Edasimüüja: Lincona.ee | LVT WINPRO50 1008 tamm Cognac |
| P5 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P6 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| P7 | Parkett Tootekood: HF141EKSFOSA1 Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P8 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gigacer Concrete Graphite |
| P9 | Parkett Tootekood: HF141EKSFOSA1 Edasimüüja: lincona.ee | PARKETT HF Dream 1-l tamm Savanna õli |
| P10 | Parkett Tootekood: 5906737961353 Edasimüüja: kodustuudio.ee Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P11 | Parkett Tootekood: 5906737961353 Edasimüüja: kodustuudio.ee Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P12 | Parkett Tootekood: 5906737961353 Edasimüüja: kodustuudio.ee Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |
| P13 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| P14 | Parkett Tootekood: 5906737961353 Edasimüüja: kodustuudio.ee Viimistluskaubamaja OÜ | Parkett Tamm, Grand Canyon, 1-lip, faasitud, harjatud, naturaalõli 1.1 |

Seinakatte materjalid

| Tähis | Materjal | Viimistlus |
| --- | --- | --- |
| S1 | Värvitud seinad 4tk | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S2 | Dekoratiivne tellissein (tume) Edasimüüja: holgersson.ee Kõrgus: 6-6,3cm Laius: 2,1-2,3cm Paksus: 0,8-1cm Lisa 1 | Masterbrick black |
| S3 | Värvitud sein | Tikkurila K499 Graniitti |
| S4 | Värvitud seinad | Tikkurila H495 Harso, matt |
| S5 | Värvitud/lubikrohvitud Lisa 2 | Lubikrohv |
| S5.1 | Dekoratiivkivi tellis Edasimüüja: ehomer.ee Lisa 2.1 | DEKORATIIVKIVI FLORENCE |
| S6 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S7 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia Burligton Graphite |
| S8 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S9 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S10 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S11 | Fototapeet Edasimüüja: Tootekood: 014269 Pikkus/Laius: 270 cm x 450 cm Lisa 4 | Chalk Ombre ¦ Version 1 |
| S12 | Värvitud sein | Tikkurila Y500 Takorauta |
| S13 | Värvitud sein | Tikkurila N494 Nefriitti |
| S14 | Värvitud sein | RAL 9003 |
| S15 | Keraamiline plaat Edasimüüja: notopro.ee | Gardenia BURLINGTON STONE ROCK |
| S16 | Värvitud sein | Tikkurila M497 Tuhka |
| S17 | Laudis Lisa 5, Lisa 6 | Sõltub põranda toonist |
| S18 | Värvitud sein Lisa 7 | Tikkurila M442 Vuono |

Laed

| Tähis | Nimetus |
| --- | --- |
| L1 | Värvitud laed valgeks |
| L2 | Värvitud kipslaed valged |
| L3 | Värvitud kipslaed valged+ tumedaks peitsitud talad |
| L4 | Lagi kaetud tumeda laudisega+ tumedaks peitsitud tlad |

Mööbli valik

| Tähis | Nimetus | Toode |
| --- | --- | --- |
| M1 | Laoriiulid Kogumõõdud 4400x600 ja 2375x625 |  |
| M2 | Tv alus Mõõdud: 2000x400 |  |
| M3 | Nurgadiivan Mõõdud: |  |
| M4 | Diivanilaud Mõõdud: 1000x1000 |  |
| M5 | Söögilaud Mõõdud 2000x1000 |  |
| M6 | Söögilaua tool |  |
| M7 | Köögimööbel Kogumõõt: 3850x600 |  |
| M8 | Tugitool |  |
| M9 | Garderoobikapp Mõõdud: 1600x900 Võimalusel klaasustega, et laseks valgust läbi Joonised lisana |  |
| M10 | Riiulid/sahtlid (kinnastele, mütsidele jms) |  |
| M11 | Riiul+peegel Mõõdud: 1650x200 Lisa 8, Lisa 9 |  |
| M12 | Garderoobikapp Mõõdud: 1450x770 Joonis lisana |  |
| M13 | Nagid rätikutele |  |
| M14 | Elektriline käterätikuivati |  |
| M15 | Peegel toru otsas Lisa 10 |  |
| M16 | Kapp valamule Mõõdud: 2200x600 |  |
| M17 | Püstakkapp rätikutele, pesumasinale ja kuivatile Mõõdud: 1150x650 |  |
| M18 | Köögimööbel Lisa 11 (3d foto esialgne) |  |
| M19 | Söögilaud Mõõdud: 2000x1000 |  |
| M20 | Söögitool |  |
| M21 | Kapp 1000mm avatud, 500mm uksega kinnine. Joonised lisana |  |
| M22 | Bench istumiseks/lebola, kaetud patjadega Lisa 12 |  |
| M23 | Kohvilaud Läbimõõt 550mm |  |
| M24 | Nurgadiivan Kõrgetel jalgadel |  |
| M25 | Diivanilaud Mõõdud: 1400x800 |  |
| M26 | Tv alune kapp Mõõdud: 2700x400 Lisa 13 TV mõõdud 1300x800 |  |
| M27 | Vitriinkapp Mõõdud: 1200x450 |  |
| M28 | Öökapp Mõõdud: 400x500 |  |
| M29 | Voodi Mõõdud: 2100x2000 |  |
| M30 | Meigilaud peegliga Mõõdud: 1000x500 |  |
| M31 | Tool |  |
| M32 | Garderoobikapp master magamistuba Mõõdud: 4050x600 Külgedel avatud riiulid Joonised lisana |  |
| M33 | Garderoobikapp Mõõdud: 4050x600 Lisa 14 |  |
| M34 | Öökapp Mõõdud: 400x500 |  |
| M35 | Voodi Mõõdud: 2000x1800 |  |
| M36 | Meigilaud/kummut Mõõdud: 1500x550 |  |
| M37 | Kirjutuslaud sahtlitega Mõõdud: 1500x550 |  |
| M38 | Kontoritool |  |
| M39 | Garderoobikapp Mõõdud: 2315x600 |  |
| M40 | Kirjutuslaud+riiulid Mõõdud: 2400x585 |  |
| M41 | Kontoritool |  |
| M42 | Öökapp Läbimõõt 400mm |  |
| M43 | Voodi Mõõdud: 950x2000 |  |
| M44 | Suur peegel |  |
| M45 | Tugitool |  |
| M46 | Kirjutuslaud Mõõdud: 1800x800 |  |
| M47 | Kontoritool |  |
| M48 | Riiulid Mõõdud: 963x300 |  |
| M49 | Riiulid+kapid Mõõdud: 3480x500 |  |
| M50 | Diivan |  |
| M51 | Tumbad/kott-toolid |  |
| M52 | Kirjutuslaud, riiulid, kapid Kogumõõt: 4050x550 |  |
| M53 | Kontoritool |  |
| M54 | Riietekapp Mõõdud: 2200x600 |  |
| M55 | Kirjutuslaud sahtlipoksidega Mõõdud: 1650x600 |  |
| M56 | Kontoritool |  |
| M57 | Meigilaud/kummut peegliga Mõõdud: 1800x600 |  |
| M58 | Tumba/tool |  |
| M59 | Kapp Mõõdud: 1596x600 |  |
| M60 | Voodi Mõõdud: 2000x950 |  |

Sanitaarkeraamika

| Tähis | Nimetus | Toode |
| --- | --- | --- |
| SK1 | Seinapealne valamu |  |
| SK2 | Wc pott |  |
| SK3 | Wc pott |  |
| SK4 | Dušš Duššiseinad 1200 mm kaugusel nurgast ja 1000 mm laiused, kokkulükatavad, klaasist. |  |
| SK5 | Valamu tööpinna sisene |  |
| SK6 | Valamu |  |
| SK7 | Wc pott |  |