Haljastuse taastamine

Vajalike tööde nimekiri:

- 300m2 aia pinnas vaja koorida 15cm sügavuselt, asendada uue mullaga, kalded paika panna, et liigvesi ei koguneks aeda, külvata uus muru;

- Elupuuheki istutamine

  - Istutusala kaevamine – laius 1m, sügavus 50cm, põhjas killustikpadi geotekstiilkanga sees ca 10cm – vajalik, kuna tegu on savise pinnasega, et liigvett ära juhtida;

  - Heki istutamine. Puud Brabant, kõrgus min 120cm, istutusvahed taimedel 50-60cm, kokku 102 taime. Juurepalli ümber olev kangas kergelt juurepallist eemale lükata, vajadusel alumisest osast võib teha sisselõike. Pottides olevate istikute puhul vaadata üle mullapall - kui juurepall on liiga tihe, siis juuri natuke harutada lahti. Vajadusel võib juurepalli otsast natuke maha raiuda;

  - kasutada umbrohukangast hoidmaks ära umbrohu läbikasvamist istikutest;

  - kasutada umbrohukanga kaitsmiseks jämedat multsi;

- hoovi katmiseks ja elupuude istutamiseks kasutada kvaliteetset haljastusmulda - eelistatavalt sõelutud põllumulda.

- Piirdeaia korrigeerimine

  - nii kõrguse, kui liini sirgsus vajavad parandamist, sh aiavärava korrigeerimine.

  - Piirdeaia postidele tuleb paigaldada nurga diagonaalid

- Kuna aiale saab ligi üle maja juures asuva üldala, siis tuleks peale tööde teostamist üldala muru taastada (rööpad jne) – ca 100 m2.

Hinnapakkumises kõik tööd palun tuua välja võimalikult detailselt, hinnad lahku lööduna.