# SELETUSKIRI

Sisukord

1.	ÜLDOSA	3

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	3

1.2.	Käsitletava kinnistu andmed	3

1.3.	Tellija / omanik	3

1.4.	Projekteerija	3

1.5.	Alusdokumendid	3

2.	ASENDIPLAAN	4

2.1.	Olemasolev olukord	4

2.2.	Kavandatav plaanilahendus	4

2.3.	Jäätmekäitlus	4

2.3.1.	Ehitusaegne jäätmekäitlus	4

3.	ARHITEKTUUR	6

3.1.	Ehitise üldandmed	6

3.2.	Hoone arhitektuurne üld- ja funktsionaalne kontseptsioon	6

3.3.	Hoone konstruktsioonide üldine iseloomustus konstruktsioonitüüpide järgi	6

3.3.1.	Sokkel	6

3.3.2.	Põrandad	6

3.3.3.	Vahelaed	6

3.3.4.	Katuslagi	7

3.3.5.	Välisseinad	7

3.4.	Kütteseadmed	7

3.5.	Veevarustus ja kanalisatsioon	8

3.5.1.	Veevarustus	8

3.5.2.	Kanalisatsioon	8

3.6.	Elektrivarustus	8

4.	TULEOHUTUS	8

4.1.	Ehitise tuleohutusalased üldandmed	8

4.2.	Tarindite tulepüsivus	9

4.2.1.	Tarindite tulepüsivusklassid	9

4.2.2.	välispindade tuletundlikkuse klassid	9

4.2.3.	siseviimistluse tuletundlikkus	9

4.3.	Tuletõkkesektsioonid	9

4.4.	Evakuatsioon	9

4.5.	Pääs katusele	9

4.6.	Suitsu eemaldus	9

4.7.	Esmased tulekustutusvahendid	9

4.8.	Tulekahjusignalisatsioon	9

4.9.	Tuletõrje veevarustus	9

4.10.	Kütteseadmed	10

5.	EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED	10

# ÜLDOSA

## Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projektiga lahendatakse Ida-Viru maakonnas, Lüganuse alevikus, _____ kinnistul asuva üksikelamu laiendamine üle 33% olemasolevast mahust.  Elamule ehitatakse peale teine korrus. Ehitusalune pindala ei muutu.

## Käsitletava kinnistu andmed

•	Aadress: 		___________, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Virumaa

•	Katastritunnus: 	___________

•	Sihtotstarve:		elamumaa 100 %

•	Pindala: 		3661 m2

## Tellija / omanik

•	Nimi:			_________

•	Aadress:		___________, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Virumaa

•	E-mail: 		_________________

## Projekteerija

•	Nimi:			______________OÜ

•	Registrikood:		______________

•	MTR registri nr:	______________

•	Aadress:		______________, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Virumaa

•	Juhataja:		______________

•	Telefon:		+372 ______________

•	E-mail:		              ______________

•	Koduleht:		______________

•	Projekti koostas:	______________

•	Vastutav arhitekt:	______________ (volitatud arhitekt, tase 7)

## Alusdokumendid

Käesolev ehitusprojekt on koostatud järgmiste materjalide alusel:

•	Tellija suuline lähteülesanne;

•	Ehitusseadustik ning selle alusel kehtestatud õigusaktid;

•	Majandus- ja taristuministri 18.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

•	Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“;

•	Eesti Standard EVS 932:2017. Ehitusprojekt.

# ASENDIPLAAN

## Olemasolev olukord

Käsitletav kinnistu piirneb põhjast ______________ teega (______________, transpordimaa 100%), lõunast ______________teega (______________, transpordimaa 100 %), idast ______________ kinnistuga (______________, elamumaa 100 %) ning läänest ______________ kinnistuga (______________, elamumaa 100%).

Ehitisregistri andmetel asub käsitletaval kinnistul neli hoonet:

-	elamu (EHR kood ______________),

-	töökoda-laut (EHR kood ______________),

-	kuur (EHR kood ______________),

-	kõrvalhoone (EHR kood ______________).

Maa-ala looduslik reljeef on tasane, maapinna absoluutkõrgus on 40m.

Käsitletava ala kõrghaljastuse moodustavad üksikud kinnistul kasvavad leht- ja okaspuud.

Kinnistule juurdepääs on võimalik ______________ teelt, tee on asfaltkattega ja vähemalt 6m lai.

## Kavandatav plaanilahendus

Kinnistu plaanilahendust ei muudeta.

## Jäätmekäitlus

•	Jäätmete käitlemine peab toimuma vastavuses jäätmeseadusega ja Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirjaga, Lüganuse Vallavolikogu määrus nr 37,  12.09.2018.

•	Sorteerimist ja erikäsitlust vajavad jäätmed kogutakse ja sorteeritakse hoone sees ning toimetatakse väljas paiknevatesse konteineritesse.

•	Jäätmeid tohib panna ainult selleks ettenähtud mahutisse. Liigiti kogutavaid jäätmeid ei tohi nende kogumisel ja vedamisel teiste jäätmeliikidega segada.

•	Liigiti kogutavad biolagunevad jäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biolagunevate jäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

•	Jäätmemahuti peab olema terve ja puhas ning veega pestav (v.a jäätmekotid), ning ei tohi põhjustada ohtu tervisele ega keskkonnareostust. Jäätmemahuti omanik või valdaja peab tagama selle puhtuse ja korrashoiu, seda vajaduse korral pesema või tellima pesuteenuse.

•	Liigiti sorteeritud ja mahutitesse paigutatud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmevedajale või -käitlejale.

### Ehitusaegne jäätmekäitlus

•	Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele.

•	Segaolmejäätmete mahutisse on keelatud panna ehitus- ja lammutusjäätmeid.

•	Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida:

•	 puit;

•	 kiletamata paber ja kartong;

•	 metall (eraldi must- ja värviline metall);

•	 mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

•	 raudbetoon- ja betoondetailid;

•	 tõrva mittesisaldav asfalt;

•	 plastijäätmed (sh kile);

•	 ohtlikud jäätmed.

•	Ehitusjäätmed, mida ei saa materjali või tootena taaskasutada, kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades.

•	Mineraalsete püsijäätmete segu, nagu kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne kõrvaldatakse ametlikel ladestuspaikadel või suunatakse taaskasutusse.

•	Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Üle jäävat kasvupinnast võib kasutada maa-ala heakorrastamiseks.

•	Ohtlikud ehitusjäätmed on ehitamisel tekkivad jäätmed, mis ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad käitlemisel erimenetlust. Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

•	asbesti sisaldavad jäätmed – eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsiooni -materjalid jne;

•	värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed ning neid sisaldanud tühi taara ja nendega immutatud materjalid jne;

•	naftaprodukte sisaldavad jäätmed – tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;

•	saastunud pinnas.

•	Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse, mis on märgistatud keskkonnaministri kehtestatud korra kohaselt.

•	Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad mahutid peavad olema lukustatavad või valvatavad.

•	Ohtlike ehitusjäätmete mahutisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid, nagu värvid, lakid, lahustid ja liimid.

•	Vedelad ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid ja liimid ning nende jäägid tuleb koguda algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

# ARHITEKTUUR

### Ehitise üldandmed

Käsitletav ehitis (EHR kood ______________)  on ühekorruseline, madala kelpkatusega puitkarkasshoone. Ehitusalune pindala 76 m2, kõrgus 8,8m.

Kasutamise otstarve: 11101 üksikelamu.

## Hoone arhitektuurne üld- ja funktsionaalne kontseptsioon

Esimesel korrusel asuvad ruumid:

•	elutuba – 17 m2,

•	tuba  – 9 m2,

•	magamistuba – 13 m2,

•	köök – 8 m2,

•	WC/duširuum – 4 m2,

•	koridor – 7 m2,

•	esik – 7 m2.

Teisele korrusele kavandatavad ruumid:

•	magamistuba – 25 m2,

•	garderoob – 9 m2,

•	hall – 24 m2,

•	veranda – 7 m2.

## Hoone konstruktsioonide üldine iseloomustus konstruktsioonitüüpide järgi

### Sokkel

Lahendus ei muutu

### Põrandad

Lahendus ei muutu

### Vahelaed

Vahelagi (VL-1)

-	 parkett 18 mm

-	 puitkiudplaat 22mm

-              ol.ol põrand

Vahelagi (VL-2)

-              puistevill 400 mm

-              laetalad 200 mm

-              auru- ja õhutõke

-              distantsliist 21 mm

-	 siseviimistlus

### Katuslagi

Katus (K-1).

-	katuseplekk

-	roovitis 95 x 32 mm

-             tuulutusliist 45 x 45 mm

-             katuse aluskate

-             sarikas 45 x 145 mm

### Välisseinad

Esimese korruse välissein (VS-1)

-	olemasolev

Teise korruse välissein (VS-2)

-	voodrilauad

-	tuulutusliist 26 x 45 mm

-	tuuletõke

-	karkassipostid 250 mm, vahel mineraalvill

-	auru- ja õhutõke

-	kipsikarkass 50 mm, vahel mineraalvill

-	siseviimistlus

## Kütteseadmed

Elamu 1. korrusel köögis asub puuküttega pliit ja soojamüür, mis lähevad lammutamisele. Esimese korruse elutoas asub ahi mis on ühendatud olemasoleva müüritisekorstnaga.

Teise korruse kütmiseks paigaldatakse teisele korrusele ahi. Ahju tüüp ja võimsus selgub peale konkreetse mudeli väljavalimist. Ahju mudeli valimisel tuleb silmas pidada, et paigaldatava ahju väljundgaaside temperatuur ei tohi olla kõrgem korstna temperatuuriklassist.

## Veevarustus ja kanalisatsioon

### Veevarustus

Säilib olemasolev lahendus. Kinnistul asub puurkaev. Sooja vee tootmine toimub elektriboileriga (maht 100 l), elektriboiler asub esimese korruse vannitoas.

### Kanalisatsioon

Säilib olemasolev lahendus. Heitveed suunatakse kinnistul asuvasse mahutisse.

## Elektrivarustus

Säilib olemasolev lahendus. Kinnistu on ühendatud AS Elektrilevi elektrivõrguga.

# TULEOHUTUS

Käesoleva projektiga kavandatakse üksikelamu laiendamine, elamule ehitatakse peale teine korrus.

Projekteeritava elamu on puitkarkasshoone. Esimese korruse välisviimistlusmaterjaliks on tellis, teise korruse välisviimistlusmaterjaliks on voodrilauad, katusekatteks eterniit. Ehitusalune pind on 77 m2 ja kõrgus 6,8 m.

Projekti tuleohutuse osa koostamisel on lähtutud kehtivatest projekteerimisnormidest ja standarditest:

•	SIM 30.03.2017 määrus nr. 17, „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ (redaktsioon 01.03.2021)

•	EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

•	EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

•	EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

•	Tuleohutuse seadus

## Ehitise tuleohutusalased üldandmed

•	kasutusviis – eluhoone

•	kasutusotstarve – üksikelamu

•	tulepüsivusklass – TP3

•	hoone eripõlemiskoormus < 600 MJ/m²

•	lähim samal kinnistul asuv hoone (kuur) jääb käsitletavast elamust 7 m kaugusele

•	lähim naaberkinnistul asuv hoone jääb 12 m kaugusele

Vastavalt Siseministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded“ võib kuja arvestamisel ühe kinnistu piires lugeda üheks hooneks hoonetekompleksi, kui sellised hooned on samast tuleohutusklassist ning kui selliste hoonete kogupindala on TP3-klassi hoonete puhul väiksem kui 400 ruutmeetrit.

Kaugused olemasolevate hooneteni vaata jooniselt    AS-4-02

## Tarindite tulepüsivus

### Tarindite tulepüsivusklassid

Tarindite tulepüsivusklassid

kandekarkass					nõudeid ei esitata

### välispindade tuletundlikkuse klassid

soojustussüsteem				D,d0

välisseina ja õhutuspilu välispind	             	D,d2

välisseina välispind				D,d2

katusekate (valtsplekk)			              Broof(t2)

### siseviimistluse tuletundlikkus

seinad ja lagi üldiselt			D-s2,d2

põrandad					nõudeid ei esitata

## Tuletõkkesektsioonid

Ei moodustata.

## Evakuatsioon

Hoonest toimub evakuatsioon esimesel korrusel paikneva välisukse kaudu, mille kaudu pääseb otse maapinnale, väljumistee pikkus ei ületa 30 meetrit. Evakuatsiooniks on  võimalik kasutada ka aknaid.

## Pääs katusele

Vastavalt standardile EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid, tuleb katusele kaldega üle 11◦ paigaldada kohtkindel redel. Hoone katusele paigaldatakse korstna hooldamiseks kohtkindel redel, nimetatud redelini pääseb teisaldatava redeli abil.

## Suitsu eemaldus

Suitsu eemaldamine elamust toimub käsitsi avatavate akende ja uste kaudu.

## Esmased tulekustutusvahendid

I kasutusviisiga hoonetes pole pulberkustutite olemasolu kohustuslik, seetõttu tulekustuteid käesoleva projektiga ette ei nähta.

## Tulekahjusignalisatsioon

Vähemalt ühes ruumis igal korrusel peab olema autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ning vingugaasiandur.

## Tuletõrje veevarustus

Lähim hüdrant asub Papli tn 7a kinnistul, ca ühe kilomeetri kaugusel käsitletavast elamust.

## Kütteseadmed

Elamu 1. korrusel köögis asub puuküttega pliit ja soojamüür, mis lähevad lammutamisele. Esimese korruse elutoas asub ahi mis on ühendatud olemasoleva müüritisekorstnaga.

Teise korruse kütmiseks paigaldatakse teisele korrusele ahi. Ahju tüüp ja võimsus selgub ehitamise käigus. Ahju mudeli valimisel tuleb silmas pidada järgmist:

- paigaldatava ahju väljundgaaside temperatuur ei tohi olla kõrgem korstna temperatuuriklassist;

- ahju valikul ja paigaldamisel tuleb jälgida ohutuskujasid põlevatest materjalidest. Vastavalt standardi EVS 813-3: 2018 punktile 5.2 tuleb kütteseadme ruumitarbe määramisel lähtuda kütteseadme mõõtmetest, nõutavatest ohutuskujadest ning kasutamise ja hooldamise võimalustest;

- ahju läheduses võib hoida küttekogust, millest piisab kuni kaheks küttekorraks.

# EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED

Esitatavad andmed

|  | Olemasolevad EHR andmed | Esitatavad andmed |
| --- | --- | --- |
| Ehitisealune pind | 76 | 77 |
| Maapealse osa alune pind | - | 77 |
| Maapealsete korruste arv | 1 | 2 |
| Maa-aluste korruste arv | - | 0 |
| Absoluutne kõrgus | - | 45,8 |
| Kõrgus | - | 8,8 |
| Pikkus | - | 10 |
| Laius | - | 8 |
| Sügavus | - | 0 |
| Suletud netopind | 58,9 | 129 |
| Köetav pind | - | 129 |
| Maht | 282 | 684 |
| Maapealse osa maht | - | 592 |
| Üldkasutatav pind | - | 129 |
| Tehnopind | - | 0 |
| Vundamendi liik | madalvundament | madalvundament |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | puit | puit |
| Välisseina välisviimistluse materjal | keraamiline tellis | keraamiline tellis, puit |
| Välisseina liik | puit | puit |
| Katuste ja katuslagede kandva osa materjal | puit | puit |
| Vahelagede kandva osa materjal | puit | puit |
| Katusekatte materjal | eterniit | eterniit |
| Elektrisüsteemi liik | võrk | võrk |
| Veevarustuse liik | puudub | lokaalne, puurkaev |
| Kanalisatsiooni liik | lokaalne | lokaalne, mahuti |
| Soojusvarustuse liik | kohtküte | kohtküte |
| Soojusallikas | ahi, kamin, pliit | ahi, kamin, pliit |
| Energiaallikas | tahke | tahke |
| Ventilatsiooni liik | - | loomulik |
| Jahutussüsteemi liik | - | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub | puudub |
| Liftide arv | - | puudub |
| Eluruumi tubade arv | 3 | 5 |
| Eluruumide pind | 58,9 | 129 |
| Mitteeluruumide pind | - | 0 |
| Pesemisvõimaluse liigid | - | vann/dušš |
| Tualettruumide liigid | - | vesiklosett |
| Köökide arv | 1 | 1 |
| Rõdude arv ja pindala | - | 1/20 |
| Terrasside arv ja pindala | - | 0 |