| Nr. | Nimetus | Ühik | Kogus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materjalid |  |  |
| 1 | Killustik | tonn | 20 |
| 2 | Betoon C25/30 | m3 | 7 |
| 3 | Armatuur | kg | 350 |
| 4 | Ehituspaekivi | m3 | 13 |
| 5 | Müürisegu 1 tonn | tk | 11 |
| 6 | Krohvisegu 1 tonn | tk | 5 |
| 7 | Krunt TGV | L | 40 |
| 8 | Krohvivõrk | m2 | 125 |
| 9 | Pruss 100x100 immutatud | jm | 30 |
| 10 | Pruss 150x150 immutatud | jm | 5 |
| 11 | Pruss 50x150 | jm | 72 |
| 12 | Laud 25х100 | jm | 360 |
| 13 | SBS kate 10 m2 | tk | 5 |
| 14 | Võlvaken | tk | 1 |
| 15 | Põrandalaud | m2 | 4 |
| 16 | VAHTPOLÜSTUREEN EPS100 -100MM(6m2) | tk | 2 |
| 17 | GUTTA BETA 1x20 VUND.KAITSE | tk | 1 |
| 18 | Vineer | m2 | 22 |
| 19 | Pruss 50х100 | jm | 72 |
| 20 | Kinnitusvahendid | Kpl | 1 |
| 21 | Kulutusvahendid | kpl | 1 |
| 22 | Reserv | kpl | 1 |
|  | Lammutustööd |  |  |
| 23 | Katuse demonteerimine | m2 | 32 |
| 24 | Vahelagede demonteerimine | m2 | 10 |
| 25 | Trepi demonteerimine | kpl | 1 |
| 26 | Seinte demontaaž ja ladustamine (käsitsi) | m3 | 27 |
| 27 | Vundamendi demontaaž ja ladustamine | m3 | 6 |
| 28 | Kaevetööd | tund | 16 |
|  | Ehitustööd |  |  |
| 29 | Killustiku aluse ehitus | m2 | 20 |
| 30 | Taldmiku-ja vundamendi ehitus (raketis_ armeerimine ja betoonitööd) | m3 | 7 |
| 31 | Tagasitäide | tund | 3 |
| 32 | Puurimistööd (ankrud) | jm | 43,2 |
| 33 | Paekivi müüritise ehitus | m2 | 54 |
| 34 | Krohvitööd | m2 | 108 |
| 35 | Katuse ehitus ja SBS katte paigaldus (1 kiht) | m2 | 35 |
| 36 | Vahelaagide ehitus | m2 | 12 |
| 37 | Betoonpõranda ehitamine (1 korrus, S 100 mm | m2 | 8 |
| 38 | Akende- ja uste avadesse immutatud prussi paigaldamine | kpl | 5 |
| 39 | Ajutise vihmaveesüsteemi paigaldus | kpl | 1 |
|  | Mehhanismid ja rent |  |  |
| 40 | Pinnase tiheduse kontroll | kpl | 1 |
| 41 | Killustiku hind | tonn | 20 |
| 42 | Majutus | kuu | 1,5 |
| 43 | Pinnasetihendaja rent ja transport | kpl | 1 |
| 44 | Transpordikulud | kpl | 1,5 |
| 45 | Materjalide transport | kpl | 1 |
| 46 | Organisatsioonikulud | kpl | 1 |
| 47 | Kopp | tund | 5 |
| 48 | Tellingute rent | kuu | 1,5 |
| 49 | Tõstuki rent | päev | 3 |
| 50 | Prügikonteineri tühjendus | kpl | 1 |