Saun-suvemaja

- Terrass 28*95 pruun immutatud laud 19,4m2

- Terrassitalastik 45*95 immutatud pruun 19,4m2

- Sein servamata laud mänd, värvitud rootsipunasega väljast, seest linaõli viimistlus(suvemaja osa) 35m2 (püstpaigaldus nn poola laudis)

- Seinakarkass 45*95 35m2

- põrand suvemajas terrassilaud 28*95 pruun  9,7m2

- Põrand saunas põrandalaud 120*28 7,3m2

- põrandatalastik 45*145 immutatud pruun 17m2

- Välisraamid majadel 100*150 immutatud

- Sein saunas lepavineer 17m2

- Laed suvemajas ja saunas lepavineer 18m2

- Katusekivi monier pruun 30m2 +harjakivi

- Sarikad 45*95 30m2 +aluskate ja roovitus

- Tuulekast 20*120 valge 17m2

- Klaaskatus makrolan 10mm 9,5m2

- Klaaskatusesarikad 60*60 9.5m2

- Duššiseinad makrolan 6mm 9m2

- Duššiseina karkass 45*45 9m2

- Kivimüür kerise ümber "vana tellis" 2,4m2

- Kerist kandev põhi "vana tellis" eraldi raamil 1,2m2

- Puukeris läbi seina köetav veesärgiga + kerisekivid

- Moodulkorsten 3m+tarvikud

- Saunalava haab 28*95 6m2 + karkass+kerisepiirded

- 2xklaaspakettaknad plastikraamil
1200*500	2tk avanevad
1200*1800	3tk 600 osa avaneb
1200*1200	1tk 1200 osa avaneb

- 2xKlaaspakettuks 800*2100 1tk

- 2x puitklaaspakettuks 800*2100 1tk

- täispuituks 800*2100

- veetorustik dušši ja köögi jaoks

- kanalisatsioon dušši ja köögi jaoks

- elektripaigaldused...suvemajas 2 lampi, saunas 1 lamp, välisvalgustus 5 punkti, pistikupesad sees, väljas 6 punkti. Elektrikilp rikkevoolukaitsmega.

- Ventilatsioon mootoriga väljast sisse värske õhk elektrimootoriga reg kiirusega 3jm

- Fiboplokk (300x500) vundament 10punkti

- Lisandub vana mahapõlenud saunamaja utiliseerimine, koristamine ja äravedu. Pinda ca 30m2 ja ca 10m3 konteiner.