SELETUSKIRI

1.	ÜLDOSA	3

1.1.	Objekti nimetus	3

1.2.	Objekti asukoht	3

1.3.	Objekti seotus teedevõrguga	3

1.4.	Tee liik	3

1.5.	Lähtematerjalid	3

1.6.	Töö aluseks olevad uuringud	4

1.7.	Seotud ehitusprojektid	4

2.	OLEMASOLEV OLUKORD	4

2.1.	Olemasolev situatsioon	4

2.2.	Geoloogia	5

2.3.	Muinsuskaitse ja looduskaitsealad	5

3.	TEEDEEHITUSLIKU OSA PROJEKTLAHENDUS	5

3.1.	Üldandmed	5

3.2.	Plaanilahendus	5

3.3.	Vertikaalplaneering	5

3.3.1.	Kalded	5

3.3.2.	Äärekivid	5

3.4.	Muldkeha	6

3.4.1.	Muldkeha lahendus	6

3.4.2.	Nõuded muldkehas kasutatavatele pinnastele, nõlvusele ja tihendustegurile	6

3.4.3.	Nõuded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile	6

3.5.	Katend	7

3.5.1.	Katendi tugevusarvutus	7

3.5.2.	Katendi materjal koos kihtide paksusega	7

3.6.	Tee-ehitusmaterjalid	8

3.7.	Veeviimarid	9

3.7.1.	Olemasolevate veeviimarite olukord	9

3.7.2.	Veeviimarite vajadus	9

3.7.3.	Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise lahendus	9

3.8.	Konstruktsioonid	9

3.9.	Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid	9

3.9.1.	Liikluskorralduse lahendus	9

3.9.2.	Puuetega inimeste liikumist soodustavad lahendused	9

3.9.3.	Nõuded teekattemärgistusele	9

3.10.	Tehnovõrgud	10

3.10.1.	Olemasolevate tehnovõrkude paiknemine	10

3.10.2.	Tehnovõrkude lahendus ja kavandatud tööd	10

3.10.3.	Olemasolevate kaevude rekonstrueerimine	10

3.11.	Keskkonnakaitse	11

3.11.1.	Keskkonnakaitse abinõud	11

3.11.2.	Olemasoleva haljastuse kaitsemeetmed	11

3.12.	Maastikukujundustööd	12

3.12.1.	Haljastuse valik	12

3.12.2.	Andmed vabanevate maa-alade rekultiveerimise kohta	12

4.	TÖÖDE TEOSTAMINE	12

4.1.	Üldosa	12

4.2.	Ettevalmistustööd	13

4.2.1.	Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, ümberehitamise või ümberpaigutamise vajadus	13

4.2.2.	Geodeetiliste mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus	13

4.2.3.	Muud kavandatud olulised ettevalmistustööd	13

4.3.	Ehitusaegne liikluskorraldus	13

5.	HOOLDUSJUHEND	13

6.	JÄÄTMEKAVA	13

- ÜLDOSA

  - Objekti nimetus

Projektiga käsitletavaks objektiks on Endla tn 47 korteriühistu parkla ehitusprojekti koostamine.

  - Objekti asukoht

Objekt asub Harju maakonnas Tallinna linnas Kristiine linnaosas järgnevatel kinnistutel:

- Endla tn 47 (78407:701:8191);

- Endla tn 47a (78407:701:0972);

- Sõpruse pst 2a (78407:701:3450);

- Endla tänav T3 (78407:701:0340);

- Endla tänav T10 (78407:101:1325).

  - Objekti seotus teedevõrguga

Endla tn 47 kinnistu piirneb põhjast Endla tänavaga, mis on vaadeldavas lõigus 2+3 ristlõikega. Kinnistust lääne poole jääb Endla tänava korterite vaheline ühendustee.

  - Tee liik

Vaadeldavaid teelõike ja platse käsitletakse kui kinnistusiseseid teid.

  - Lähtematerjalid

Projekteerimise aluseks on Tellija edastatud juhised.

Tellija, ehitaja ja omanikujärelevalve teavitavad projekteerijat avastatud puudustest, vigadest ja muudest riskiteguritest enne kui võtavad vastu konkreetse teostamise otsuse. Ehitaja peab kohale kutsuma oma kooskõlastuses nõudeid esitanud omaniku, et ühiselt üle vaadata omaniku poolt püstitatud tingimused, ära hoidmaks hilisemaid erimeelsusi probleemi tõlgendamisel.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt www.evs.ee ning Transpordiameti veebilehelt www.mnt.ee rubriigist „Juhendid ja juhised“.

- Planeerimisseadus ja sellest tulenevad nõuded;

- Ehitusseadustik ja sellest tulenevad nõuded;

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded;

- Tee projekteerimise normid;

- EVS 843 Linnatänavad;

- EVS 901-1 Asfaltsegude täitematerjalid;

- EVS 901-2 Bituumensideained;

- EVS 901-3 Asfaltsegud;

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis;

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis;

- Teetööde tehniline kirjeldus;

- Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas;

- Tallinna linna kaevetööde eeskiri.

Seletuskiri on koostatud vastavalt määrusele „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“. Projektis mitte käsitletud peatükid on seletuskirjast ülevaatlikkuse huvides välja jäetud.

  - Töö aluseks olevad uuringud

Töö aluseks on võetud varasemalt valminud uuringud:

- Geodeetiline mõõdistus – koostatud Topp Geodeesia OÜ poolt töö nr GD-22-123. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Dendroloogiline hinnang – koostatud Piret Kirs poolt 18.08.2022.

  - Seotud ehitusprojektid

Antud tööga ei ole seotud ehitusprojekte.

- OLEMASOLEV OLUKORD

  - Olemasolev situatsioon

Endla tn 47 kinnistul on olemasolev neljakordne korterelamu, mille taga on killustikkattega parkimisplats. Parklasse on tagatud juurdepääs läbi Endla tänav T10 kinnistu, samuti on võimalik parklasse pääseda läbi Sõpruse pst 4 ja 2a kinnistute. Endla tänav T10 kinnistult on ca3,5m laiune asfaltkattega mahasõit, mis on ümbritsetud äärekividega. Antud mahasõit läheb läbi Endla tn 47a kinnistu, milles asub AS-le Gaasivõrk kuuluv katoodkaitsejaam.

Kinnistu lõuna küljel on haljasala, millel paiknevad olemasolevad metallist pesukuivatustorud.

Olemasoleva hoone ning platsi vahel on betoonist riba kaldega hoonest eemale, kuid platsi kalle on valdavalt hoone suunas.

  - Geoloogia

Vastavalt tellija soovile geoloogilisi uuringuid teostatud ei ole, mistõttu tuleb arvestada, et väljakaevatavate pinnaste mahtu ei ole võimalik projektis määrata ning täpne kaevetööde maht selgub ehitusetööde käigus.

  - Muinsuskaitse ja looduskaitsealad

Muinsuskaitsealuseid ja pärandikultuuri objekte ning looduskaitsealasid vahetult projektiga hõlmatud maa-alal või selle läheduses ei esine.

- TEEDEEHITUSLIKU OSA PROJEKTLAHENDUS

  - Üldandmed

Püsikatendi elueaks on ette nähtud 20 aastat ja kergkatendil 10 aastat.

  - Plaanilahendus

Endla tn 47 kinnistule on projekteeritud olemasoleva hoone taha murukivisillutisest parkimisplats. Juurdepääsude laiused ning asukohad on ette nähtud säilitada. Parklas on ette nähtud parkimiskohad 75-kraadise nurga all ning mõõtmed vastavad kehtivale Linnatänavate standardile. Parkimiskohtade standardi järgsete mõõtmete tagamiseks on olemasolevat platsi ette nähtud laiendada Sõpruse pst 4 kinnistu poole.

Kinnistust 20% moodustab haljasala, mis on jaotatud üle kinnistu väiksemateks osadeks.

  - Vertikaalplaneering

    - Kalded

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva maapinna kõrgusi ning vee ärajuhtimise võimalusi. Sademevesi on juhitud olemasolevast hoonest eemale haljasaladele. Haljasaladele on projekteeritud lokaalsed lohukohad, kus on ette nähtud vesi immutada.

Sõpruse pst 4 kinnistupiirile on projekteeritud nõlv kaldega 1:2 Endla tn 47 kinnistu suunas. Samuti on projekteeritud nõlv Sõpruse pst 2a hoone loode nurka.

    - Äärekivid

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290mm) peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3, vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nõuetele).

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338. Arvestades, et kivid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m².

Betoonist äärekivid (150x290mm) on projekteeritud järgnevalt:

- 10cm – murukivi ja Sõpruse pst 2a haljasala vahele;

- 4cm – murukivi ja Endla tn 47a haljasala vahel;

- 4cm – Endla tänava mahasõidu ees;

- 4cm – parkla kirdenurgas;

- 0cm – murukivi ja haljasala vahele;

- 0cm – Sõpruse pst 4 mahasõidu ees.

Äärekividega lõikude algustes ja lõppudes viia äärekivid kahe kivi ulatuses projekteeritud kõrguselt 0cm kõrgusele. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses.

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10cm paksusele muldniiskele betoonile margiga C16/20. Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga.

  - Muldkeha

    - Muldkeha lahendus

Kõikide rajatavate katendikonstruktsioonide alt on ette nähtud likvideerida kasvumuld ja ehituseks mittesobiv pinnas kogu ulatuses.

    - Nõuded muldkehas kasutatavatele pinnastele, nõlvusele ja tihendustegurile

Muldkehas kasutatavad pinnased peavad olema külmakerkekindlad. Muldkeha töökihis kasutatava täitematerjali nõuetes lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 18.09.2019 määrusest nr 27 „Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“ Lisa 1 ptk 5 toodud sõelkõverast. Nõuetele mittevastav materjal tuleb tee konstruktsioonist eemaldada.

Muldkeha nõlvus on projekteeritud nõlvusega 1:2.

Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema ≥0,94.

Liivpinnasest muldkeha tihedustegur peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisas 6 toodud nõuetele.

    - Nõuded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile

Dreenkihi ja liivaluse paksuseks on projekteeritud 20cm.

Liivaluste ja dreenkihtide ehitamiseks kasutatava materjali nõuetes lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 18.09.2019 määrusest nr 27 „Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“ Lisa 1 ptk 5 toodud sõelkõverast.

Dreenkihi ja liivaluse tihendustegur peab olema ≥0,98.

  - Katend

    - Katendi tugevusarvutus

Sõidutee asfaltkatte taastamisel on katendi tüübi valikul lähtutud „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas“ toodud tüüpkonstruktsioonist koormusklassile D4.

    - Katendi materjal koos kihtide paksusega

Tüüp I – Murukivikate

- Murukivi 80 (24x16cm)				h=8cm

- Paigalduskiht						h=3cm

- Paekivikillustikalus fr 4/63				h=25cm

- Liivalus							h=20cm

- Täitepinnas (vajadusel)

- Tihendatud aluspinnas

Tüüp II – Kõnnitee betoonkivikate

- Betoonkivi						h=6cm

- Paigalduskiht						h=3cm

- Paekivikillustikalus fr 4/63				h=20cm

- Liivalus							h=20cm

- Täitepinnas (vajadusel)

- Tihendatud aluspinnas

Tüüp III – Sõidutee katend freesitud alusel:

- AC 16 surf 70/100					h=5cm

- Tasandusfreesitud alus				hkesk=5cm

- Olemasolev tee konstruktsioon

Tüüp IV – Sõidutee asfaltkatte taastamine:

- AC 16 surf 70/100					h=5cm

- AC 20 base 70/100					h=6cm

- Paekivikillustikalus fr 4/63				h=30cm

- Täitepinnas (vajadusel)

- Tihendatud aluspinnas

Tüüp V – Killustikkatte:

- Optimaalse terakoostisega segu			h=10cm

- Täitepinnas (vajadusel)

- Tihendatud aluspinnas

  - Tee-ehitusmaterjalid

Killustikaluses ja asfaltsegudes kasutatavad materjalid peavad vastama Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud juhendile „ Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud nõuded Tallinna linnas“. Materjalide nõuded on esitatud alljärgnevalt:

- Asfaltsegu AC 16 surf 70/100 – koormusklass D4;

- Asfaltsegu AC 20 base 70/100 – koormusklass D4;

- Paekivikillustikalus – tabel 6 koormusklass D4.

Killustikkatte taastamise kate optimaalse terakoostisega segu (segu 6) (TEKN).

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega vähemalt iga 100 meetri järel ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel).

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sõiduteel ≥170MPa ja kõnniteel ≥140MPa.

Mõne teise analoogse elastsusmooduli mõõteseadme kasutamisel peavad selle lugemid olema eelnevalt võrreldud LOADMAN-tüüpi seadmega ja mõõtetulemused korrutatud üleminekuteguriga.

Märkused:

    - Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3 toodud vastava segulehe tingimusi.

    - Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1 peatüki 5 nõudeid.

    - Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-1 lisas A.

    - Iga asfaldikihi puhul arvestada hinna sees vajadusel ka aluspinna ja vuukide kruntimisega. Üldjuhul rajada vuugid kuumvuukidena.

    - TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded.

    - Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.

    - Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (täitepinnas) materjali nõuded valida vastavalt juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“.

    - Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (täitepinnas) ehitada vastavalt juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“.

  - Veeviimarid

    - Olemasolevate veeviimarite olukord

Endla tn 47 kinnistul puuduvad olemasolevad veeviimarid. Endla tänaval on olemasolevad restkaevud.

    - Veeviimarite vajadus

Projektiga hõlmataval alal täiendavate veeviimarite vajadus puudub.

    - Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise lahendus

Sademeveed on juhitud hoonest eemale platsikalletega. Kinnistule on projekteeritud neli lokaalselt lohukohta, kus on vesi ette nähtud immutada.

  - Konstruktsioonid

Käesolevas töös konstruktsioone või rajatisi projekteeritud ei ole.

  - Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

    - Liikluskorralduse lahendus

Mahasõidud on ette nähtud säilitada olemasolevas asukohas ning nende geomeetriat muutmata.

Olemasolevad liiklusmärgid on ette nähtud ümber tõsta vastavalt asendiplaani joonisele. Täiendavate liiklusmärkide paigaldamist ei ole ette nähtud.

    - Puuetega inimeste liikumist soodustavad lahendused

Puuetega inimeste liikumise lihtsustamiseks rajatakse kõik teeületused vajalikule kõrgusele. Teeületuskohade ees vastavaid taktiilseid kive ette nähtud ei ole.

    - Nõuded teekattemärgistusele

Teekattemärgistuse projekteerimisel on lähtutud Maanteeameti juhendist „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. Teekatte märgistus peab vastama standardile EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“. Teekatte märgistus on ette nähtud teha valuplastikuga.

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine”.

  - Tehnovõrgud

    - Olemasolevate tehnovõrkude paiknemine

Projektiga hõlmatud alal asuvad järgmised tehnovõrgud:

- Vee- ja kanalisatsioonitorustikud;

- Sideõhuliin;

- Elektri madal- ja keskpinge maakaablid;

- Küttetorustikud;

- Gaasitorustikud.

    - Tehnovõrkude lahendus ja kavandatud tööd

Tööde teostamise ajal arvestada tehnovõrkude valdajate tehnilistes tingimustes ja kooskõlastustes toodud ettekirjutusi. Ehitus- ja kaevetöid olemasolevate kommunikatsioonide läheduses tuleb teostada äärmise ettevaatlikkusega. Vastutus lõhutud kommunikatsioonide osas lasub ehituse Peatöövõtjal.

Kui kaevetööde käigus paljanduvad tehnovõrgud või selgub, et need asuvad looduses teises kohas või teisel kõrgusel, tuleb need langetada nõuetekohasele sügavusele või kaitsta.

Kuna olemasoleva prügimaja taha projekteeritud lokaalse lohukoha tekitamiseks on ette nähtud maapinda langetada ca 40cm, siis on selle all olev elektrikaabel ette nähtud kaitsta A-klassi poolitatava PVC kaablikaitsetoruga d50mm.

Kõik olemasolevad kaevuluugid ja kaped on ette nähtud viia projekteeritud maapinnaga samasse tasapinda.

    - Olemasolevate kaevude rekonstrueerimine

Töövõtja peab arvestama, et tööde mahtu kulub kanalisatsioonikaevude päise rekonstrueerimine, sh katteplaat (ehk kaevulae) ja maapinna vahele jääv konstruktsioon (tõsterõngad, luugikomplekt).

Kaevukaanekorpuse täpseks paigalduseks kasutada malmtõsterõngaid või tõsterõngaste vahelist jootebetooni M300 (või analoogi), mille kihi maksimaalne paksus on 2 – 3 cm. Alumised asfaltbetoonkihid paigaldatakse ümber tõsterõngaste, alles viimase kihi paigaldamisel toimub kaevukaane paigaldamine teepinda. Haljasalal peavad kaevuluugid olema ümbritsevast maapinnast 10 cm kõrgem. Tagada kaevude veetihedus, kasutades selleks ettenähtud segusid.

Betoonist kaevukaaneplaat toetub kaevu betoon kehandile, kaaneplaadile toetuvad tõsterõngad. Tõsterõngaste sisse saab asetada lühikese plastist teleskooptoru koos kaevukaane- korpusega ja malmkaanega. Nii tekib jäikade kaevude puhul „ujuv” kaevukaane konstruktsioon. Sellist lahendust saab kasutada ka vanade betoonkaevude rekonstrueerimisel koos teekatte uuendamisega.

Tõsterõngaste ja teleskoobi vahele asetatakse vahtkummist torujas tihend. Kiudbetoonist tõsterõngaste paksus min 80mm, betoonimark C30/37 XC2 XF3 KK3. Teraskiud Hendix prime 75/52 40 kg/m3 (või analoog). Tõsterõngad on varustatud soonega, mis üksteise peale sobitudes tagavad nõutava püsivuse. Tõsterõngaste vahele paigaldatakse tihendusmaterjal koos tihendusmastiksiga KBA-1510FP ja P201 (või analoog).

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 2,5 m ja sügavamad kaevud vähemalt SN4.

  - Keskkonnakaitse

    - Keskkonnakaitse abinõud

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ning pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse Tellijaga.

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija poolt kooskõlastatud kohta.

    - Olemasoleva haljastuse kaitsemeetmed

Ehitustööde ajal tuleb vältida olemasolevate puude juurte ja tüvede vigastamist. Olemasolevate puude kaitsmisel tuleb arvestada „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“ esitatud nõuetega.

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi ja seda ka vaid puu ühelt küljelt. Kui juurte läbiraiumine siiski vajalikuks peaks osutuma, siis tuleb juured läbi lõigata teravalt (järsult) – lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebaühtlane.

  - Maastikukujundustööd

    - Haljastuse valik

Haljastusena on ette nähtud kasvupinnase paigaldamine ja murukülv. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada võõraid esemeid, prahti, kive ega mitmeaastaste juurumbrohtude juuri. Kasvumuld ei tohi olla külmunud, liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. Objektilt väljakaevatud kasvupinnasele, mida on soov kasutada haljasaladel kasvumullana ning sõelutud ja mättavabal kujul murualade planeerimisel peavad olema tellitud mullaproovid, et veenduda mulla sobivuses.

Haljastus:

- Murukülv (klass I)

- Kasvualus						h=15cm

Vaadeldaval kinnistul on 255m2 ulatuses haljasala, mis moodustab kogu kinnistust 255m2/1272m2=20%. Kitsaste olude ning olemasolevate tehnovõrkude tõttu ei ole võimalik rajada uushaljastust.

    - Andmed vabanevate maa-alade rekultiveerimise kohta

Kasutuses väljajäävatel aladel on ette nähtud katte pinna eemaldamine ning vabanenud maa-ala haljastamine.

- TÖÖDE TEOSTAMINE

  - Üldosa

Tööd tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusele nr 101  "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ja „Teetööde tehniline kirjeldus“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on toestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

  - Ettevalmistustööd

    - Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, ümberehitamise või ümberpaigutamise vajadus

Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamist, ümberehitamist või ümberpaigutamist projektlahendusega ette nähtud ei ole.

    - Geodeetiliste mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus

Projektiga hõlmatud alal geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte ei esine.

    - Muud kavandatud olulised ettevalmistustööd

Kinnistult on ette nähtud likvideerida olemasolevad pesukuivatusrestid.

  - Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitamise ajal juhinduda 13.07.2018 vastuvõetud määrusest nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” ja Maanteeameti juhenditest „Ehitusaegne liikluskorraldus (Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel) ja „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“.

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele.

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

- HOOLDUSJUHEND

Käesoleva projektiga ei ole projekteeritud spetsiifilisi hooldetöid vajavaid tee osasid ega rajatisi.

- JÄÄTMEKAVA

Täpne jäätmekava koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt „Tallinna jäätmehoolduseeskirjale, Tallinna Linnavolikogu 8.septembri 2011 määrusega nr 28“.

Jäätmekäitlus – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis

| Jäätmeliik | Hinnanguline kogus | Ühik | Tegevuse lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaldijäätmed | 80 | m2 | Antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele |
| Metallkonstruktsioonid | 3 | tk | Antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele |

Pinnas – pinnasetööde mahtude bilanss

| Pinnase liik | Hinnanguline kogus | Ühik | Tegevuse lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasvupinnas | 6 | m3 | Koorida eraldi ja kasutada võimalusel samal ehitusel haljastamiseks. Juhul kui ei ole võimalik taaskasutada, siis antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele |
| Ehituseks sobimatu pinnas | 250 | m3 | Antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele |

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad ehitustööde käigus muutuda.

Seletuskirja koostas:

Kerttu Volk

Vastutav spetsialist:

Indrek Kustavus

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7