Gaasiauditi käigus ilmnesid mõningad puudused korterite trassides. Vajame vastava pädevustunnistusega spetsialisti või firmat, kes lekked likvideeriks ja kontrolliks nende pidavust. Kuna tegemist on korteritega siis tuleb remondiajad iga ühega kokku leppida.

Korteriühistu siseselt on gaasitrassi võimalik lokaalselt osade kaupa sulgeda. Ühistu tasub oma vastutusala eest.

| Asukoht/Korter | Puudus | Märkus |
| --- | --- | --- |
| Korteriühistu kohustus |  |  |
| 7 | Vannitoas pihkab vasktoru keermesliides. | Ühistu |
| 13 | Pihkab gaasi magistraal- ja harutorustiku kolmikühenduse keevisõmblus. | Ühistu |
| 14 | Pihkab gaasi transiittorustiku pikkvint. | Ühistu |
| 17 | Pihkavad gaasiarvesti ja veesoojendi eelne sulgeseade. Veesoojendi paigaldamise asukoht ei vasta Majandus-ja taristuministri määrusele nr87 (03.07.2015) nõuetele. | Ühistu Omanik |
| Katlamaja | Katlamaja eesruumis gaasitotustiku ameerika mutri järgses ühenduses gaasi leke. | Ühistu |
| 4 | Pihkab gaasiarvesti vasak mutterühendus. | Ühistu |
| 5 | Pihkab gaasiarvesti sulgeseadme keermesühendus. | Ühistu |
| Omaniku kohustus |  |  |
| 16 | Vannitoa ukse alune rest | Omanik |
| 8 | Vannitoa ukse alune rest | Omanik |
| 12 | Vannitoa ukse alune rest | Omanik |
| 18 | Veesoojendi paigaldusruumis suurendada õhu juurdevoolu ava. | Omanik |
| 5 | Vannitoa ukse alune rest | Omanik |