EELPROJEKT

ARHITEKTUURNE OSA

PROJEKTI KOOSSEIS

1
SELETUSKIRI

2
JOONISED

Hoovi praegune olukord



M 1:200

Hoovi kavandatav plaan



M 1:200

Varjualuse plaan ja eestvaade


M 1:100

Varjualuse lõiked




M 1:50

Hoovi pinnakatete lõiked



M 1:10 

3
LISAD

Katastriüksuse plaan

Projekteerimistingimused

Fotod 

SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Maja haldab aktiivne korteriühistu. Viimastel aastatel on renoveeritud elamu trepikoda ja katus, restaureeritud fassaadid ning tehtud uus välisviimistlus. Viimistlusmaterjalid ja värvitoonid vastavalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis kooskõlastatud välisviimistluspassile.

Käesoleva projekti eesmärgiks on lammutada hoovis varisemisohtlikud kuurid, nende asemele ehitada uus varjualune autodele ja jäätmekonteineritele, värskendada haljastust ning rajada lastele mänguplats.     

Krundile sissesõitu ega liikluskorraldust ei muudeta. Ühtegi tehnovõrkude välistrassi ei muudeta ega likvideerita.  

PRAEGUNE OLUKORD

Krunt on piiratud tiheda püstlipp-aiaga, aia kõrgus 2,1m. Väravate kõrgus aiaga sama, lukustuseks kasutatakse jalgratta lukku. Krundi lääneküljel on pikk rivi kuure ja garaaže. Kuuride kõrge tagasein on tugevalt väljapoole kaldu, mõranenud ja varisemisohtlik. Prügikonteinerid seisavad lahtiselt lõunapoolse aia ääres. Murulapp kahe suure puu ja ühe ilupõõsaga on krundi põhjaservas. Hoovi sissesõidu tee on asfaltkattega.  

UUS LAHENDUS

Lammutatavate kuuride asemele rajatakse varjualune piki krundi läänekülge. Varjualuses on koht sorteeritud jäätmete konteineritele (biojäätmed, paber ja papp, pakend ning üldprügi), parkimiskohad neljale autole, neli panipaika jalgrataste ja küttepuude hoidmiseks ning terrass maja elanikele. 

Kuna hoov on väike, ei mahu sinna kõigi elanike autod. Praegu pole hoovis ühtegi parkimiskohta. Uue lahendusega vähendatakse tänaval parkimist, kuid osaliselt kasutatakse ka edaspidi maja ees tänava laiendust autode hoidmiseks. 

Panipaiku on hoovi planeeritud neli. Need on mõeldud eelkõige ahjuküttega korteritele küttepuude hoidmiseks. Ülejäänud korteritel, kus põhikütteks on elekter või gaas, on keldrikorrusel väikesed panipaigad. 

Haljasalale tuuakse täiendavalt huumuserikast kasvupinnast ning külvatakse tallamist ja varju taluv muru. Puud ja põõsad säilitatakse. Aia äärde istutatakse metsviinapuu 8m pikkuselt. Lastele ehitatakse liivakast 1,5x1,5m ja kiik. Vaibakloppimispuu paigutatakse vajulisemasse kohta puude alla. 

Hooviga liitub elamu küljes kõrgemal tasapinnal lahtine terrass. Selle praegusele bituumenkattele paigaldatakse terrassilaudis ja põhjapoolse müüri äärde istutuskast ronitaimedega. 

Lammutatavate kuuride alune puhastatakse orgaanilisest materjalist, eemaldatakse kasvupinnas. Ala täidetakse jämedama killustikuga ja kaetakse pealt peene graniitkillustikuga. Maja servas olev kitsas mururiba kaetakse samuti killustikuga. Asfaltkate sissesõiduteel ja hoovis jäetakse alles. Vertikaalplaneeringut ei muudeta, sadeveed immutatakse pinnasesse killustik- ja murukattega aladel. 

Valgustuseks paigaldatakse elamu seinale liikumisanduriga prožektor, mis valgustab prügikonteinerite ja autoparkla ala. Panipaikadesse ja katusealusele terrassile paigaldatakse käsitsi lülitatavad valgustid.         

RAJATISED

Puitlippidest aiad krundi piiril ja hoovivärav jäetakse alles. Väravale paigaldatakse puldiga avamismehhanism. Kõik aiad värvitakse vastavalt kooskõlastatud välisviimistluspassile beežiks, toon 9665 A/2 (Vivacolori ja Sadolini värvikaart). Lammutatavate kuuride tagaseina osas praegu aed puudub. Seal tuleb uueks piirdeks varjualuse horisontaallaudisega tagasein. 

Varjualuse vundamendiks jääb tagaküljes olemasolev paekivist lintvundament, eesküljes tehakse kandepostidele kohtvundamendid. Kandepostid 100x100, nende peal kogu pikkuses tala 100x200, kuhu toetuvad sarikad 50x150. Roovitus 50x50 prussist, katusekatteks lainega profiilplekk Ruukki S18-92W-1100, värv tumepruun RR32. Terrassi osas katusekatteks läbipaistev lainega profiilplastik Makrolon PC. 

Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks tehakse postide vahele diagonaaltoed panipaikade osas ja konteinerite poolses otsaseinas. 

Autode ja jäätmekonteinerite osas tehakse varjualuse tagasein hõreda laudisega. Kuuride ja terrassi osas vahedega laudis kahepoolselt, ülekattega. Maapinnaga kokku puutuv ja maapinna lähedal olev puitmaterjal immutatakse niiskuskahjustuste vältimiseks. Kogu varjualuse puitosa värvitakse aiaga sama tooni beežiks (9665 A/2). Terrassi põrand tehakse pruuni süvaimmutusega lauast, ilma värvimata. 

LAMMUTUSTÖÖD   

Kivist garaaži ja kuuride all on osaliselt kelder. Keldri suurus ca 20m² , kõrgus 2m. Keldri betoonlagi lammutatakse, kelder täidetakse kuuride lammutamisel tekkiva kiviprügiga ja tihendatakse pealt killustikuga. Vundamendid jäetakse alles uue varjualuse rajamiseks. 

Kiviprügi (tellis ja väikeplokk) tekib ca 25m³, mis kasutatakse keldri täiteks. Katuseplekk ca 20m² viiakse metalli kokkuostu. Eterniit ca 70m² kogutakse ohutusnõuetele vastavalt ja viiakse ohtlike jäätmete vastuvõtu kohta. Puidujäätmeid tekib ca 20m³, mis saetakse kütteks ja antakse majaelanikele. Võimaluse korral taaskasutatakse puit- ja kivimaterjale uue varjualuse ehitusel.  

TEHNILISED NÄITAJAD

KRUNDI PINDALA




611 m²

sh. ELAMU ALUNE PINDALA

344 m² 

RAJATAV KILLUSTIK-KATE


88 m²

RAJATAV MURU




62 m²

RAJATAV LAUDTERRASS


32 m²

