Soovin saada ehituse hinda oma eramu laiendamiseks. Lisatud on projekt ja fotod. Enne ehitamist täieneb projekt lõpliku lahendusega.

Hankesse kuulub: 

· Sõlmede lahendamine

· vana katuse demontaaž, kusjuures olemasolevaid konstruktsioonimaterjale ja katusekive (Est-stein Lux betoonhall) tuleb maksimaalselt ära kasutada.

· teise korruse väljaehitus
· esimese korruse juurdeehitus. Lintvundament ca 1m sügavusele, äärde külmakergete ärahoidmiseks plaadid. Sokliks näiteks FIBO plokid.
· siseseinad, 66mm plekk-karkassil ja topeltkipsiga, täiteks klaasvill. Ukseavad arvutada seinamahust välja.
· avade sisselõikamine esimese korruse olemasolevasse majja. 1 ava: ühendus juurdeehitusega. 2. ja 3. ava: sauna ja elutoa akende suurendamine. Erisus projektiga: eraldi uut terassiust 1. korruse elutuppa ei tule. Sauna ja elutoa akende asemele paigaldatakse sama lai aken koos uksega..
· avade kinniehitamine. 1) väike saunaaken ca 500x500, 2) olemasolev terrassiuks tulevase trepi asukohas. Kinniehitamine sisaldab konstruktsiooni, välisvooderdust ja siseseina katmist vineeriga.
· esimese ja teise korruse vahelise põrand-lae ehitus. Konstruktsiooniliselt on tegemist olemasolevate talade (200x200, sammuga 1000) peale 100x50 alusega uue põranda tegemine (alus vajalik, sest talad ei ole tasased), valmidustase/kvaliteet "valmis parketi paigaldamiseks".

· esimesele korrusele postide paigaldused

· korstna kõrvale metallpost mis toetub korstnaalusele paksemale plaadile kamina asemele, mis lõhutakse välja (kamina lõhkumine ei kuulu hankesse);

· toa keskele 200x200 puitpost mille jaoks tuleb paigaldada mikrovaivundament läbi olemasoleva betoonpõranda savikihti.

· Erisus projektiga: köögi ja trepi vahele ei tule seina. Laetalad toestatakse horisontaalsete taladega (vt. joonis lk.2), mis toetuvad ühest otsast korstna kõrval postile, keskelt postile ja teisest otsast seina sisse tehtavale avale trepi ja köögi vahel. Ava tegemine kuulub hanke mahtu.
· katuslagi soojustatakse puistevillaga 
· teise korruse vannitoa väljaehitamine. Ehitamisse kuulub seinakonstruktsioonide paigaldusest kuni santehnika paigalduseni.
Hinnapakkumise eraldi välja tuua:
· ühikhinnad

· siseviimistluse hinnad 

· välisviimistluse hinnad 

· siseseinte hinnad 

· uute akende ja uste paigaldus koos põskede tegemisega ning aknaplekkide paigaldusega.
· peasissekäigu lihtsa trepi ehitus, valatud betoonist ja plaaditud.
· esimese korruse postide ja talade paigaldus

Lisainfo:

· Materjalide tarne kuulub eraldi läbirääkimisele. Kohe võib teha ka materjalide hinnapakkumise. 

· Üldehitustööde mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd alates augu kaevamisest kuni vihmaveerennide ja aknapõskede paigalduseni

[image: image1.png]et ey
EcemeLamp e [5.vewcyOuE AT L EVAD

00200 TALATOPID
HRETALAD

i £ —
=

Zeorzoe ThLA (o,

Am
i

Forrrogr
22n20n





