SISEND EHITAJALE:

- talu eluhoone

- Aadress: Viljandi vald, Viljandi maakond

- Valmimise eeldatav suvi / sügis 2025

- Vajaminevate tööde kirjeldus: kapitaalremont koos väikse ümberehitusega

Peale renoveerimist:

- Uus üldpind, 2 korrust kokku: 171,3 m/2

- Uue katuse pindala: 224, 6 m/2

- Maja pikeneb 5 m võrra;

- Ehitatakse välja maja II korrus ja paigaldatakse trepp – vt projekti

- Eeskoja sügavus suureneb ca 2,9 m võrra

- Vahetada / proteesida tuleb praegu teadaolevalt üks parempoolne laetala. Üldiselt on maja seisukorda heaks hinnatud.

- Maja ette lisandub väike puidust terrass – vt projekti

- Kõik allolevate tabeliosade 1 ja 2 materjalid on eeldatavalt teostaja poolt.

- Renoveerimise protsessi ja kvaliteeti garanteerib tellija jaoks sõlmitav korralik leping + omanikupoolne ekspert.

- Pakkuja valiku põhikriteeriumiks on tegija kogemus ja kvaliteet + inimlik / mõistlik / soodne hind (sh meistri töötunni maksumust suurusjärgus 20 eur).

- Pakkumine palun teha allolevatele osadele 1 ja 2 eraldi.

- Pakkumine peab olema jõud kuni töö valmimiseni, hilisem hinnakõikumine ei tohi ületada 10%.

- Pakkuja tegevusalaks Äriregistris on ehitustegevus.

Hoone taust / praegune seis:

Renoveerimisjärgse hoone numbrid:

Köetav pind 162,5

Toatemperatuuriga pind 156,1

Suletud netopind 175,0

Üldkasutatav pind 0,0

Tehnopind 6,4

Pikkus 14,7

Laius 12,3

Sügavus 0,0

Maht 418,0

Maapealse osa maht 418,0

Maapealsete korruste arv 2

PAKKUMISE OSA 1:

| Töö |  | Hind | Kommentaar 1 | Kommentaar 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siin ja edaspidi: eeldame ka esemete ja materjalide kulu eraldi väljatoomist. |  |
| Küttesüsteemi uuendamine / rekonstrueerimine |  |  | - Põhikütteks tuleb õhk-vesi küte ja selleks on vajalikud pakkumised võetud. - Köögist vana pliit ja ahi välja lammutada. - Radiaatorite paigaldus ja torutööd ehk valmisoleku loomine õhk-vesi küte jaoks (seadmed tellitakse eraldi). - Uue ahju paigaldus köök-elutuppa, ahi a la: https://lintman.ee/toode/kaminahi-elisabeth-xl/ - Korstna tööd – korsten on heas korras aga ülemine (katusest väljaulatuv) ots tuleb uuesti laduda (kivid lahti) | - Paigaldatava või rekonstrueeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul on süsteem ruumi temperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ning elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele paigaldatakse termostaadid. Ehitusloale on kantud Päästeameti märkused, millega tuleb ehitamisel arvestada: a) Ühekordse seinaga ühenduslõõr temperatuuriklassiga > T80 ei tohi läbida ehitise konstruktsioone (ka mittepõlevaid) ja peab olema vajaduse korral vaadeldav. b) Köögi väljatõmbekanal vähemalt EI 15 ja A2-s1,d0 . c) Katusetühimikud kõrgusega >600 mm - tuleb tagada juurdepääs valgusavaga 600 x 800 mm. |
| Katuse kandevõime arvutus |  |  | - Võimalik et roovitust tuleb tihendada veidi. Üldiselt on katuse alusehitus tundunud teadjatele esmasel vaatlusel tugev. See kannab praegu kahte eri kihti endisaegseid katusematerjale. | - Plaanis on paigaldada uus kivikatus, seega peaks kandvuses mõistagi kindel olema. - Metoodika määramise jätame pakkujale. |
| Ehituse projektijuhtimine |  |  | - Projektijuhi / objektijuhi kulu tuleb eraldi reana välja tuua |  |
| Katuse, katuslae ja pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd |  |  | - Praegu on katusel vana laastukiht ja selle peal ca 1985. aastal paigaldatud eterniit. - Tuleb paigaldada uus kivikatus + tugevdada vajadusel katuse alusehitust (tihendada roovitust jm). - Soojustada katus ja katusealune | - Peale Uus kivikatus – Benders palema antiik / tellisepunane-pruun või Benders Exklusiv Antiik. - Uue katuse pind: 224, 6 m/2 - Vana katuse utiliseerimine - Soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K). |
| Fassaadi ja vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd |  |  | - Alla uus laudis + peale puidust fassaadilaud - Praegune vundament maakivist. - Praeguse välisseinte soojustuse osas puudub täpne info aga ilmselt 1980ndatele iseloomulikult on laudise all klaasvatt. | - Uue juurde ehitatava 5 m vundamendi osa võib olla ehituslikult soodamast materjalist, kuid peaks saama pealt kaetud maakivi viiludega, et maja üldilme oleks ühtne. - Soojustatava välisseina soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K). |
| Esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd |  |  | - Viimane remont on tehtud ca 1985 ja põrand ja seinad on sellele ajale iseloomulikult soojustatud nn klaasvatiga. See tuleks asendada. - Praeguste põrandalaudade osas puudub täpne ülevaade (väljast tunduvad korralikud ja saab lihvimisega taaskasutada ehk, kuid millised on altpoolt pole aimu). | - Soojustatava esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojusläbivus peab olema peale renoveerimist U ≤ 0,25 (W/m2K). |
| Uued aknad ja välisuksed |  |  | - Vanad aknad ära (praegu ees 1980ndate keskpaigast pärinevad puitaknad); - Uued puitpakett-aknad ette (peale ajastuomane stiliseeriv liist – vt praegused aknad); - Väisuks on läbi, vaja uut tugevat ust (+ 2 lukku). - Uued terrassile avanevad uksed – kahepoolsed, ajastuomase joonega | - Akende soojusläbivus on U ≤ 1,10 (W/m2K). |
| Siseviimistluse taastamine pärast rekonstrueerimistöid |  |  | NB! Siseviimistluse kulud saavad olla tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot. |  |
| Ventilatsioonisüsteemi rajamine ja sellega kaasnevad tööd |  |  | Pakkuge välja mõni soodsam lahendus, mis rahuldaks ka EISA`t / Kredex`it | - Terviklik rekonstrueerimine nõuab ventilatsioonisüsteemi. - Paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass on vähemalt A. - Soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, mille sissepuhke välisõhuvooluhulgad on vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 30 dB(A) ning väljatõmbe õhuvooluhulgad on WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s. |
| Ülalmainitud tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu |  |  | Ehk: õhk-soojuspumba jmt kaablite vedamine jmt |  |

PAKKUMISE OSA 2:

| Töö |  | Hind | Kommentaar 1 | Kommentaar 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üldehitustööd maja pikendamiseks 5 m võrra ja II korruse väljaehitamiseks |  |  | Vt lisatud projekti eskiisi (selles muutub siit edasi vähe) | - Soojustatava välisseina soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K). Puitkarkassiga lahendus, et katuse mängimine probleeme ei tekitaks |
| Paari palgi asendamine katuses või seinas (kuigi palkide üldseisund peaks olema teadaoleva põhjal hea või väga hea, kuna majas on kogu aeg elatud ja köetud läbi sajandi.) |  |  | Praeguse seisuga on teada üksnes äärmise parempoolse laepalgi välja vahetamise / proteerimise vajadus. Aga igaks juhuks võiks arvestada mõne palgiga ka seinast (mis tundub samas heas korras olevat). |  |
| Trepi tellimine ja paigaldus |  |  | Viimistlus: valge, pruuni aktsendiga |  |
| Siseviimistlustööd |  |  | Viimistlus: valge, pruuni aktsendiga. Põrand: laud (ehk saab materjali taaskasutada?) |  |
| San-tehnilised tööd ja materjalid |  |  | Dušhiruum all, vt projekt – dush, wc nagu ikka; Köögi ühendused, torud ja segistud | Läbivalt: keskmine ja soodsam hinnaklass |
| Uue välistrepi ehitus |  |  | Võrreldes praegusega nihkub välistrepp vasakule. | Ehituslikult kuluefektiivne lahendus. Peale võime samuti liimida maakivi liistakud nagu müüri pikendusele. |

Palume kindlasti hinnapakkumuses märkida:

  - taotleja nime;

  - väikeelamu aadressi;

  - ettevõtja nime;

  - ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;

  - hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ja kehtivuse aega;

  - kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;

  - kinnitus, et pakkuja tegevusalaks Äriregistris on ehitustegevus.

Nõuded rekonstrueerimistöödele

- Soojustatava välisseina soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

- Soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

- Akende soojusläbivus on U ≤ 1,10 (W/m2K).

- Soojustatava esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).

- Paigaldatava või rekonstrueeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul on süsteem ruumi temperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ning elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele paigaldatakse termostaadid.

- Terviklikul rekonstrueerimisel paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke välisõhuvooluhulgad on vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 30 dB(A) ning väljatõmbe õhuvooluhulgad on WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s.

- Terviklik rekonstrueerimine nõuab ventilatsioonisüsteemi. Paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass on vähemalt A.

Täname ette ja loodame heale koostööle!