ÜLDIST	2

1.1	Projekti eesmärk	2

1.2	Olemasoleva olukorra kirjeldus.	2

1.3	Hoonestus.	2

1.4	Haljastus taastus.	2

2	VEEVARUSTUS	2

3	OLMEKANALISATSIOON	3

4	PROJEKTEERITUD EHITUSTÖÖD JA TEGEVUSED	4

4.1	Tehnilised nõuded	4

4.2	Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid	4

4.3	Geodeetiline teenistus objektil	5

4.4	Nõuded materjalidele	6

4.5	Isolatsioon	6

5	PROJEKTLAHENDUSE TULEMUS	6

6	KATSETAMINE JA TÖÖDE VASTUVÕTMINE	7

6.1	Veetorustiku testimine.	7

6.1.1	Veetorustiku pesemine.	7

6.1.2	Veetorustiku surveproov.	7

6.1.3	Veetorustiku desinfitseerimine.	7

6.2	Kanalisatsiooni tihedusproov.	7

7	PROJEKTEERIMISE ALUSEKS OLNUD MATERJALIDE	8

# ÜLDIST

## Projekti eesmärk

Käesoleva projektiga on lahendatud Harjumaa, Karilepa küla, Sõeru MÜ veevarustus, reovee ja sademeveekanalisatsioon. Projekti eesmärgiks on kinnistu Sõeru MÜ veevarustamine ja kanaliseerimine. Kõik projektiga lahendatavad insener–tehnilised võrgud on planeeritud uued ja on ette nähtud välja ehitada kaasaja nõuetele vastavalt.

## Olemasoleva olukorra kirjeldus.

Projekteeritav hoone asub Harjumaal, Karilepa külas, Sõeru maaüksusel. Uuritud ala paikneb Viru-Harju lavamaal, 2,5 km kaugusel Paldiski lahest.  Maapind on suhteliselt tasane. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 6,00 -8,00m. Kinnstul on madal- ja kõrghaljastus. Krunt on hoonestamata. Käesoleval ajal on kinnistu veega varustamata.

## Hoonestus.

Kinnistule Sõeru MÜ projekteeritakse  kahekorruseline eramu. Projekteeritava eramule on ette nähtud rajada parkimine. Hoone põrandatasapinna ±0.00 = 8,30 m.

## Haljastus taastus.

Krunt planeerida vastavalt vertikaalplaneeringu joonisele. Hoonest ja teedest vabad pinnad haljastada. Töövõtja peab puhastama ehitusplatsi, viima ära suured kivid ja prahi, riisuma üle ja siluma platsi ning andma töö üle puhtalt ja lõpetatult. Kasvualuseks kasutada toiteainerikast kasvumulda. Kasvualus ei tohi sisaldada ehitusprahti, kive ega muid kahjulikke lisandeid. Kasvualus peab vastama nii koostiselt kui ka struktuurilt kasutusotstarbele ja kasvutingimustele. Pinnas peab olema sel määral tihendatud, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Haljasalal taastada kasvumulla kiht (15 cm), tasandada ja haljastada.

# VEEVARUSTUS

Uue veeühenduse projekteerimisel on ette nähtud ühendus Sõeru MÜ planeeritavast puurkaevust. Veesisendus tuuakse läbi vundamendi hülsis. Kinnistule rajatakse uus plastikust veetoru PE De32 PN10. Veetorustiku paigaldussügavus maapinnast on 1,8 m toru peale. Uue veevarustuse torustiku pikkuseks on 66 m. Veetoru paigaldamisel kinnitada 0,3 – 0,4 m kõrgusele toru laest märkelint.

Hoone arvutuslik veetarbimine	Qd=0,8 m3/d;

Qh=0,3 m3/h;

qa= 0,62 l/s.

Sooja vee vooluhulk:		qa = 0,57 l/s (P=120 kW)

Hoone katlaruumisse on ette nähtud paigaldada peale veesisendit olmevee puhastamiseks mehaanilised filtrid ning vee magnettöötlusseade, mis hoiab ära katlakivi moodustumise katlas ning teistes seadmetes.

Et tagada veeseadmete normaalne töörežiim kasutatakse puurkaevu sukelpump (näiteks Grundfos SQ sukelpumpH = 70 mH2O = 7,0 bar; Qa = 0,62 l/s = 2,3m3/h), juhtimisautomaatika, membraanhüdrofoor 8l ja rõhuandur. Majandusjoogivee membraanhüdrofoor ja automaatika paigaldada katlaruumisse.

Soojavee valmistamine toimub katlaruumis. Soojavee ringlustorustikule paigaldada ringluspumbad. Ringluspumpade parameetrid on toodud KV-projekti osas. Soojussõlmede ühendamist soojaveetorustikuga vt. KV-projekti osa.

Kogu hoone olmeveevarustusetorustik on ette nähtud paigaldada plast-alumiinium torudest. Torustiku tarinditest läbiminekul kasutada hülsse. Olmevee jaotustorustik paigaldada isoleeritult. Katla pideva sooja vee tagamiseks on projekteeritud soojavee ringlustorustik. Ringlustorustikule veevõtuseadmeid ei paigaldata. Ringlustorustiku hargnemisel paigaldada igale torustiku harule liiniseadeventiil.

Torustikud kinnitada tugede ja vahekaugustega seintele ja lakke.

16x2,0	1,2m

20x2,25	1,5m

25x2,5	1,5m

32x3,0	1,5m

40x4,0	1,5m

Olmevee jaotustorustike, püstikute süsteemist välja lülitamiseks on ette nähtud veetorustikule sulgemisarmatuuride paigaldamine. Sulgemisarmatuurid on ette nähtud paigaldada ka külmavee-, soojavee- ning soojavee ringlustorustiku hargnemisel püstikuteks ning ka san.sõlmede jaotustorustikule. Sulgemisarmatuur peab olema suletav käepideme pööramisega päripäeva suunas ja avamissuund peab olema tähistatud.

Ruumidesised san.seadmete ühendustorustikud on ette nähtud paigaldada plasttorudest AluPEX (PN10) kaitsehülssides lae all, põrandate sisse ning seintesse.

Torustike paigaldamisel jälgida tootjapoolseid juhiseid, LVI-RYL 92 kvaliteedinõudeid.

# OLMEKANALISATSIOON

Antud projektiga on ette nähtud kinnistu reovee kanaliseerimine omapuhasti baasil. Kinnsitule on ette nähtud uus septik koos imbsüsteemiga.  Kinnistu väliskanalisatsioon on projekteeritud De110 mm plastorudest.

Paisutuskõrguseks lugeda peatorustiku kanalisatsioonikaevu luugi kõrgusarv.

Hoonest kanaliseeritava arvutuslik vooluhulk: 	Q=0,8 m3/d;

q=1,86 l/s.

Kanalisatsiooni lahendus on ette nähtud lahkvoolne.

Kanalisatsioonitorustiku väljaviigud on ette nähtud teha läbi hoone vundamendi hülsis.

Kanalisatsioonitorustik olmereoveele on ette nähtud plasttorudest. Kanalisatsioonitorustikud paigaldada sisekanalisatsioonile läbimõõtudega 50-110 mm.

Põrandaaluse torustike puhastamiseks on ette nähtud paigaldada puhastustluugid põrandas 110 mm. Roostevabast terasest kruuvidega fikseeritav kaas kannatab koormust kuni 300 kg. Selle all olev tihendiga kork kannatab survet 0,5 bar-i.

Kanalisatsioonitorustiku ventileerimiseks viia õhustuspüstikud läbimõõdudega 110 mm katusepinnast 0,5 m kõrgemale.

Kanalisatsioonipüstikute alaossa on ette nähtud paigaldada põrandast 0,5 m puhastusluugid. Püstikutele ligipääsuks jätta šahtidele teenindatavate seadmete gabariitidele vastavate mõõtmetega teenindusluugid. Luugid peavad vastama konstruktsiooni osa tulekaitse astmele.

Kõik san.seadmed kanaliseerida läbi haisulukkude.

Torustikud kinnitada tugede ja vahekaugustega seintele ja lakke. Plastkanalisatsioonitorustike kinnituste, riputite vahekaugus mitte vähem, kui alltoodud tabelis.

| Välisdiameeter, (mm) | Horisontaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus, (mm) | Vertikaalsete kinnitite maksimaalne vahekaugus, (mm) |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,3 | 0,8 |
| 50 | 0,5 | 1,2 |
| 75 | 0,7 | 1,8 |
| 110 | 1,0 | 2,0 |

Torustiku läbiviikude tegemisel jälgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid. Kanalisatsioonitorustike läbiviikudele paigaldada eri tuletõkkesektsioonidest läbi minekul tuletõkkemansetid, -mähised. Läbiviigud peavad olema tihendatud vastavalt konstruktsiooni tulekaitse astmele.

Torustike paigaldamisel jälgida valmistajate juhiseid, LVI-RYL 2002 kvaliteedinõudeid.

# PROJEKTEERITUD EHITUSTÖÖD JA TEGEVUSED

## Tehnilised nõuded

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt

-Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele

-kohaliku võimu määrustele ja juhenditele

-kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele

-Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele

-muudele projektis mainitud normidele

-üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst

## Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid

Enne ehitustööde algust tuleb Töövõtjal esitada ehitusaegne liikluskorralduse projekt, milles on ära toodud vajalikud tänavate ajutised sulgemised ja kitsendused, ajutised juurdepääsuteed ning kooskõlastama selle territooriumi Valdajaga ning vajaduse korral Liikluskorralduskeskusega. Tööde teostamise aeg kooskõlastada territooriumi Valdajaga ja et oleks tagatud laevade laadimis ja lossimistööd. Töövõtja peab välja ehitama vajalikud juurdepääsuteed ehitusplatsile. Töövõtja peab kindlustama ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja muu vajalikuga olemasolevate võrkude baasil.

Ajutised ehitised (olmeruumid, laod, jne.) paigaldab ehitusplatsile Töövõtja kokkuleppel Tellijaga. Töövõtja kavandab ja paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on vajalikud tööplatsi piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest.

Mullatööde tegemisel tuleb juhinduda MaaRYL-2002 p.12, "Kaevetööd" nõudeid ja üldkehtivaid põhimõtteid ning arusaamu kvaliteesest tööst.

Kõik väljakaevatud pinnas, mida kasutatakse tagasitäiteks või muuks otstarbeks, tuleb ladustada kaeviku vahetus läheduses nii, et see ei takistaks järgnevate tööde tegemist. Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõutele. Toestamisvajadust määrates peab arvestama pinnase kandevõimet, pinnase vee taset (vajaduse korral pinnasevee alandamine), kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestvust, liiklust kaeviku vahetus läheduses, valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju. Töövõtja kindlustab kaevised määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise.

Avakaeviku põhja minimaalne laius on 0.7m ja toestatud kaevikul 1.0m. Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, sest sellisel juhul võib algtäite horisontaaltuge andev mõju plasttorule väheneda.

Torude kaugus kaeviku servadest peab olema vähemalt 200mm.

Kaeviku sügavust määrates peab arvestama, et torustiku alla mahuks vahemalt 150mm paksune tasanduskiht. Kaevamise lõpus peab olema ettevaatlik, et pinnas kaeviku põhjas säiliks võimalikult puutumatuna.

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdajate ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigutatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja antud juhisele. Kui kaevamistöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksus või neid ei vigastataks. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihendusele.

Varem paigaldatud kaablite, kõrgepingeliinide, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt.

Kaableid peab enne ekskovaatoriga kaevamist vajalikes kohtades käsitsi välja kaevama, et näha kaablite kulgemise suunda ja sügavust. Ekskovaatoriga kaevamine ei või ilma eelpool mainitud meetmete kasutamist ulatuma lähemale kui 2m märgistatud kaablitele. Talvetingimuses ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase sulatamisega.

Kaevikud peab hoidma nii kuivana ja sulana, et seal tehtavaid töid võib teostada ja täitematerjalile tihendada kuni nõutud tasemeni. Külmade ilmadega tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist.

Ehitamise ajal hoitakse veetase kaevikus piisavalt madalal, et toru ei tõuseks ja vesi ei pääseks paigaldatud toru, kaeve või täidet kahjustama.

Pinnaseveetaseme alandamiseks ette näha kaevikute veest tühjendamine pumba abil.

Kaeviku paiknemine ja sügavus fikseeritakse töö ajal tehtavate kontrollmõõdistuste abil enne tasanduskihi tegemist. Tuleb vältida liigset kaevamist nii laiusesse kui ka sügavusse. Valmis kaevatud kaevikust eemaldatakse lahtised kivid.

## Geodeetiline teenistus objektil

Geodeetilise teenistuse objektil korraldab Töövõtja. Geodeetilisi töid on õigus teha vaid vastavat tegevuslitsentsi omavatel isikutel.

Kõrgusmärkide (reeperite) olemasolu ehitusplatsil kindlustab Tellija.

Geodeetilise teenistuse alla kuuluvad järgmised tööd (nimetatud on olulisemad):

-punaste joonte mahamärkimine

-ehitiste mahamärkimine

-jooksev kõrguste kontroll objektil

-täitejooniste koostamine (ehitiste asukohad, mõõtmed, kõrgused, maa-aluste kommunikatsioonide asukohad, teed)

Töövõtja hangib, hooldab, parandab või asendab geodeetilised ning muud instrumendid ja vahendid. Instrumendid peavad olema Tellija poolt kasutatavad tööde teostamise perioodil kuni vastuvõtmise tunnistuse väljaandmiseni või varasema Tellija poolt määratud tähtajani. Kõik instrumendid ja varustus peavad olema uued ja täielikult kohalikele oludele kohandatud.

## Nõuded materjalidele

Veetorustiku ehitamiseks kasutatakse uusi, kõrge kvaliteediga torusid, toruühendusi ja muid tarvikuid. Veetorustiku materjal peab olema vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele standarditele ning kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused.

Välis veetorustikena kasutatakse PE-torusid. Surveklass peab olema PN10. Külma-, soojatarevee ja tsirkulatsiooni magistraaltorud ja ühendustorud on komposiittorud. Ühendusviis pressliitmikud. Seadmete ja armatuuri töösurve PN10. Joogiveesüsteemis kasutatavatel matejalidel peab olema saadud kasutamisluba EV Tervisekaitse Inspektsioonile. Väliskanalisatsiooni torustik monteerida plastmasskanalisatsiooni torudest kummitihenditega. Hoone soklisse monteeritakse kastmiskraanid teede pesemiseks ja haljastuse kastmiseks.Hoonele on ette nähtud külmumiskindlad kastmiskraanid ¾’’. Ruumidel on kasutatud allajooksuga WC-potte. Pesukaussidena on ette nähtud kasutada keraamilisi pesukausse. Pesukaussidele on ette nähtud paigaldada valamu kangsegistid.

Koristajaruumisse on ette nähtud paigaldada trapp De110 liivapüüduriga ja roostevabast terasest valamu koos pritsmeplekiga; komplekteerida prahivõrega. Roostevabast terasest valamule on ette nähtud paigaldada seinapealse paigaldusega valamusegisti. San.sõlmedesse on ette nähtud paigaldada vastavalt arh.projektile kas dušinurk või vann.

Katlaruumi on ette nähtud paigaldada trapp äravoolu läbimõõduga De75. Köögivalamute veeühendused on ette nähtud paigaldada koos nõudepesumasina veeühendustega, ning haisulukud on ette nähtud paigaldada koos nõudepesumasina kanalisatsiooniühendusega.

Sajuveelehtrid ja katusesisesed horisontaalsed sajuveetorustiku lõigud varustada isereguleeruva küttekaabliga. Kõik kanalisatsioonitoru otsad, mida ei ühendata koheselt san.seadmetega on ette nähtud sulgeda otsakorkidega. Kõik san.seadmed, mida ei ole üheselt määratud VK-projektis tuleb kooskõlastada tellijaga. Ehitaja on kohustatud nõudmisel esitama kasutatavate materjalide kvaliteeditunnistused Tellijale kooskõlastamiseks.

## Isolatsioon

Isoleeritakse kõik magistraal-ja jaotustorud. Majandus-joogiveetorustik kuni san.sõlmede jaotustorustikudeni on ette nähtud isoleerida. Külmaveetorustik isoleerida isolatsiooniga, mille paksus on 20 mm. Soojavee- ja ringlustorustikule on ette nähtud isolatsiooni paksuseks 30 mm. Nähtavale jääv isolatsioon katta PVC kattega. Veevõtuseadmete ühendustorustikud paigaldada kaitsehülsis.

Kanalisatsiooni- ja sajuveetorustik tuleb isoleerida kivivillaga, mille paksus on 50 mm. Kanalisatsioonitorustik isoleerida müra vältimiseks vastavalt torutootja soovitustele. Isolatsiooni tihedus min 100kg/m3. Nähtavale jääv isolatsioon katta PVC kattega.

# PROJEKTLAHENDUSE TULEMUS

Projektlahenduse tulemuseks on kinnistu Seedermänni tee 19 kanaliseerimine ja veevarustamine.

# KATSETAMINE JA TÖÖDE VASTUVÕTMINE

## Veetorustiku testimine.

### Veetorustiku pesemine.

Enne pesemist peab torustiku algtäde olema tehtud ja toru toestatud nii, et ta peab vastu pesemisel ja surveproovil tekkivatele koormustele. Pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevõrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse kanalisatsiooni võrku. Torustikku pestakse 10...15 minuti jooksul maksimaalse vooga, sõltuvalt torustiku läbimõõdust ja pikkusest. Visuaalselt hinnatakse, kas väljavoolav vesi on täiesti selge, seejärel võib pesemise lõpetada. Pärast pesemist jäetakse toru surveproovi tegemiseks vett täis.

### Veetorustiku surveproov.

Veetorustiku surveproov tehakse standardi SFS3115 või temaga võrdse standardi põhjal. Surveproov tehakse toruosade kaupa. Toruosade pikkus sõltub torustiku konfiguratsioonist. Pärast surveproovi tühjendatakse toruosa desinfitseerimiseks.

Veetorustiku katsetamine:

- Veetorustik 10 bar => 120 min

- Süsteem 1,5 x nominaal töörõhk => 120min.

Testimine teha enne torustike katmist isolatsiooniga ja Tellija juuresolekul. Kõik testimisaktid tule esitada Tellija kooskõlastamiseks.

Peale veetorustiku katsetamist tuleb süsteem puhtaks pesta, desinfitseerida ja veeanalüüs anda sõltumatule kontroll-laboratooriumile.

### Veetorustiku desinfitseerimine.

Kõik veetorustikud tuleb pärast surveproovi desinfitseerida enne ühendamist olemasolevasse veevõrku. Loputusvesi juhitakse kanalisatsiooni võrku. Veetorustiku desinfitseerimise ajal ei tohi toruosa olla ühenduses olemasoleva veevõrguga. Desinfitseerimiste ainete kontsentratsioon peab olema määratud plasttorustikude kasutamisel tehase-valmistaja poolt ja omama Terviseameti kasutamisluba.

## Kanalisatsiooni tihedusproov.

Kõigile isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega, näiteks vastavalt standardile SFS 3113 või temaga võrdsele standardile. Tihedusproov tehakse korraga ühe kaevelõigu ulatuses kui kaevik on täidetud. Selle meetodiga on võimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku osal. Seda võib teha ka osaliselt täidetud kaevise korral nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha avastamiseks ja parandamiseks. Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi tehakse, suletakse troppidega. Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. Kui torustikul on harusid, suletakse ka need troppidega tihedusproovi ajaks. Kui proovi tulemus pole vastuvõetav, tuleb lekkekoht avastada ja parandada.

Projekteeritud ja paigaldatud hoone kanalisatsioonisüsteem peab vastavalt standardile

EN1451 vastu pidama 0,5 baarisele rõhule(1 bar = 10,2 mVs)

| Karakteristik |  | Nõue | Testi parameetrid | Testi meetod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| veetihedus | lekkevaba | veesurve kestvus | 0,5 bar-15 min | EN 1053 |

Hoone sademevete ärajuhtimisel katustelt võib ette tulla olukordi, kus on vaja vastupidavust kõrgemale veesambale kui 5 m. Sellisel juhul tuleks kasutada süsteemi ehitamisel PVC-survetorusid, põkk-keevitatavaid-PE või põkk-keevitatavaid-PP torusid. Samuti sobivad elektermuhvkeevis-liitmikega ühendatud PE-torud.

# PROJEKTEERIMISE ALUSEKS OLNUD MATERJALIDE

Projekteerimise lähtematerjalid:

- Vansal OÜ geodeetiliste tööde aruanne nr 1267, mõõdistatud 04.09.2008.a;

- PADISE VALLAVALITSUSE poolt väljstatud projekteerimise tingimused

- AS GEOTEHNIKA INSENERIBÜROO geotehnika aruanne nr 090520

Projekteerimisel on kasutatud järgmiseid normatiivdokumente:

- EVS 835:2003 	Kinnistu veevärgi projekteerimine

- EVS 843:2003 	Linnatänavad

- EVS 846:2003 	Kinnistu kanalisatsioon

- EVS 847-3:2003 	Ühisveevärk.

- EVS 848:2003 	Ühiskanalisatsioonivõrk

Projektdokumentide tähtsuse järjekord kahanevas korras:

- käesolev seletuskiri

- seadmete ja materjalide loetelu

- joonised

Käesolevas projektis on kasutatud järgmisi mõisteid ja lühendeid:

DN nn		Toru või muu nominaalläbimõõt millimeetrites.

De, Dv nn		Toru või muu välisläbimõõt millimeetrites.