  - Vundament

Hoonele rajatakse plaatvundament, paksus keskelt 10 cm, ääres peno L element 400*500 mm, betooni mark C25/30. Armatuuri läbimõõt plaadi keskel 8 mm, võrgu silm 150x150 mm. Välimises perimeetris kasutatakse armatuuri, mille läbimõõt on 12 mm. Perimeetris paigaldatakse rangid läbimõõt 10 mm. Plaatvundament rajatakse tihendatud liiv aluspinnasele, inspectoriga mõõtes 70MPa. Plaatvundament on ühtlasi ka esimese korruse põrandaks. Soojustusena kasutatakse vahtpolüstüreeni, sokli soojustamisel 15 cm, põranda soojustamisel 20 cm. Vastavalt tootja andmetele on põranda U arv 0,12 W/(m²·K), mis vastab kehtivatele nõuetele (0,1-0,15). Plaadid paigaldatakse ülekattega nii, et vuugid ei satuks kohakuti. Sokkel kaetakse väljastpoolt tsementkiud plaadiga, toon hall. Sokli kõrgus maapinnast 20 cm.

1.2. Välisseinad

Hoone välisseinad ehitatakse 100*50 mm puitprussidest. Välisseinad soojustatakse villaga. Siseviimistlusena kasutatakse valdavalt pahteldatud ja värvitud pindu. Vannitoas kasutatakse keraamilist plaati, arvestada plaadi 30 eur m2, ja renntrapp kaetud keraamilise plaadiga.

1.3. Siseseinad

Vaheseintesse paigaldatakse peidetult tehnilised kommunikatsioonid. Siseseinad viimistletakse toonvärviga. Niisketes ruumides suure niiskuskoormusega seinte pinnad kaetakse hürdoisolatsiooni ja keraamiliste plaatidega.

1.4. Katus

Hoonele katusekatteks paigaldatakse PVC kate, toon tumehall. Katuse kandekonstruktsiooniks on puidust talad. Talad on ühtlasi ka siseruumide lae kandvaks elemendiks. Talade materjaliks 45x200 mm, samm soovitatavalt 60 cm. Taladele paigaldatakse OSB plaat, peno kalded ja PVC kate. Katuse kalle on 1:80.

1.5. Avatäited

Hoone aknad valmistakse puidust ja klaasitakse kirka klaasiga, raami toon väljast must. Akende puhul kasutatakse kolmekordseid klaaspakette. Raami viimistluse tooniks on must. Elamu välisuste tegemisel kasutatakse nii puitu kui ka klaasi. Akna ja ukse soojusläbivus peab jääma allapoole 0,9W/(m²·K) piiri. Avatäidete paigaldamisel lähtuda tootja poolsetest juhistest ja soovitustest.

1.6. Põrand pinnasel Esimese korruse põrand pinnasel tehakse soojustusest, raudbetoonist ja viimistlusmaterjalist. Põranda betooni paksuseks on orienteeruvalt 100 mm, soojustuse paksuseks on 200 mm vahtpolüstürooli, mis tagab nõutava soojustakistuse. Raudbetooni kihti paigaldatakse põrandakütte torud. Torud paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Armatuurvõrguna kasutakse metall võrku. Viimistlusmaterjalidena on kasutusel puitparkett ja niisketes ruumides keraamiline plaat hürdoisolatsiooni kihil.

1.7. Lagi Lae kandev konstruktsioon tehakse puidust, ristlõige 50x200mm. Laetalade vahele paigaldatakse PIR soojustus, paksusega minimaalselt 25 cm. Laetalad kaetakse altpoolt aurutõkke kilega, takistamaks niiskuse pääsu soojustusse. Aurutõkkekile peale paigaldatakse 5x5 cm puitroov. Roovituse vahele paigaldatakse peidetult elektri kaabeldus. Lagi kaetakse kipsplaadiga.

- KÜTTESÜSTEEM

Hoonet kütmiseks kasutatakse õhk-õhk soojuspumpa. Hoonele paigaldatakse Daikin soojuspump ja 100 l soojaveeboiler. Soojuspumba mudeli võimsus 4kW. Küttesüsteemi võimsuse valikul tuleb lähtuda hoone vajalikust soojusvajadusest. Soojuspumba sisemine osa paikneb puhkeruumis, välis osa katusel.

2.1. KANALISATSIOON JA VEEVARUSTUS Vesivarustusega tuleb asendi plaanil märgitud puurkaevust PEM 32 toruga, mille paigaldussügavus peab olema 1,8 m. Soe vesi saadakse boiler abil. Torustike paiknemine on nähtav asendiplaanilt. Hoonete sisemine torustik ehitatakse PEX või analoogsetest torudest. Sulgarmatuurina kasutatakse kuulkraane.

Hoone kanalisatsioon juhitakse kogumismahutisse, mis märgitakse asendiplaanil. Torustikuna kasutada D110 PP/PVC SN8 toru. Sademeveed juhitakse hoonest eemale ja immutatakse pinnasesse kinnistu siseselt. Keelatud on juhtida sademevett naaber kinnistutele. Elamu veetarve on 0,5 m3/ööpäevas, 0,6 l/s. Elamu käitlemist vajavava reovee kogus on 0,5 m3/ööpäevas, 1,2 l/s. Sademevesi juhitakse hoonest eemale ja immutatakse pinnasesse kinnistu siseselt.

- ELEKTRIVARUSTUS

Hoone saab toite olemasolevast liitumiskilbist. Elektrisüsteemide paigaldus peab toimuma sellekohase projekti järgi. Hoonele elektrivarustuse paigaldamisel lähtutakse kehtivatest normidest. Elektriprojekt koostatakse vastavat pädevust omavate isikute poolt. Käesolev projekt ei kajasta elektri osa. Liitumiskilbi asukoht on tähistatud asendiplaanil. Hoone siseselt kasutatakse halogeeni vabasid vask elektrikaableid, ristlõikega 1,5 ja 2,5 mm2. Elektripinge 230 V, 50 Hz. Elektritarvikud maandatakse eraldi maandusega. Põhilised elektrikaablid paigaldatakse kaitsekõridesse. Valgustite, lülitite ja teise elektriseadmete valikul arvestatakse paigaldatava ruumi iseloomuga. Lülitid ja pistikud paigaldatakse süvistatult. Pistikupeasade orineteeruv paigalduskõrgus 20 cm, lülitite paigalduskõrgus 100 cm. Peale elektripaigaldiste paigaldamist koostatakse eraldi mõõdistusprotokoll. Elektrisüsteemide tööeaks on arvestatud 20 aastat (ET-1 0207-0068 Hea ehitustava). Lisaks on aluseks võetud: Vabariigi Valitsuse seadus „Võrgueeskiri“ Vabariigi Valitsuse seadus „Seadme ohutuse seadus“ EVS-HD 60364-1:2008 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused” EVS-EN 61140:2016 “Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele” EVS-HD 60364-5-51:2009 „Ehitiste elektripaigaldised“ Elektriseadmete Ehituse Eeskiri

10. TULEOHUTUS Tuleohutuse tagamisel on lähtutud „Tuleohutuse seadusest“ vastu võetud 05. mail 2010.a., Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Hoone kasutusotstarve- 11101-Üksikelamu. Hoone kuulub tulepüsivuse klassi TP3, kasutusviisi poolest I kasutusviisi. Hoones ei moodustata eraldi Kandekonstruktsioonidele tuleohutuse poolelt nõudeid ei esitata. tuletõkkesektsioone. Hoone eeldatav põlemiskoormus on alla 600 MJ/m2. Üksikelamu seinte ja lagede pindade tuletundlikus peab olema D-s2,d2. Põrandate tuletundlikkusele nõudeid pole. Tehnilise ruumi (tehnoruumi) seinad ja lagi B-s1,d0. Tehnilise ruumi põrand DFL-s1. Välisseina soojustusmaterjal D, d0. Välisseina välispind D,d2. Õhutuspilu välispind D,d2. Katuse katte tuletundlikkuse klass on projekteeritud Broof(t2). Üksikelamul on pööning. Pääs pööningule lahendatud luugi kaudu, luugi asukoht näha korruse plaanil. Hoones kasutatava elektrikaabli tuletundlikkus peab olema Dca-s2,d2,a2. Ventilatsioonisüsteemi rajamisel kasutatakse materjale, mis vastavad vähemalt A2-s1,d0 tuletundlikkusele. Eluhoone köögi väljatõmbekanal, mis ei ole rajatud šahti, peab olema tulepüsivusega vähemalt EI 15 ja tuletundlikkusega vähemalt A2-s1,d0. Õhupuhasti ja väljatõmbekanali ühendamiseks võib kasutada painduvaid kanaleid. Hoone pealmiseks kütteallikaks on õhk-õhk soojuspump. Vähemalt ühte ruumi peab paigaldama autonoomse tulekahjusignalisatsiooni anduri ning vingugaasi anduri (soovitavalt igasse ruumi). Suitsu eemaldus tulekahju puhul toimub avatäidete kaudu. Hoones on soovitav hoida 1 pulberkustuti kustutusaine massiga vähemalt 6 kg. Hoone asub tiheasustusega piirkonnas. Pääs hoonesse on näidatud asendiplaanil punase kolmnurgaga. Päästemeeskonna ligipääs kinnistule on tagatud. Lähim olemasolev tuletõrje veevõtukoht on kinnistu piiril. Arvutuslik tulekustutusvee vajadus I kasutusviisiga hoonete puhul on 10 l/sek ja arvutuslik tulekahju kestvus on 3 h (alus EVS:812-6:2012+A1:2013+A2:2017 tabel 1 järgi). 10x60x60x3=108 000 l ehk 108 m3. EVS standardite loetelu välja toodud sissejuhatuse peatükis.