| Jrk nr. | # Tähis | # Nimetus | # Kogus | Ühik | ## Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALGUSTID |  |  |  |
|  | LRV | Leiliruumivalgusti seinal AVH 11.2 puitraamis IP 34 max 40W | 5 | TK | ENSTO |
|  | V6H | AVR 70.5, numbrivalgusti 15W TC-TSE, pindmine, IP44, hämarusandur | 1 | TK | ENSTO |
|  | V1 | Laevalgusti max.100w, süvistatud, IP20 | 73 | TK | Määrab valdaja |
|  | V2 | Laevalgusti IP 44, AVR 400.024 FE | 11 | TK | ENSTO |
|  | V2LA | Laevalgusti IP 44, AVR 400.024 FE, liikumisanduriga | 2 | TK | ENSTO |
|  | V3 | Laevalgusti max. 100W, pinnapealne, IP 20 | 27 | TK | Määrab valdaja |
|  | V4 | Laevalgusti süvistatud, Insaver 175 cone, 1x18 W, IP 44 | 14 | TK | Elektroskandia |
|  | V5 | Laevalgusti süvistatud, Insaver 150 cone 1x13W, IP 20 | 2 | TK | Elektroskandia |
|  | SV | Seinavalgusti pinnapealne, Halla 90-302N-2018K, 2x18W, IP 20 | 13 | TK | Moodne valgus |
|  | SVLA | Seinavalgusti pinnapealne, AVR 400.024 FE, 2x18W, IP 20, liikumisandur | 7 | TK | ENSTO |
|  | PLV | Peeglivalgusti, max. 60W, pindmine lüliti ja pistikupesaga IP 44 | 14 | TK | ENSTO |
|  | TRV | Terrassivalgusti, pindmine, AVR 70 IP 44, 75W, välisvalgusti | 6 | TK | ENSTO |
|  | VB | Keldriboksi valgusti, AVR 20.1, max 60 W, IP 20 | 32 | TK | ENSTO |
|  | KV | Koridorivalgusti, AVR 400, IP 44, pinnapealne | 19 | TK | ENSTO |
|  | KVT | Koridorivalgusti, AVR 400, IP44, akuseadmega 1h | 5 | TK | ENSTO |
|  | KV-LA | Koridorivalgusti, AVR 400, IP 44, pinnapealne, liikumisanduriga | 4 | TK | ENSTO |
|  | VH | Hobiruumi valgusti, pinnapealne, 2x58W, IP 20 | 4 | TK | ENSTO |
|  |  | JAOTUSKESKUSED |  |  |  |
|  | PJK | PEAJAOTUSKESKUS PJK, pindmine, IP30 | 1 | TK | E-7-PJK |
|  | JK1 | JAOTUSKESKUS JK (keriseta korteris), süvistatud, IP30 (korterid 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,12) | 8 | TK | E–7–JK1 |
|  | JK2 | JAOTUSKESKUS JK (kerisega korteris), süvistatud, IP30 (korterid 2, 6, 10) | 3 | TK | E–7–JK2 |
|  | JK13 | JAOTUSKESKUS JK (mullivanniga korteris), süvistatud, IP30 (korterid 13, 14) | 2 | TK | E–7–JK13 |
|  | SS JK | JAOTUSKESKUS SSJK (soojussõlm) täiendab soojussõlme ehitaja | 1 | TK | E-7-SSJK |
|  |  | KAABLID JA JUHTMED |  |  |  |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 100 | m | MMJ2x1,5S |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 1800 | m | MMJ3x1,5S |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 400 | m | MMJ3x1,5N |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 320 | m | MMJ4x1,5S |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 1500 | m | MMJ3x2,5S |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 240 | m | MMJ5x2,5S |
|  |  | VASKMAAKAABEL 1 kV | 250 | m | MCMK4x6+6 |
|  |  | VASKKAABEL 1 kV | 320 | m | MMJ5x6S |
|  |  | VASKJUHE (kolla-roheline isolats.) | 400 | m | MK6 KEVI |
|  |  | VASKJUHE (kolla-roheline isolats.) | 150 | m | MK16KEVI |
|  |  | VASKJUHE (kolla-roheline isolats.) | 40 | m | MK25KEVI |
|  |  | INSTALLATSIOONI MATERJALID |  |  |  |
|  |  | LIHTLÜLITI k/a, IP20 | 29 | TK | BERKER |
|  |  | LIHTLÜLITI k/p, IP20 | 32 | TK | BERKER |
|  |  | LIHTLÜLITI k/p, IP44, | 1 | TK | BERKER |
|  |  | GRUPILÜLITI k/a, IP20 | 54 | TK | BERKER |
|  |  | GRUPILÜLITI k/p, IP 20 | 2 | TK | BERKER |
|  |  | VEKSELLÜLITI k/a IP20 | 36 | TK | BERKER |
|  | SN | SURUNUPPLÜLITI signaallambiga | 3 | TK | BERKER |
|  |  | REGULAATORLÜLITI katuseventilaatoritele IP 20 | 8 | TK | Määrab valdaja |
|  | UKN | UKSEKELLA NUPPLÜLITI | 14 | TK | BERKER |
|  | UK | UKSEKELL KOOS ÜHENDUSPISTIKUGA | 14 | TK | Määrab valdaja |
|  |  | PISTIKUPESA, k/a 230V, 16A, IP20 | 156 | TK | BERKER |
|  | NPM | PISTIKUPESA, k/a 230V, 16A, IP20, nõudepesumasinale | 14 | TK | BERKER |
|  | PK | PISTIKUPESA, k/a 230V, 16A, IP20, pliidikumule | 14 | TK | BERKER |
|  |  | PISTIKUPESA, k/a 230V, 16A, kahekohaline, IP20 | 58 | TK | BERKER |
|  | PM | PISTIKUPESA, k/a 230V, 16A, kaitsekaanega, IP44, pesumasinale | 14 | TK | BERKER |
|  | EP | PISTIKUPESA, k/a 400V, 16A, IP20, koos pistikuga, elektripliidile | 14 | TK | JUNG |
|  |  | Seadmetoos süvistatud (vastavalt seadmete arvule) |  | TK |  |
|  |  | Seadmetoos süvistatud, kahekohaline, (vastavalt seadmete arvule) |  | TK |  |
|  |  | Seadmetoos suur (vastavalt seadmete arvule) |  | TK |  |
|  |  | HARUTOOS süvistatud 230V, 16A, IP20 | 145 | TK | ENSTO |
|  |  | HARUTOOS süvistatud 230V, 16A, IP44 | 15 | TK | ENSTO |
|  | EK | HARUTOOS süvistatud 400V, 16A, IP44 siirdekaanega, kerisele | 5 | TK | ENSTO |
|  | HMV | HARUTOOS süvistatud 230V, 16A, IP44 siirdekaanega, mullivannile | 2 | TK | ENSTO |
|  | MV | HARUTOOS süvistatud 230V, 16 A, IP 20 köögimööbli valgusele | 14 | TK | ENSTO |
|  |  | HARUTOOS pindmine 230V, 16A, IP20 | 40 | TK | ENSTO |
|  |  | HARUTOOS pindmine 230V, 16A, IP44 | 13 | TK | ENSTO |
|  | HA | Hämarusandur, pindmine, IP44 |  | tk | ENSTO |
|  | LA | Professionale 220, liikumisandur, pindmine, IP55 |  | tk | ENSTO |
|  |  | DTIP-18, 790W, 44m, PÕRANDAKÜTTEKAABEL | 3 | kpl | DE-VI |
|  |  | DTIP-18, 935W, 52m, PÕRANDAKÜTTEKAABEL | 9 | kpl | DE-VI |
|  |  | DTIP-18, 1340W, 72m, PÕRANDAKÜTTEKAABEL | 2 | kpl | DE-VI |
|  | EK | ELEKTRIKERIS 3x400V, 6kW, seinale kinnitatav, varustatud termostaadiga | 5 | kpl | HARVIA |
|  |  | PLASTTORU D=50mm | 100 | m |  |
|  |  | INSTALLATSIOONITORU D=25mm | 1000 | m |  |
|  |  | INSTALLATSIOONITORU D=20mm, koos ühendustega | 500 | m |  |
|  |  | INSTALLATSIOONITORU D=16mm, koos ühendustega | 200 | m |  |
|  | VT01 | KATUSEVENTILAATOR | 1 | TK | K – 125 M |
|  | VT02 | KATUSEVENTILAATOR | 2 | TK | DVSI – 310EV |
|  | VT03 | KATUSEVENTILAATOR | 4 | TK | DVSI – 190 EZ |
|  | VT04 | KATUSEVENTILAATOR | 1 | TK | DVSI – 225EZ |
| 41. | VT05 | VÄLJATÕMBEVENTILAATOR, keldris | 1 | TK | K 200M |
| 42. |  | KAABLIREDEL 500mm | 10 | m |  |

MÄRKUSED:

1. JAOTUSKESKUSTE JOONISED KORRIGEERITAKSE VAJADUSEL TÖÖDE TEOSTAMISE KÄIGUS.

2. KESKUSED KOOSTADA MOODULSÜSTEEM ELEMENTIDEST (vaata märkused keskuste skeemidel). KESKUSTE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE

3. SPETSIFIKATSIOONIS ON ARVESTATUD, ET VALGUSTID ON VARUSTATUD LAMPIDEGA. KÕIK LUMINOFOORVALGUSTID ON KOMPENSEERITUD JA ELEKTROONILISE SÜÜTESEADMEGA.

- KÕIK KAHEKOHALISED PISTIKUPESAD PAIGALDADA KAHEKOHALISTESSE KARPIDESSE.

- PISTIKUPESADE JA LÜLITITENA KASUTADA "BERKER" SARJA TOOTEID (TÄPSUSTADA VALDAJAGA).

- SPETSIFIKATSIOONIS EI OLE TEHNOLOOGILISTE SEADMETE EGA VENTILATSIOONISEADMETE JUHTIMISE JA ANDURITE ÜHENDUSKAABLEID.

- KÕIKIDE VALGUSTITE TÜÜBID TÄPSUSTADA ARHITEKTUURSE PROJEKTIGA VÕI RUUMIDE VALDAJATEGA.

- KAABLITE PAIGALDUSTORUDENA VÕIB KASUTADA KA PAINDUVAID TORUSID (KOGUSED ON EELDATAVAD).