Fassaaditööd
Hoone lisasoojustamiseks kasutatakse 3-kihilise õhekrohviga soojustussüsteemi (tuletundlikkuse klass B). Kasutatav soojustussüsteem peab omama vastavussertifikaati. Soojustussüsteemi ehitamisel täidetakse tootjapoolset paigaldusjuhendit.

Hoone monteeritavatest raudbetoonpaneelidest välisseinad lisasoojustatakse väljaspoolt isolatsiooniplaadiga EPS 60 F FASSAAD, plaadi paksus t=100mm. Isolatsiooniplaadid kinnitatakse liimisegu ja plasttüüblitega.
Avade umber kasutatakse jäigast mineraalvillast (tihedus min 94kg/m3) riba, riba paksus t=100mm ja laius L=200mm, näiteks Rockwool Fasade Lamella. 
Avade palede soojustamisel kasutatakse jäigast min.villast (tihedus 140kg/m3)  riba paksusega 30mm, näiteks Rockwool Fasrock.

Sokli ja räästa ääristamiseks paigaldatakse jäik mineraalvillpaat (tihedus 140kg/m3), plaadi paksus t=100mm ja laius L=500mm, näiteks Rockwool Fasrock. Oluline on tagada, et mittepõlev soojustusmaterjal ulatub kõrguseni kuni H=2.0m maapinnast
Nõuded EPS-plaadile:
1. soojusjuhtivusgrupp 035 
2. toortihedus 15–18 kg/m3
3. raskesti süttiv DIN 4102 järgi 
4. mittekahanev, vormide poolest stabiilne
Soojustussüsteemi kirjeldus:

1. Olemasolev raudbetoonpaneel

2. Liimisegu 

3. Soojustus

EPS Fassaadi 60F, 100mm

4. Tasandussegu

5. Armeervõrk

klaaskiud

6. Tasandussegu 
7. Viimistluskrohv
Võimalik on kasutada erinevaid soojustussüsteeme, nagu näiteks 
1. SILS B / Caparol 
2. Ceresit VWS / Henkel

3. Serpotherm / Maxit
Nõuded välisviimistluskihile:
1. Tuletundlikkus 
klass B
2. hea veeauru läbilaskevõimega
3. ilmastikukindel, vett-tõrjuv
4. keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
5. lihtsalt töödeldav
6. konservantidega seente ja vetikatega saastumise vastu
7. struktuur ja tera:
kraapekrohv 2,0 mm
Projekteerija soovitab kasutada silikaat-silikoonkrohvi CT 174 Ceresit, kuid selle kasutamise korral on vaja võtta Päästeametist täiendav kooskõlastus, sest see krohv omab tuletundlikkust B-s2,d0
Sokliseinad
Sokliseinad lisasoojustatakse mineraalvillast mattidega, t=50mm, ning kaetakse TEMPSI-plaadiga:
1. TEMPSI-plaat, 12mm

2. Õhkvahe/Roov: sügavim.laud 25*75, s=600mm, verikaalselt

3. Tuuletõkkepaber
4. Roov: sügavim.pruss 50*50mm, s=600mm, horisontaalselt/soojustus: min.vill 50mm

5. Olemasolev soklipaneel
Plekid
Kõikidele akendele paigaldatakse uued (laiemad) veeplekid. Parapetile paigaldatakse uued (laiemad) parapetiplekid.
	
	2
	

	
	
	



