HOONE JUURDEEHITUS

Kalda pst. 1, kvartal nr.192, krunt nr. 10, kinnistusregistriosa nr. 364739, Viljandi linn

TELLIJA:	INGRID SUDEMÄE

OMANIK:	INGRID SUDEMÄE

OBJEKTI AADRESS:   Kalda pst. 1, Viljandi linn,

Viljandimaa

STAADIUM: 	EELPROJEKT

Seletuskiri, joonised, 3D pildid

ARHITEKT: 	JOEL KOPLI

EB THERM OÜ

Lt. Nr. EEP001441

Tallinn

Märts 2010

SISUKORD

- Tekstiline osa.

0.	ÜLDOSA	5

0.1 	Ehitusobjekt	5

0.1.1	Nimetus	5

0.1.2	Aadress	5

0.1.3	Objekti tehnilised näitajad	5

0.2	Tellija	6

0.3	Projekteerija	6

0.4	Alusdokumendid	6

0.4.1 	Kasutatud lähtematerjal	6

0.4.2 	Lisatud dokumendid	6

0.4.3 	Projekteerimise baasdokumendid	6

0.5	Ehitusala iseloomustus	6

0.6	Ehitustöödes kasutatavad normid ja dokumendid	7

0.6.1	Eeskirjad ja määrused	7

0.6.2	Juhised	7

0.7	Üldised nõuded tööde teostamiseks	7

0.7.1	Üldist	7

0.8 	Krundi planeerimine	7

0.8.1	Asendiplaaniline lahendus	7

0.8.2	Vertikaalplaneerimine	8

0.8.3	Geodeetilised uurimistööd	8

0.8.4	Haljastus ja heakord	8

0.8.5	Üldeeskirjad	8

0.9	Tulekaitse abinõud	9

0.9.1 Üldist	9

0.9.2 Tuletõkkesektsioonid ja nende piirdekonstruktsioonid	9

0.9.3 Evakuatsioon	10

0.9.4 Suitsutõrje	10

0.9.5 Väline tuletõrje veevarustus	10

0.9.6 Väikesed suitsulõõrid ja müüritud küttekolded	10

0.10 	Keskkonnakaitse abinõud	11

0.10.1	Üldist	11

0.10.2	Nõuded haljastuse ja pinnase kaitseks	11

0.10.3	Nõuded kasutatavatele materjalidele	11

0.11 	Energiatõhususe nõuded	11

0.11.1	Välispiirded	11

1.	ARHITEKTUUR	12

1.1	Üldist	12

1.2	Valitud lahenduse eesmärgid	12

1.3	Funktsionaalne lahendus	12

1.4	Ruumide loetelu ja suurused	12

1.5	Eksterjööri lahendus	13

1.5.1	Taotlused	13

1.5.2	Välisviimistlus	13

1.6 	Interjööri lahendus	13

1.6.1	Üldist	14

2. KONSTRUKTSIOON	15

3. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	16

4. KÜTE JA VENTILATSIOON	16

5. ELEKTER JA SIDEVARUSTUS	16

B. 	Graafiline osa.

I Asendiplaani joonised:

| 1. | Asendiskeem |  | AP – 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asendiplaan | M 1:500 | AP – 2 |

II Arhitektuur-ehitusliku osa joonised:

| 1. | Vundamendi plaan | M 1:50 | A-02-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1. korruse plaan | M 1:50 | A-02-2 |
| 3. | Katuseplaan | M 1:50 | A-02-3 |
| 4. | Lõige 1-1 | M 1:50 | A-04-1 |
| 5. | Vaade Kirdest | M 1:50 | A-06-1 |
| 6. | Vaade Kagust | M 1:50 | A-06-2 |
| 7. | Vaade Loodest | M 1:50 | A-06-3 |
| 8 | Uste spetsifikatsioon | M 1:100 | A-43-1 |
| 9. | Akende spetsifikatsioon | M 1:100 | A-47-1 |

II SELETUSKIRI

## 0.	ÜLDOSA

### 0.1 	Ehitusobjekt

#### 0.1.1	Nimetus

Kalda pst. 1 hoone juurdeehitus

#### 0.1.2	Aadress

Kalda pst. 1, kvartal nr.192, krunt nr. 10, kinnistusregistriosa nr. 364739, Viljandi linn, Viljandimaa

#### Objekti tehnilised näitajad

| Krundi pind | 830 m² |
| --- | --- |
| Hoonete ehitusalune pind | 216,8 m² |
| sh. ol. ol. Täisehitusprotsent | 155,3 m² 26 |
| Hoonete korruste arv (maapealne osa) Juurdeehitus | 1,5 |
| Juurdeehituse arvestuslik brutopind | 67,4 m² |
| sh. suletud brutopind | 61,5 m² |
| Juurdeehituse avatud brutopind | 5,9 m² |
| Juurdeehituse arvestuslik netopind | 46,6 m² |
| Juurdeehituse kasulik pind | 46,6 m² |
| Juurdeehituse ruumala | 215 m³ |
| Juurdeehituse tubade arv | 1 |
| Juurdeehituse korruste arv | 1 |

### 0.2	Tellija

Ingrid Sudemäe

### 0.3	Projekteerija

Arhitekt Joel Kopli

Reg. Nr. EEP001441

EB Therm OÜ

### 0.4	Alusdokumendid

#### 0.4.1 	Kasutatud lähtematerjal

1. AS Viljandi EKE PROJEKT, MAA-ALA PLAAN, töö nr 09047, 28.04.2009

2. Asendi- ja teiste skeemide koostamisel on kasutatud väljavõtet Maa-ameti koduleheküljelt (www.maaamet.ee).

#### 0.4.2 	Lisatud dokumendid

#### 0.4.3 	Projekteerimise baasdokumendid

Projekteerimisel lähtutakse RYL-2000 nõuetest, Eesti ja Soome vabariigi ehituste normdokumentidest.

### 0.5	Ehitusala iseloomustus

Planeeringuala hõlmab 830 m2 suurust kinnistut Viljandis, Uueveski linnaosas aadressiga Kalda pst. 1. Kinnistu paikneb väikeelamu piirkonnas ning külgneb põhja-kirde poolsest küljest looduskauni Uueveski jõeoruga. Krundi reljeef on tasane kerge kaldega põhja suunas. Kinnistu piirneb põhjas ja idas Kaevu tänavaga, kagus Kaevu tn. 4  kinnistuga (89706:002:0090), lõunas Kalda pst. 3 kinnistuga (89706:002:0130), läänes Kalda puiesteega. Kinnistu maakasutuse sihtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistu on hoonestatud väikeelamuga ehitusaluse pinnaga 155,3 m2. Juurdepääs krundile toimub jalakäijatele Kalda pst. poolsest küljest ning autodele Kaevu tn. poolsest küljest.

### 0.6	Ehitustöödes kasutatavad normid ja dokumendid

#### 0.6.1	Eeskirjad ja määrused

Ehituskäigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest, määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest.

Töövõtjal ja alltöövõtjal tuleb järgida kehtivaid ehitusnorme ja määrusi.

#### 0.6.2	Juhised

Kohustuslik on kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest ehitusnormidest, -määrustest ja RYL 90 ning RYL 2000, juhul kui lepetes ei ole määratud teisiti. Töövõtja on kohustatud hankima ehitusplatsile töö õigeks teostamiseks vajalikud ehitusnormid ja määrused.

### 0.7	Üldised nõuded tööde teostamiseks

#### 0.7.1	Üldist

Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita kõiki RYL 2000 nõudeid. Objekti viimistlusklass RYL 2000 kohaselt: kõrgem.

### 0.8 	Krundi planeerimine

#### 0.8.1	Asendiplaaniline lahendus

Planeeritud territooriumi tehnilised näitajad on järgmised:

krundi pindala	830 m2

projekteeritud hoone ehitusalune pind	61,5 m2

krundi täisehitus 	26 %

Asendiplaaniga on lahendatud krundisisesed liikumisteed ning täiendavad sissepääsud Kaevu tänavalt.

Planeeritav jalgtee on projekteeritud betoonkivi sillutisega.

#### 0.8.2	Vertikaalplaneerimine

Vertikaalplaneerimise aluseks on tänava ja olemasoleva maapinna kõrgused.  Eramu ±0.000 = abs 74.40

Vertikaalplaneerimisega mullatööd on ette nähtud vahetult hoone ümbruses.

Sademete veed juhitakse katetele kallete andmisega eramust eemale oma krundil haljasalale. Kasvupinnas eemaldada teede alt täies mahus asendades dreenliivaga.

#### 0.8.3	Geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised uurimistööd teostas Viljandi EKE Projekt (LITSENTS MTR nr.10053747-0001)

Uurimistöö andmete alusel on koostatud digitaalne MAA-ALA PLAAN. Plaan on koostatud kohalikus (L-Est) koordinaatide süsteemis 28.04.2009 tehtud mõõdistamistöö (09057) alusel. Kõrgused Balti süsteemis.

#### 0.8.4	Haljastus ja heakord

Teedest vabad alad, mis on ehituse ajal vigastatud, planeeritakse lisades kasvumulda ja rajatakse muru. Krundi haljastuslahenduses näha puuduvas osas ette aiaäärne hekk sarnaselt olemasolevale hekile.

Prügi kogutakse jalgvärava kõrval olevasse kogumiskonteinerisse.

Krunt on piiratud piirdega millele lisatakse Kaevu tänavapoolsele küljele täiendav jalakäijate sissepääs. Kasutatakse tsingitud võrkpiiret. Piirde kõrgus on 1,2m.

#### 0.8.5	Üldeeskirjad

Asendiplaani koostamisel on kasutatud EV kehtivaid norme:

LINNATÄNAVAD –EPN 17

ASFALDINORMID – AL ST 1-96

### 0.9	Tulekaitse abinõud

#### 0.9.1 Üldist

Alused:

EVV määrus nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (oktoober 2004)

EPN 10.7	Ehitiste tuleohutus.

Juurdeehituse kasutusviis: ühepere elamu ( I – kasutusviis)

Juurdeehituse tulepüsivusklass: TP3.

Juurdeehituse korruselisus: 1 korruseline hoone.

Juurdeehituse välisseinte pinnakiht D-s2, d2

Juurdeehituses paiknevate ruumide siseseinte ja lagede nõutav pinnakihi süttimistundlikkuse ja tule leviku klass: D-s2, d2¹

Juurdeehituse katusekatete nõutav tulepüsivusklass: BROOF.

#### 0.9.2 Tuletõkkesektsioonid ja nende piirdekonstruktsioonid

Hoone kandvate ja tuletõkkesektsioonide tarindite tulepüsivusklassid on järgnevad:

| Hoone vertikaalsed ja horisontaalsed kandetarindid (sh. vahelaed) ning nende jäikuselemendid, üldjuhul: | R60 |
| --- | --- |

Vajalikud kommunikatsioonid peab tuletõkketarindist läbi viima nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Ventilatsiooniseadmed ja õhuvahetuskanalid ei tohi soodustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut ehitises. Ventilatsiooniseadmed ja õhuvahetuskanalid projekteeritakse erieeskirjade järgi. Tuletõkketarindid lõikavad ruumi vertikaalselt läbi kogu korruse kõrguselt. Tuletõkkepiirdes asuvate uste, luukide, akende ja muude väikeste avatäidete tulepüsivusajaks on projekteeritud pool tuletõkkepiirde nõutavast tulepüsivusajast.

#### 0.9.3 Evakuatsioon

Hoone evakuatsioon on antud läbi esimese korruse uste otse välja maapinnale. Projekteeritud evakuatsioonipääsude minimaalkõrguseks on 2100 mm.

Projekteeritud hoone väljumistee maksimaalne pikkus on 11 m.

Evakuatsiooniteedel ei kasutata lukke, mida ei saa seestpoolt võtmeta avada.

#### 0.9.4 Suitsutõrje

Suitsu eemaldamine hoonest on ette nähtud teostada avatavate uste ja akende kaudu.

#### 0.9.5 Väline tuletõrje veevarustus

Projekteeritava kinnistu väliseks tulekustutuseks vajalik veevajadus on Q=10l/s 3 tunni jooksul. Tulekustutusvesi saadakse linna tuletõrjehüdrantidest. Lähim hüdrant asub Kalda pst. 19 juures.

#### 0.9.6 Väikesed suitsulõõrid ja müüritud küttekolded

Eramusse on projekteeritud 1 tahkekütusega ahi. Korsten on ühtlase tõmbe tagamiseks viidud katusepinnast min. 80 cm kõrgemale. Korstna sisekest valmistatakse keraamikast. Sisekest ning väliskest peavad koos moodustama küllaldaselt jäiga tarindi (korstna), mis suudaks vastu võtta temale tulevad koormused. Korsten peab omama Eesti Päästeameti vastavussertifikaati. Põlevmaterjalidest ehitisosad tuleb paigutada nii kaugele suitsulõõri seina välispinnast, et nende temperatuur ei tõuseks üle 80oC. Korstna läbiviigud muudest tarinditest tihendatakse nii, et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine võiks toimuda nii korstnat kui ka ümbritsevat tarindit kahjustamata.

Küttesüsteemid peavad vastama EVS 812 osa 3-le.

Küttekolded projekteeritakse ja ehitatakse nii, et oleks täidetud sellele pandud ülesanded ja et selle kasutamine ei põhjustaks tule- või plahvatusohtu. Küttekolle eraldatakse teistest tarinditest nii, et soojuse ülekandumine neisse oleks välditud. Ahju ette on nähtud ette vastav ohutuskuja –1500mm (tihedalt põrandaga liituv vaskplekk, mõõdetuna küttekolde põhjast).

### 0.10 	Keskkonnakaitse abinõud

#### 0.10.1	Üldist

Ühepereelamu tegevus ei ole keskkonnaohtlik. Krunt on ühendatud linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning elektri- ja sidekaablitega.

#### 0.10.2	Nõuded haljastuse ja pinnase kaitseks

Ehituse käigus rikutud haljasalad taastatakse, võimalikud säilitatava haljastuse kahjustused peab korvama selle tekitaja. Teedest ja platsidest vabadele aladele lisatakse vajadusel kasvumulda, planeeritakse ja rajatakse muru.

Olmeprügi kogumiseks on ette nähtud prügikonteiner krundile Kaevu tänava poolse jalgvärava juures.

#### 0.10.3	Nõuded kasutatavatele materjalidele

Ehituse käigus kasutatakse vaid keskkonnaohutuid, põhiliselt looduslikke materjale ja tooteid (betoon, boorbetoonblokk, puit jne.).

### 0.11 	Energiatõhususe nõuded

#### 0.11.1	Välispiirded

Elamu välispiirete summaarne soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta min. 1,0 W/(m2K). Välisseinte soojajuhtivus 0,2 W(m2K), katuste ja põrandate soojajuhtivus 0,15 W(m2K), akende ja uste soojajuhtivus 1,2 W(m2K).

## 1.	ARHITEKTUUR

### 1.1	Üldist

Juurdeehituse plaaneeringuline ning vormiline lahendus tuleneb tellija soovidest ning ümbritsevatest mõjutajatest - krundipiir, olemasoleva hoone vaadete säilitamine elutoast ja saunast, olemasoleva hoone teljed. Leitud on lahendus mis paigutab ennast paindlikult olemasolevasse konteksti arvestades ümbritsevate piirangute ning mõjutajatega.

### 1.2	Valitud lahenduse eesmärgid

Lahenduse eesmärgiks on luua hoone, mis sobituks olemasolevasse konteksti. Eesmärgiks on luua tellija soovidele vastav ning elurutiiniga sobiv hoone.

### Funktsionaalne lahendus

Tellija sooviks projekteerimisel oli väikesemahuline olemasolevast hoonest eraldi funktsioneeriv hooneosa.

Juurdeehituse funktsionaalne loogika on lihtne. Sissepääs on paigutatud selliselt, et oleks tagatud võimalikult sõltumatu ja privaatne sisenemine Kaevu tänava poolsest jalgväravast. Hoone eluruum jääb lõunapoolsesse, kööginurk idapoolsesse külge võimaldades hoonesse maksimaalselt lõuna- ning hommikupäikest. Abipind on paigutatud olemasoleva ja juurdeehituse vahele.

### 1.4	Ruumide loetelu ja suurused

| Ruumi nr. | Ruumi nimetus | Pindala, m2 |
| --- | --- | --- |
| Esimene korrus |  |  |
| 101 | Tuulekoda | 2 |
| 102 | Esik | 2,8 |
| 103 | Köök - söögituba | 13,4 |
| 104 | WC - vannituba | 4,5 |
| 105 106 | Elutuba Abiruum | 16,5 7,4 |
| Väikeelamu arvestuslik suletud netopind kokku: |  | 46,6 |

### 1.5	Eksterjööri lahendus

#### 1.5.1	Taotlused

Hoone eksterjööri kujundus lähtub ehitiste üldisest arhitektoonikast – luua rahulik ja soliidne, olemasolevasse keskkonda sobituv hoone. Hoone katus on kaetud rullmaterjaliga.

#### 1.5.2	Välisviimistlus

Välisviimistluses on kasutatud peamiselt värvitud (toon helehall) horisontaalset laudist. Akende ning uste pealsed on kaetud mõningal juhul 50X50mm puitribidega.  Hoone sokkel on viimistletud halli krohviga. Hoone katus on kaetud rullmaterjaliga. Metalldetailid sh. vihmaveetorud ning räästaplekid on tsinkplekist.

Juurdeehituse eksterjöör annab edasise arenguloogika olemasoleva hoone 1,5 kordsele mahule. Terviklikuma üldpildi saavutamiseks asendada tulevikus nimetatud hooneosa plekkvooder sarnaselt juurdeehitusega helehalli horisontaalse laudisega.

Hoone välimised aknad-uksed on puitprofiilist, mille välimine külg on värvitud valgeks.

### 1.6 	Interjööri lahendus

#### 1.6.1	Üldist

Käesolevaga on antud üldised sisekujunduslikud põhimõtted. Eesmärgiks on saavutada  hoone välise arhitektuuriga haakuv elukeskkond. Siseruumide värvi- ja materjalivaliku teostab tellija.

Siseruumide põrandad  on kaetud koridoride, köögi, elutoa ja magamistubade osas parketiga. Märgruumide põrandad katta keraamiliste või kiviplaatidega.

Koridoride, köögi, elutoa seinad katta heleda värvi või tapeediiga. Märgruumide seinad katta kas keraamiliste või kiviplaatidega või eksponeerida eritöödeldud värvipindadena.

Materjalide ja värvivalikul on tähtis jälgida kasutajasõbralikkust  lähtuvalt tervisenõuetest.

## 2. KONSTRUKTSIOON

Vundament:

Keramsiitplokk 300mm, R/B taldmik 700x200mm

Kandvad välisseinad:

Boorbetoonplokk Aeroc Ecoterm 375mm

Siseseinad:

Boorbetoonplokk Aeroc Classic, 100mm

Katuslagi:

Puitsarikad 200x50, kaetud rullmaterjaliga

Põrand:

Armeeritud betoon 100mm, soojustatud EPS 100mm, kaetud parketiga

Aknad:

Puitprofiil (Valge)

Uksed:

Tahveldisega puidust uksed (naturaalne puit); WC-vannitoa uks – niiskuskindlad; Välisuks soojustatud turvauks (valge).

Korsten:

Metallist moodulkorsten.

Sillused, sidetalad:

Puidust ja keramsiidist

## 3. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Veevarustus:

Krunt on ühendatud linna ühisveevärgiga. Täiendavat liitumist ei toimu.

Kanalisatsioon:

Krunt on ühendatud linna kanalisatsiooniga. Täiendavat liitumist ei toimu.

Soe vesi:

Elektriboiler

## 4. KÜTE JA VENTILATSIOON

Küte:

Elektriküte

Täiendav ahiküte (tahkekütus)

Ventilatsioon:

Loomuliku sissepuhke ja mehhaanilise väljatõmbega (köögis ja vannitoas)

## 5. ELEKTER JA SIDEVARUSTUS

Elekter:

Krunt on ühendatud linna elektri- ja sidekaablitega. Täiendavat liitumist ei toimu.