Kortermaja Puhkekodu tee 69 fassaadi renoveerimistööd
Hoone lisasoojustamiseks kasutatakse 3-kihilise õhekrohviga soojustussüsteemi (tuletundlikkuse klass B). Kasutatav soojustussüsteem peab omama vastavussertifikaati. Soojustussüsteemi ehitamisel täidetakse tootjapoolset paigaldusjuhendit.

Hoone  välisseinad lisasoojustatakse väljaspoolt isolatsiooniplaadiga EPS 60 F SILVER, plaadi paksus t=100mm. Isolatsiooniplaadid kinnitatakse liimisegu ja plasttüüblitega.
Sokli ja räästa ääristamiseks ning fassadil ribadena paigaldatakse jäik mineraalvillpaat (tihedus 140kg/m3), plaadi paksus t=100mm ,näiteks Rockwool Fasrock. 
Soojustussüsteemi kirjeldus:

1. Olemasolev välissein (silikaattellis+pritskrohv)
2. Liimisegu 

3. Soojustus

EPS Fassaadi 60F, 120mm

4. Tasandussegu

5. Armeervõrk

klaaskiud

6. Tasandussegu 
7. Viimistluskrohv
Võimalik on kasutada erinevaid soojustussüsteeme, nagu näiteks 
1. SILS B / Caparol 
2. Ceresit VWS / Henkel

3. Serpotherm / Maxit
Nõuded välisviimistluskihile:
1. Tuletundlikkus 
klass B
2. hea veeauru läbilaskevõimega
3. ilmastikukindel, vett-tõrjuv
4. keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
5. lihtsalt töödeldav
6. konservantidega seente ja vetikatega saastumise vastu
7. struktuur ja tera:
kraapekrohv 1,5 mm
Sokliseinad
Sokliseinad lisasoojustatakse EPS 100 penoga paksus , t=100mm, ning kaetakse analoogselt välisseinaga õherkrohviga
Plekid
Kõikidele akendele paigaldatakse uued (laiemad) veeplekid. Parapetile 
Paigaldatakse lisaks uued  parapetiplekid.
Uus betoonist sokliääris
Kogu sokli ulatuses valatakse majale uus betoonist ääris
Kuna soojustus läheb maapinna sisse 30 cm,siis vana bet.ääris lammutatakse ja tehakse uued tihenduskihid ning horisontaalne soojustus enne uue karniisi valamist.

Sammuti tehakse hüdroisolatsioon maapinna sisse jäävale seinasoojustusele vastavalt

projektis näidatud viisile.
Uute rõdupiirete ehitus

Vana laudis puhastatakse lahtisest värvist  ja värvitakse uuesti (põhjapoolsed kinniehitatud rõdud)

Metallist kandesõrestik puhastatakse roostest,värvitakse roostevastase värviga.

Vajadusel vahetatakse puidust kandesõrestiku pehkinud reikad.

Paigaldatakse uus  puidust rõdupiire koos pealmiste kattelaudadega ja viimistletakse see puidukaitsevahendiga vastavalt projektile.

Ventilatsiooniavade (fresh klapid) tegemine seintesse.

Tagamaks piisavat ventilatsiooni ja värske õhu juurdevoolu tehakse kõikidesse

elu- ja magamistubadesse lisaks vent .avad.

Välajapoole paigaldatakse vent. rest ja sissepoole reguleeritav sissepuhke klapp.

Vent. avad tehakse läbi akende peal olevate puidust osade ,mis tähendab,et läbi kiviseinte pole vaja auke puurida.
MAJA KOKKU:

Sokkel




162 m2

Põhjapoolne sein



273,5 m2

Lõunapoolne sein



333,5 m2

KOKKU:




769 m2

Aknapõski kokku:



287,4 jm

Aknaplekke




110 jm 
Parapeti pikkus



125 jm

Puidust uusi rõdupiirdeid
 teha

175 m2

	
	1
	

	
	
	



