KASTRE VALD, TARTU MAAKOND

Aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Eelprojekt

PROJEKTI KOOSSEIS

Seletuskiri

JOONISED

Asendiplaan

Hoone põhikorruse plaan

Hoone katusekorruse plaan

Vundamentide plaan

Vaated

Hoone lõige

1. ÜLDOSA

Projekti koostamise aluseks on:

- Projekteerimisnormid

- Omanike/ tellijate poolt püstitatud lähteülesanne

- Olemasolev olukord

Projekteerimisel on lähtutud ja projekt on koostatud vastavuses järgnevatest (üld) dokumentidest:

2. ASUKOHT JA ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Projektiga käsitletav aiamaja paikneb Tartu maakonnas, Kastre vallas. Käesoleva ehitusprojekti eesmärgiks on aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine (sh esimese korruse ruumikõrguse suurendamine, katusekorruse välja ehitamine), välisilme muutmine (sh üksikute avatäidete muudatused), tehnosüsteemide ja energiatõhususe parendamine, ruumilahenduse muutmine funtksionaalsemaks. Olemasoleva hoone näol on tegemist 1990ndatel aastatel ehitatud ühekorruselise viilkatusega hoonega, mille põhimahu küljes on madalama põrandatasapinnaga juurdeehitus. Esialgne hooneprojekt pärineb aastast 1995 (kas panna see juurde?). Lisaks on 2025. a seisuga mõõdistatud olemasolev hoone.

3. HOONE JA KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD

OLEMASOLEVA HOONE EHITISREGISTRI TEHNILISED ANDMED

| EHITISEALUNE PIND | 118,0 m² |
| --- | --- |
| SULETUD NETOPIND | 99,8 m² |
| MAAPEALSETE KORRUSTE ARV | 1 |
| MAHT (EHR) | 219 m³ |

PROJEKTIJÄRGSED HOONE JA KINNISTU TEHNILISED ANDMED

| KRUNDI PINDALA | 2571 m² |
| --- | --- |
| KRUNDI SIHTOTSTARVE | 100% elamumaa |
| EHITISTEALUNE PIND (PROJEKTIJÄRGNE) | 118 m² |
| KRUNDI TÄISEHITUSPROTSENT | 4,6% |
| MAAPEALSETE KORRUSTE ARV | 2 |
| MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV | - (Pisike keldriosa ja elutoa alune ruum?) |
| ABSOLUUTNE KÕRGUS | m |
| KÕRGUS | m |
| PIKKUS |  |
| LAIUS |  |
| SULETUD NETOPIND | m² |
| KÖETAV PIND | m² |
| MAHT | m³ |
| MAHU KASV | % |

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON LISADA

4. AIAMAJA ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Rekonstrueeritav hoone on ühekorruseline puit- ja kivikonstruktsioonil viilkatusega lihtsa arhitektuuriga hoone, mille põhimahu idaküljel on madalama põrandapinnaga hooneosa.  Välisviimistluses on kasutatud / kasutatakse värvitud puitlaudist. Käesoleva rekonstrueerimisprojektiga hoone rekonstrueeritakse ja laiendatakse (sh suurendatakse esimese korruse ruumikõrgust ja ehitatakse välja katusekorrus), muudetakse välisilmet  (põhjaküljel oleva rõdu kinni ehitamine, üksikute avatäidete muudatused), parendatakse tehnosüsteeme ja energiatõhusust ning muudetakse ruumilahendust funktsionaalsemaks. Projektiga ei ole ette nähtud sisearhitektuuri lahendada. Kõik siseviimistlusmaterjalid valitakse koostöös tellija ja ehitaja vahel.

Rekonstrueerimistööd on planeeritud kahes etapis.

I etapi tööd on järgmised:

- Amortiseerunud osade eemaldamised / lammutus

- Uus katus (sh konstruktsioonid)

- Vundamendi / sokli soojustamine

- Fassaadi rekonstrueerimine

- Avatäidete vahetus

- Vahelae ehitus

- Tehnolahenduste välja töötamine ja rajamine sh II etapis välja ehitatavale katusekorrusele valmiduse loomine

- Põhikorruse ruumilahenduse funktsionaalsemaks muutmine ning siseviimistlus

II etapi tööd on järgmised:

- Katusekorruse ruumide välja ehitamine

5. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

VUNDAMENT

Olemasolev lintvundament kaevatakse taldmikuni lahti ning puhastatakse hoolikalt, kõik lahtised osised eemaldatakse, vundamendis olevad praod ja lokaalsed kahjustused täidetakse parandusseguga. Ettevalmistatud / puhastatud lintvundament kaetakse maa-aluses osas hüdroisolatsioonimastiksiga. Vundament soojustatakse vertikaalselt ja horisontaalselt EPS120 Perimeter soojustusplaadiga. Horisontaalne perimeetri soojustus tuleb paigaldada min 2% kaldega seinast eemale, tihedalt vastu vundamendi seina soojustust, et oleks takistatud külma pääsemine vundamendi taldmikuni. Perimeetri soojustuse peale, ülespöördega kuni maapinnani paigaldatakse soklikate. Sokli osas kaetakse soojustus sokliplaadiga (tsementlaastplaat), värvitakse.

PÕRANDAD

- Pinnasel põrandad

Olemasolevad põhikorruse põrandad võetakse pinnaseni üles. Orgaaniline-mittekandev pinnas eemaldatakse, vajadusel teostatakse tagasitäide kruusa ja liivaga (tihedusaste 95%). Tihendatud pinnasele paigaldatakse EPS100 vahtpolüstüreen soojustus 100?. Tarbevee- ja küttetorustik on ettenähtud paigaldada pinnasesse. Soojustuskihtide peale paigaldatakse ehituskile ülekattega, servad teibitakse. Ehituskile peale, kanduritele paigaldatakse sarrusvõrk mille peale kinnitatakse põrandaküttetorustik. Põrandaplaat eraldatakse vertikaalsetest konstruktsioonidest 30mm PIR soojustusplaadi ribaga. Seejärel valatakse raudbetoonplaat 100mm (betoon C25/30, võrk 6/6/150/150 A500HW). Projekteeritud pinnasel põranda tüüpkonstruktsioon:

· Põrandakate aluskattega ~20mm

· Armeeritud raudbetoonplaat küttetorudega 80 – 100 mm

· PE-aluskile 0,2mm

· EPS100 vahtpolüstüreen soojustusplaat 200 mm

· Tihendatud pinnas

- Põrandad puitlaagidel (katusekorrus ning põhikorruse osa ruume)

Olemasolevad elutoa puitlaagidel põrandad eemaldatakse kuni raudbetoonist vahelaeni (endine kööginurk ja elutuba). Projekteeritavad uued põrandad on järgmiste kihtidega:

· Põrandakate aluskattega ~20mm

· Armeeritud raudbetoonküttetorudega 80-90 mm

· PE-aluskile 0,2mm

· EPS100 vahtpolüstüreen soojustusplaat 50 mm

Projekteeritavad katusekorruse põrandad on järgmiste kihtidega:

· Põrandakate aluskattega ~20mm

· OSB plaat

· Puittalad (vahelagi kirjeldatud järgmises peatükis)

VAHELAED

- Betoonvahelagi (endine kööginurk ja elutuba)

Põranda kandvaks elemendiks on monoliitne- või monteeritav raudbetoon. Põrandakihid kuni kandva betoonelemendini eemaldatakse. Puhastatud-ettevalmistatud betoonpinnale valatakse tasandussegu kiht mille peale paigaldatakse põrand (kihid detailsemalt põrandate peatükis). Betoonvahelahe keldri poolsele küljele paigaldatakse vahtpolüstüreen soojustusplaat 200 mm Rekonstrueeritava betoonvahelae tüüpkonstruktsioon:

· Põrandakate aluskattega ~20mm

· Armeeritud raudbetoonküttetorudega 80-90 mm

· PE-aluskile 0,2mm

· EPS100 vahtpolüstüreen soojustusplaat 50 mm

· Monoliitne- või monteeritav raudbetoon

· EPS100 vahtpolüstüreen soojustusplaat (200 mm) keldri pool

- Puittaladel vahelagi

Põhikorruse ja katusekorruse vahelagi on puittaladel. Projekteeritava vahelae tüüpkonstruktsioon:

· Põrand

· OSB-3 22mm

· Puittalad/ mineraalvill · Roovitus

· Aurutõkkekile

· Siseviimistlus

- Katuslagi

Katuslagi ehitatakse täielikult uus. Projekteeritud katuslagi on järgnevate kihtidega:

· Katusekatte materjal (plekk või värvitud eterniit) · OSB-3 22mm · Distantsliist 45x45mm · Katuse aluskate (hingav) · LVL talad 45x360mm/ mineraalvill · Aurutõkkekile · Roov 22x100 · Ripplae karkass · Siseviimistlus (laudis)

KATUS

Olemasolevad katusekonstruktsioonid asendatakse uutega sh kasutatakse toaga ferme, et tõsta põhikorruse ruumide kõrgust ning võimaldada katusekorruse välja ehitamist. Olemasolev plekk-katusekate on planeeritud asendada uue plekk-katusega.

VÄLISSEINAD

Eemaldatakse amortiseerunud fassaadilaudis ning vana soojustusmaterjal. Olemasolevale konstruktsioonile (ristlõikega 50 x 100 / 150 mm sammuga 600 mm) lisatakse karkass 50 x 150 mm puitprussidest ning täiendav soojustus 150 mm kivivilla (Rockwool). Projekteeritud rekonstrueeritud välisseinad on järgnevate kihtidega:

· Voodrilaud 18 x 120 mm

· Distantsliist 20 x 50 mm

· Tuuletõkkekangas, teibitud

· Tuuletõkke plaat (Isover VKL 13mm)

· Väikeplokkidest seinad ja kivivill 150 mm / puitsõrestik seinad ja kivivill 150 mm + 100 mm (äkki on 12 cm, mõõdan üle)

· Siseviimistlus

SISESEINAD

Jäävad valdavalt olemasolevad. Ruumilahenduse muutmisel lisanduvad siseseinad on ette nähtud kergplokk ja puitkonstruktsioonil.

- Projekteeritud siseseina tüüpkonstruktsioon (kivi):

· Siseviimistlus

· Kergplokk 100-150 mm

· Siseviimistlus

- Projekteeritud siseseina tüüpkonstruktsioon (puit):

· Siseviimistlus (laudis, vineer vms)

· OSB-3 12mm

· Puitkarkass 45x120...145mm/ soojustus

· OSB-3 12mm

· Siseviimistlus

AVATÄITED

Hoonel vahetatakse kõik aknad 3x klaaspaketiga PVC raamides akende vastu. Valdavalt jäävad aknad olemasolevas mõõdus ja asukohas, üksikute akende mõõte ja asukohti on muudetud, et need sobiksid muudetava ruumilahendusega. Üks maast laeni aken asendatakse 3 x klaaspakett terrassiuksega. Amortiseerunud välisuksed vahetatakse välja uute uste vastu sh hoovipoolne uks 3x klaaspakett terassiukse vastu. Katusekorruse aknad on samuti uued 2 x klaaspaketiga PVC raamides. Katuseaknad või vintskapid?

6. SISE- JA VÄLISVIIMISTLUS

Siseviimistlus teostatakse vastavalt tellija ja ehitaja vahelisele kokkuleppele. Välisviimistlus teostatakse järgnevalt:

| Tarind | Materjal | Värvitoon | Märkus |
| --- | --- | --- | --- |
| Fassaad | Laudis | Valge |  |
| Sokkel | Fassaadiplaat | Helehall |  |
| Aknad / terassiuksed | PVC | Kuldpruunid väljast, seest valged | 3 x klaaspakett |
| Vihmaveesüsteem, veeplekid | Tsingitud terasplekk | Valge |  |
| Eesuks | Vahetäitega paneel | Valge | Soojustatud |

7. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON; KÜTE, VENTILATSIOON JA JAHUTUS

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Aiamaja on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivõrguga. Rekonstrueerimise käigus hoone välistrasse ei muudeta. Hoonesisesed torustikud asendatakse uutega. Käesolevas projektis täpset lahendust ei esitata, täpne lahendus antakse vastava eriosa projektiga.

SADEMEVEEKANALISATSIOON

Projekteeritav hoone on välise vihmavee äravooluga. Hoone katuselt ning parkimisalalt juhitakse sademevesi vihmaveesüsteemi ja maapinna kallete abil haljasalale (immutatakse krundisiseselt). Kõikjal ette nähtud kalle seinast eemale minimaalselt 2%. Sademevee juhtimine naaberkinnistule on keelatud.

KÜTE

Käesoleva projektiga antakse küttesüsteemi põhimõtteline lahendus. Täpne lahendus antakse vastava eriosa projektiga.

Kuna tegemist on hooajaliselt kasutatava aiamajaga, siis I etapis projekteeritakse kütteallikaks kamin-ahi, mis on ühendatud olemasoleva maja keskse korstnaga. Teine korsten hoone lõunaosas lammutatakse. Ülejäänud ruumides on planeeritud vastavalt vajadusele elektriküte / jahutus õhk-õhk soojuspumba(pumpade) baasil. Uutesse rajatavatesse põrandatesse paigaldatakse vesipõrandaküttetorustike süsteem, et luua valmidus õhk-vesi soojuspumba ühendamiseks. Lisaks on leiliruumi projekteeritud elektriküttel keris.

Põrandaküttesüsteem

Küttesüsteem lahendatakse seinale paigaldatavate vesiradiaatorite ja vesipõrandaküttesüsteemina. Küttekollektorid paigaldada spetsiaalsetesse seinakappidesse. Kollektorite juurde, mitte kaugemale kui 1,0 m, paigaldada 230V pistik (elektri töövõtt). Põrandaküttetorustik paigaldada betoonpõrandasse min 35mm sügavusele mõõdetuna betoonpõranda pealispinnast kuni toru peale. Põrandküttetorustiku paigaldamisel jälgida torutootja ettekirjutusi. Ruumide õhutemperatuuri reguleerimiseks paigaldatakse igasse ruumi ruumiõhutermostaat (1,5…1,8 m kõrgusele põrandast, automaatika/elektriosa töövõtt). Põrandkütte automaatikasüsteem lahendada kaabeldatuna (elektriosa töövõtt). Süsteemi kõrgematesse punktidesse paigaldada automaatsed õhutusventiilid. Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest osadest õhutada ning süsteemi tühjendada. Süsteem täitmiseks kasutatav vesi peab vastama VDI 2035 nõuetele. Vajadusel kasutada mobiilset veetöötlusseadet.

VENTILATSIOON

Käesoleva projektiga antakse ventilatsioonisüsteemi põhimõtteline lahendus. Täpne lahendus antakse vastava eriosa projektiga. Hoonesse on projekteeritud loomulik ventilatsioon ning soojustagastusega ventilatsioon.

ELEKTER JA SIDE

8.TULEOHUTUS

9.KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMETE KOGUMINE

10.ENERGIATÕHUSUS (kommentaar?)

Haljastus

Olemasolev haljastus säilitatakse. Käesolevaga lisanduvat haljastust ei projekteerita.

Piirded ja väravad

Jääb olemasolev: idapiiril osaline metallist võrkaed, teistes külgedes piirdeaed puudub.