3 PARANDUSETTEPANEKUD:

Eemaldada omavoliliselt (ilma projektita) paigaldatud rõdude klaasid/aknad.

Kinni ehitatud seinad, laed ja välispiirded taastada algseks, et saaks renoveerida.

RÕDUDE BETOONOSAD:

Et hoida ära edaspidist betooni lagunemist, tuleks renoveerida olemasolevad betoonist põrandad,

laed.

Fail 2. Auditi aruanne

1.Betoonis olevad praod tuleb avada täielikult, lahtised betooni tükid eemaldada, kui tekib nähtavale

armatuur, siis tuleb armatuur puhastada puhtusastmeni Sa 2 või St 2 (liivaprits, märgliivaprits,

survepesu või terashari). Soovitatav on kasutada liivapritsi armatuuri puhastamiseks kui ka

betoonipindade ettevalmistamiseks (värvi eemaldamiseks). Liivaprits puhastab ja samas ka karestab

pinnad mis annab hea nakke parandussegudele.

2.Armatuur kaitsta korrosioonivõõbaga (nt. Weber rep 05) ja betoon renoveerida vastavalt

kihipaksusele (nt. Weber rep 25+, Weber rep 970) segudega.

3.Kui põrandate välisservad on väga lagunenud ja pragulised, siis on mõistlik valada uued

välisservad, vajadusel teostada armeering, kooskõlastada järelvalvega või vajadusel lahendada

projektiga (eeldab välispiirete eemaldamist).

4.Põrandate renoveerimisel peab veenduma põranda kaldes, et ei jääks seisvat vett põrandale.

5.Soovitatav on põrandatele teha  hüdroisolatsioon (nt. Weber 2-K Polüretaanelastomeer) ülestõstega

seinale, et vältida vee sattumist põranda ja seina liitekohtadest konstruktsioonidesse.

6.Rõdupõranda alaservadesse paigaldada veeninad, et vesi ei satuks tuulega rõduplaadi alapoolele.

7.Rõdu laed ja seinad värvida betoonivärviga (nt. Weber tec 771).

8.Olemasolevad vuugid avada kõik ja täielikult, eemaldada vana vuugitäide, puhastada vuugi servad

ja kruntida, paigaldada uus vuuginöör vastavalt vuugi laiusele ja vuuk vuukida elastse vuugimassiga. -Rõdude põrandaid ei tohi katta materjalidega, millel ei ole õhu läbilaskvust. Võib kasutada

nt.puitreste mis tuulduvad alt ja vesi saab voolata välisserva suunas. Kindlasti mitte pvc ega

analoogseid materjale. Õhku mitte läbilaskvad materjalid hoiavad niiskust betoonil ning metallist

piirdekinnitustel põrandal.

RÕDUDE METALLELEMENDID:

Remondi teostamisel tuleb korrastada kõik rõdude betoonpiirde kinnituselemendid!

Amortiseerunud kinnitustele tuleb paigaldada lisakinnitus või asendada olemasolev detail uue vastu.

Kinnitustele, mis ei ole veel halvas  seisukorras, tuleb teostada profülaktiline hooldustöö (all punkt 2)

Kinnitusi ei tohi katta materjalidega, mis hoiavad niiskust (pvc, linoleum) ja samuti peab olema

rõduplaadilt takistusteta vee äravool.

1.Kinnitused  tuleb puhastada (roostest) mehaaniliselt. Peale puhastamist tuleks metalli osad töödelda

roostemuunduriga ja katta korrosioonikaitse värviga, juhul kui terasosad jäävad betooni sisse siis

Fail 2. Auditi aruanne

tuleks teras osad töödelda tsemendibaasil korrosioonikaitse võõbaga mis omakorda annab nakke ka

remondisegule.

2.Olemasolevad välispiirded, kus on teraskinnitused halvenenud seisus (vt.korterite tabel) , tuleks

paigaldada lisakinnitused või asendada uutega esimesel võimalusel. Samuti tuleks paigaldada

puuduolevad terasest L tüüpi nurgat välispiiretele postide vahele kus need on puudu.

3. Piirdepleki kinnitamiseks mõeldud prussid peavad olema immutatud materjal.

Rõdupiirded, mis on ohutuse seisukohast liiga madalad, viia nõuetele vastavasse sisukorda (juhend

5.KORRUSE VARIKATUSED

Soovitav oleks paigaldada kõigile 5.korruse rõdudele varikatused. Selleks tellida projekt.

Kui soovitakse klaasida hoone rõdud, siis peab tellima projekti ja paigaldada ainult ilma raamideta

klaasid.

.

Koheselt teostatavad tööd:

Halvas seisus rõdudel tuleb teha koheselt ära tööd, mis võivad ohustada inimeste tervist või nende

vara.

Kohtades, kus võib rõdu piiretelt kukkuda betoonitükke, tuleb paigaldada maja ümber piirdeaiad,

ohulindid ja võrk, mis püüab kinni pudenevad betoonitükid.

Koheselt teostatavad tööd korterites märkega : (vt.lisaks ka korterite tabelit ja kirjeldusi):

Krt nr: 39 -rõduplaat vajab altpoolt toestamist kuni uue rõdu valmimiseni.

4 KOKKUVÕTE

Kokkuvõtteks võib öelda, et rõdude põrandad ja seinad on püsivad kuid vajavad renoveerimist.

Betoonosad vajavad renoveerimist ja on ka koheselt remonti vajavaid rõdusid.

Rõdupiirded on üldiselt püsivad kuid vajavad tähelepanu lähiajal, eriti metallkarkass millele

kinnituvad prussid mille külge omakorda kinnitub piirdeplekk.

Kuna paljud rõdud on omavoliliselt kinni ehitatud, tuleb nad taastada algseteks, et hinnata nende

Teostatavad tööd on kirjeldatud tabelis ja fotode all olevate kommentaaridega.

Koheselt teostatavad tööd teha eelisjärjekorras.

Ehitustehniline ülevaatus oli vajalik avariilise situatsiooni tekkimise ennetamiseks.