
PROJEKTI  KOOSEIS


A.
SELETUSKIRI

B. LISAD


C.
JOONISED


1. 
Situatsiooniskeem 

M 
1 : 10 000

2. 
Asendiplaan 

M 
1 : 500

3. 
Esimese korruse plaan 

M 
1 : 50 
4. Teise korruse plaan

M
1 : 50   
5. 
Vundamendi  plaan (taldmik)

M
1 : 50   
6. 
Vundamendi  plaan (Kandev osa)

M
1 : 50   

7. 
Vundamendi  plaan (sokli osa) 


M
1 : 50

8. Paneelide plaan 


M
1 : 50

9. 
Vaade  põhjast, Paju tn 

M 
1 : 50

10. 
Vaade  lõunast, 

M 
1 : 50

11. 
Vaade  idast

M
1 : 50

12. 
Vaade  läänest 

M
1 : 50

13. 
Lõige  1 - 1 

M 
1 : 50
14. 
Lõige  2 - 2

M 
1 : 50

15. 
Lõige  4 - 3 

M 
1 : 10
16.  Konstruktsioonide lõiked
A.
SELETUSKIRI

1.
ÜLDOSA.

Käesoleva pereelamu projekti koostamise aluseks on võetud OÜ Tartu Arhitektuuribüroo poolt koostatud TAMME MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING Lähtse külas Kiili vallas, mis on kehtestatud Kiili Valla Volikogu otsusega nr 52 04. 10. 2005. a.

Projekteerimisel on lähtutud kehtivatest projekteerimisjuhenditest ja - määrustest. 

Ehitusprojekti koostamise aluseks on võetud arhitekt Sirje Hammerberg’i poolt koostatud eskiisprojekt.         

Arhitekt on Arhitektide Liidu liige ja registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana majandustegevuse registris nr EP00172FIE - 0001 all ning äriregistris kood 11767006 all.

2.
ASUKOHT  JA  ASENDIPLAANILINE  LAHENDUS.

Pereelamu Paju tn 4 / katastriüksus 30401:001:1284 / paikneb Kiili vallas, Kiili Alevis.
Kinnistu piirneb põhjast Paju tänavaga, idast hoonestatud naaberkrundiga Paju tn 6, lõunas hoonestamata krundiga Saare tn. 7 ja läänest hoonestatud naaberkrundiga Paju tn.2 / Saare tn. 5. 

Kinnistu pindala on 2093 m². Kuna tegemist on endise põllumaaga, siis olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus puudub. Krunt on tasase reljeefiga, väikesekaldega kinnistu tagaosa-, lõunasuunas. 

Sissesõit krundile on Paju teelt. 

Elamu on krundile paigutatud nii, et selle pikem külg on paralleelselt krundi esipiiriga ja see jääb detailplaneeringuga määratud hoonestusalasse.

Parkimine on lahendatud omal krundil, parkimiskohad on paigutatud maja ette, tänavapoolse piiri äärde.

3.
ARHITEKTUURILAHENDUS.

Projekteeritud elamu on põhiplaanilt ristküliku kujuline, millest eendub nurgelisi blokke. Põhimahus on hoone kahekorruseline, vaid lääneküljes paiknev garaažiosa ja lõunaküljes paiknev elutoaosa on ühekordsed. Hoone krundipoolses, sisenurgas paikneb kaetud terrass, mille katuseks on teise korruse rõdu. 

Elamule on projekteeritud 18° kaldega viilkatused. Kahekorruselise põhimahu katusehari on projekteeritud paralleelselt krundi tänavapoolse piiriga, samuti ka ühekorruselise garaažiosa katus. Elutoaosa katuslagi on ühepoolse, 18° kaldega.

Elamu esimesele korrusele on projekteeritud tuulekoda, hall, garderoob, köök, elutuba, saunakompleks, wc, tehniline ruum kütteseadmete paigutamiseks, hoiuruum ja kaetud terrass.

Sissepääs elamusse on hoone tänavapoolsest küljest. Välistrepi kohale moodustub katusealune teise korruse üleastest.

Tuulekojast pääseb halli, mille juurde kuulub ka garderoob tänavariiete hoidmiseks. Hallist pääseb kõikidesse teistesse eelpool nimetatud ruumidesse. Elutuba ja hall, samuti ka elutuba ja köök on omavahel ühendatud suurte seinaavadega. Elutuppa on ette nähtud kamin. Köögist on pääs hoone kaguküljel paiknevale katmata terrassile.

Saunakompleks koosneb ees-, pesemis- ja leiliruumist. Leiliruumi kütteks on ette nähtud tahkel kütusel köetav keris. Wc on paigutatud nii, et see oleks võimalikult saunaruumide juures ja täidaks samal ajal ka esimese korruse vajadusi. Saunakompleksi juurest on antud pääs elamu lõunaküljel paiknevale kaetud terrassile.

Läbi tehnilise ruumi on antud pääs ka garaažiosasse.

Hallist pääseb mööda lahtist treppi teisele korrusele. Trepivalgustuseks on välisseinas paiknev kitsas ja kõrge aken. Teisele korrusele on planeeritud trepihall, kolm magamistuba, kabinet, vannituba ja kodumajanduse ruum. 

Teise korruse halli valgustuseks on sellel kõrgemale tõstetud lae all aknad, samuti saab hall valgust elutuppa avaneva siseakna kaudu. 

Suurima magamistoa juurde, mis paikneb hoone idapoolses otsas, on ette nähtud suur garderoob. Väiksematele magamistubadele on ette nähtud seinakapid. 

Kabinetist on pääs lõunapoolse terrassi kohal paiknevale rõdule.

Hoone põhjaküljes paiknev vannituba on nn. ühendatud sanitaarsõlm, siia on paigutatud ka teisekorruse wc. Vannitoal on ka väike aknakene.

4.
KONSTRUKTIIVNE  LAHENDUS.

Vundamendid  : 

Taldmik:

Vundamentide rajamissügavus on  -1.0 m planeeritud maapinnast ja taldmik tuleb rajada tihendatud  200 mm paksusele killustiku padjale.

Kandavate seinte alla on projekteeritud 200 mm paksune ja 400-1500 mm lai taldmik vastavalt koormustele. Osaliselt on taldmik ka armeeritud. 

 – kandva seina alla on projekteeritud columbiakivi plokksein paksusega 240 mm ja columbiakivi plokksein paksusega 90 mm (kolm rida kõrgust) mille peale on valatud monoliitne sein, kahe seina vahe on soojustatud 150 mm paksuse polusterooliga (EPS 100) 

soojustuse ja välimise plokki rea vahele tuleb paigaldada hüdroisolatsioon. 

Välisseinad: Porotherm kärgtellistest-plokkidest paksusega 250 mm, soojustuseks on 180 mm kivivilla (pealmine kiht peab olema tihedusega vähemalt 80 kg/m3), lisa tuuletõkkeks Tyvek Soft rullimaterja,l mis tuleb teipida ja ankurdada läbi villaplaatide seina külge . Väisviimistluseks on ette nähtud Terca fassaaditellised, paksusega kuni 85 mm, mis laotakse 25 mm laiuse tuulutuspiluga.

Sisekandeseinad : Porotherm kärgtellistest-plokkidest paksusega 250 mm.

Vaheseinad : Porotherm kärgtellistest-plokkidest paksusega 115 mm. 

Leiliruumi seinad: on soojustatud, aurutõkkeks kiht fooliumi ja vooderdatud lehtpuitlaudisega  nii,  et  aurutõkke  ja  seinalaudise  vahel  on  vähemalt 20  mm  tuulutuspilu.

Sillused :  sillusteke on Porotherm tootesarjast sillused ja suuremate koormustega avadel monoliitsed R/B sillused 

Vahelaed :  monteeritavatest raudbetoon õõnespaneelidest paksusega 220 mm.

Pööningu vahelagi : moodustavad fermide alumised vööd, mille vahele ja peale on  soojustuseks 400 mm kivivilla, villa pealmine kiht peab olema tihedusega vähemalt 80 80 kg/m3, fermide alla projekteeritud 42 mm metallkarkassi vahele tuleb lisaks  42 mm kivivilla. Laepoolt on vooderdatud kipsplaatidega, paksusega 13 mm (Katuslagi 2x13 mm) Pööningupoolselt küljelt katta Tyvek Soft rullimaterja ja vuugid teipida.

Katuse  kandekonstruktsioon :  Tehases valmistatud puitfermid sammuga  600 mm. 
Katuslagi : 50 x 440 mm  puitsarikatel,  Soojustuseks 100 + 100+150 mm kivivilla. Väljas tuuletõkkeplaat, paksusega 13 mm, sees 1 kihti kipsplaate paksusega 13 mm. Katuslae 

Katusekate : Benders’i betoonkatusekivid Carisma / 60 x 60 mm puitroovitisel, sammuga  320 mm. Katusele on ette nähtud kõik vajalikud katusetarvikud – räästarennid, vihmaveetorud, lumetõkked,  Samuti vajalikud redelid ja käigu teed korstna juurde pääsemiseks, ventilatsioonikorstnad ja teleantenni kinnitus. Katuse lahenduse annab katuse tarnija.

Põrandad: esimese korruse aluspõrandaks on ette nähtud põrandaküttega armeeritud monoliitbetoonist põrand, paksusega 80 mm, mille sisse on paigutatud põrandakütte torustik mille all soojustuseks Polusterool paksusega 100 mm. Ümber hoone välisperimeetri paigaldada lisasoojustus, paksusega 100 mm, vähemalt 1,2 m laiuselt. Niiskusetõkkematerjal valida vastavalt pinnasevee tasemele.  

Eluruumide põrandatele on projekteeritud parket ja märgades ruumides keraamiline põrandaplaat, Leili- ja pesemisruumis anda põrandale 2 % kalle põrandatrappide suunas.

Teise korruse ruumide laudpõrandad puitlaagidel, põrandakütte torustikuga nende vahel,  tehakse monteeritavatest õõnespaneelidest vahelae peale, vahel soojaisolatsiooniks kivivilla paksusega 30 mm. 

Vannitoa põrandaküttega armeeritud monoliitbetoonist alusküttetorustikuga. Vannitoa põrandaküttega armeeritud monoliitbetoonist põrand tehakse monteeritavatest õõnespaneelidest vahelae peale. Põrandakatteks on ette nähtud  keraamilised põrandaplaadid.

Hoiuruumil ja tehnilise ruumil lihvitud monoliitsed betoonpõrandad paksusega 80 mm. 

Plaatpõrandad on ära näidatud plaanidel. 

Terrassipõrand  sillutatakse betoontänavakividega. 

Sisetrepp :  metalltaladega ja  liimpuidust astmelaudadega.

Välistrepid :  monoliitsed  raudbetoonist, kaetud looduslikust kivist plaatidega.

Aknad :  kahekordse  klaaspaketiga  puitkanad. 

Siseuksed :  puidust  sileuksed.

Välisuksed :  täispuituksed.

Puitkonstruktsioonideks kasutada ehituskuiva puitu klass - C24 / T24 /, mille niiskusesisaldus on 12 – 18 %, et hoida ära mõõtmete muutumist hilisemal kuivamisel ja vähendada bioloogiliste kahjustuste ohtu.

Konstruktsioone võib asendada, kokkuleppel omanikuga, teiste samaväärsetega, tingimusel, et nende nõutav kandevõime ja tulepüsivusklass oleks tagatud. 

4. VÄLISVIIMISTLUS.

Välisseinad:  Terca fassaaditellised Rosso – kollakas-roosa. 

Katusekattematerjal:  Benders’i betoonkatusekividest Carisma – graniithall C000 21

Räästa- ja viilulauad, lahtised sarikaotsad ning räästalaudised: värvida fassaadi-värviga rohekashalliks? Teknos’e värvikaart toon 7823? või Tikkurila värvikaart toon Y150 

Räästarennid:  tehaseviimistlusega – roheline RAL 6003 või RUUKI okkaroheline RR 11.  

Vihmaveetorud:  tehaseviimistlusega – helebeež RAL 1015 või RUUKI valge RR /.

Aknaraamid väljast:
tehaseviimistlusega –/värvikaart /.  

Välisuksed:
tehaseviimistlusega – värvitud poolläbipaistva puidukaitsevahendiga rohekashalliks – Teknos’e värvikaart 7723  või Tikkurila värvikaart toon X092.  

Postid ja rõdupiire: värvida fassaadivärviga rohekashalliks – Teknos’e värvikaart toon 7823 või Tikkurila värvikaart toon Y150. 
Välistrepid:  kaetakse  looduslike  kiviplaatidega  –  paas. 

Sokliosa: soojustatud krohv värvitakse tumehalli värvi – Teknos’e värvikaart toon 7733 või Tikkurila värvikaart toon N162. 
5. SISEVIIMISTLUS:

Seinad:  eluruumides  pahteldatakse  ja  värvitakse  või  tapetseeritakse. 

Köögis seinad pahteldatakse ja värvitakse niiskuskindla sisetöödevärviga. 

Pesemisruumide  ja  wc  seinad  plaaditakse  keraamiliste  plaatidega või värvitakse niiskuskindla sisetöödevärviga. Leiliruumi lehtpuidust laudis tehakse hööveldatud laudadest ja see jääb viimistlemata. 

Tehnilise ruumi ja hoiuruumide seinad pahteldatakse ja värvitakse niiskuskindla  sisetöödevärviga.

Laed: esimese korruse eluruumides pahteldatakse ja värvitakse sisetöödevärviga. Pesemisruumides ja wc kas värvitakse niiskuskindla sisetöödevärviga või paigaldatakse ripplagi. Leiliruumi  lagi  vooderdatakse  lehtpuidust  laudisega  analoogiliselt  seintele. Panipaiga ja tehnilise ruumi lagi võib jääda viimistlemata.


Teise korruse ruumides – kaetakse Gyproc-i kipsplaatidega GN13 pahteldatakse  ja  värvitakse  sisetöödevärviga. Vannitoa laele paigaldada niiskustõke, vältimaks niiskuse kogunemist vahelae soojustusse.

Põrandad: tubades, köögis, hallis, teise korruse trepihallis ja garderoobides –parkett. Tuulekojas, garderoobis, osaliselt esimese korruse hallis, saunaruumides, wc-s ja pesemisruumis –  keraamilistest põrandaplaatidest.  

Panipaigas, tehnilises ruumis ja garaažis –  lihvitud betoonpõrandad, mis immutatakse enne lihvimist tolmamist vältiva lahusega.        

Aknaraamid  ja  aknalauad:  puitaknad – tehaseviimistlusega – valged?.

Siseuksed:  tehaseviimistlusega – lakitud mattlakiga või värvitud seinte värviga sobivas toonis. 

Konkreetsed viimistlusmaterjalid valib sisekujundaja, kuna elamule on tellitud sisekujundusprojekt.

7.
VEEVARUSTUS  JA  KANALISATSIOON.

Projekteeritud elamule on ette nähtud veevarustus piirkonnas välja ehitatud tänavatorustikust, millega paikneb kinnistupiiril, Paju tn ääres. 

Maja veeühendus tehakse DN32 toruga. Veemõõdusõlm paikneb elamu tehnilises ruumis, mille välisseina taga paikneb majaveemõõtja. 
Soe vesi saadakse maakütteseadmete baasil. 

Majasisese veevarustuse väljaehitamisel kasutada vaid materjale, mis on sertifitseeritud  Vabariikliku Tervisekaitseameti poolt.

Elamu olmeheitveed kanaliseeritakse Paju tn välja ehitatud kanalisatsioonitrassi. 

Ümber elamu on paigaldatakse drenaaž, et kaitsta hoone konstruktsioone pinnasevee eest. Drenaaži eelvooluks Paju tn välja ehitatud drenaažitrass, millega liitumiseks on krundipiiri ääres paiknev liitumiskaev. Krundi sademetevee ärajuhtimiseks on krundi loodepiiri ääres paiknev kuivenduskraav.

8.
KÜTE  JA  VENTILATSIOON.

Elamu kütteks on ette nähtud maakütte baasil põrandaküte/radikaküte. Selle lahenduse annab vastavaid seadmeid tarniv firma.

Sauna  leiliruumi  kütmiseks  on  ette  nähtud  tahkel kütusel köetav keris, mille on projekteeritud FIBO ühelõõriline moodulkorsten Ø 160 mm šamott-torust suitsulõõriga. 

Elutuppa on ette nähtud kamin, FIBO ühelõõrilise moodulkorstnaga, mille on Ø 200 mm läbimõõduga šamott-torust suitsulõõr.

Hoonesse on ette nähtud sundventilatsioon, täpsed lahendused antakse eraldi projektiga.

9. 
ELEKTRIVARUSTUS.

Elektrivõrguga liitumiseks on Paju tänaval, kinnistu kirde nurka paigaldatud liitumiskilp ja sõlmitud Jaotusvõrk OÜ’ga liitumisleping. 

Elamu  elektrivarustus  lahendatakse  eraldi  projektiga.

10.
TULEKAITSEABINÕUD.

Projekteeritud  elamu  tulepüsivusklassiks  on TP2 /tuldtakistav/. 

Projekteerimisel  on  järgitud  Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2004.a määruse nr 315, EPN  10.1, 10.3, 10.4  ja  10.8  nõudeid.

Elamud ja nende abihooned on liigitatud I kasutusviisi alla /määrus nr 315 lisa 1/.

Elamu korruste arvuks on projekteeritud 2 korrust, pindala ja kasutajate arvu kohta piiranguid ei ole /määrus nr 315 lisa 2/. 

Pealmaakorruste jäigastavad ja kandekonstruktsioonid peavad vastama tulepüsivusele R30 /määrus nr 315 lisa 3/. Elamule on projekteeritud kahelt poolt krohvitud kärgtellistest-plokkidest /REI240/ kandeseinad ja seest krohvitud välisseinad, vahelagedeks on monteeritavad raudbetoonist õõnespaneelid, paksusega 220 mm /R90/. Pööningu- vahelagi on puitfermidel, soojustuseks on ette nähtud kasutada mittepõlevat materjali kivivilla. Lisaks on ette nähtud vooderdada lagi ruumipoolt ristsuunaliselt paigaldatud lattidega ja  kivi-villmattidega paksusega 42 mm. Puhaslagi tehakse kipsplaatidest Gyproc-i GN13, mis tagavad kaitse tule eest 15 minutiks.

TP-2 klassi kuuluva kuni kahekorruselise ehitise välissein peab vastama tuletundlikkuse nõuetele, kui see on ühtlasi konstruktsiooni sisepind, kaitsekate, õhutuspilu pind või seina välispind. 

Välisseina pinnakihile ei esitata nõuet piirata suitsu moodustumist, kusjuures pinda võib katta tasandus-, silumis- ja värvikihiga, millele ei ole ette nähtud erinõudeid / Määrus nr 315 §18 /. Elamule on ette nähtud välisviimistluseks puhtal vuugil laotud keraamilistest tellistest vooder, mis laotakse 25 mm tuulutuspiluga. Välisseina soojustuseks on ette nähtud 180 mm kivivilla. 

Katusekate peab takistama tule levikut katusekattelt aluskattele ja aluskonstruktsioonidele. Katusekate peab vastama nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis ( tähis BROOF ) / määrus nr 315 §15 /. Elamule on projekteeritud betoonist katusekividest katusekate. 

Ehitise katusekonstruktsioonid, sealhulgas katuseräästas, peavad olema ehitatud nii, et need ei süttiks kergesti ja tuli ei leviks väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse / määrus nr §15 /.

Elamule on projekteeritud lahtiste sarikatega räästas.

TP2-klassi kuuluva ehitise konstruktsiooni pinnakihi ülesandeks on kaitsta konstruktsiooni süttimise, söestumise või muu riknemise eest tulekahju korral vähemalt 15 minuti jooksul / Määrus nr 315 § 17 /

Seinte ja lagede tuletundlikkus peab vastama B-s1,d0 nõuetele. Põrandatele nõudmisi ei esitata.

Tehnohoolde ruumide põrandad peavad vastama DFL-s1 nõuetele. Pööningu vahelae pealispind peab vastama B-s1,d0 nõuetele / Määrus nr 315 lisa 6 /.

Tehnilisele ruumile, kus paiknevad keskkütteseadmed ja garaažile on ette nähtud lihvitud betoonpõrand. 

Madala pööningu ja katusealuse õõnsuse pealispind peab vastama B-s1,d0 tuletundlikkuse nõuetele / Määrus nr 315 lisa 6 /. Pööningu vahelae soojustuseks on ette nähtud kasutada mittepõlevat materjali – kivivilla. 
Kogu hoone on põhiliselt üks tuletõkkesektsioon. Teistes ruumidest on eraldatud eraldi tuletõkkesektsioonideks tehniline ruum ja garaaž. Need ruumid on ette nähtud eraldada teistest ruumidest tuletõkkeuksega EI 15. 

TULETÕKKEUKSED JA -LUUGID. Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja muu väiksema avatäite ning tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast / Määrus nr 315 § 13 /.

Kõik tuletõkkeuksed ja –luugid peavad olema sertifitseeritud ja valmistaja poolt tähistatud.

Elamule on ette nähtud keskküte maasoojuspumba baasil. Leiliruumi kütteks on puuküttega keris, lisaks on elutoas kamin. Põrand küttekolde ees on kaitstud kas tihedalt põrandaga ja küttekoldega liituva metalllehega või mittepõleva põrandakattega. Uksega küttekolde ees on kaitstava ala ulatus vähemalt 100 mm luugi kummalegi poole ning vähemalt 400 mm selle ette. Korstnalõõrid varustatakse puhastusluukidega vastavalt kütteseadmete standardile. Küttekolded peavad vastama standardile EVS 812-3:2007 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.

Küttekollete suitsulõõrid tehakse tellistest. Korstnaga piirnevad puitelemendid isoleeritakse kivivilla tuletõkke-plaadiga PAL 100 mm või kivikatikutega 230 mm. Hoone kasutusloa taotlemisel esitatakse kaetud tööde aktid puitkonstruktsioonide tulekaitse isoleerimiste kohta.

Korstnate minimaalne kõrgus on 80 cm katusepinnast ja harja lähedal paikneval korstnal 80 cm  sellest. Elamule on projekteeritud kaks suitsukorstnat üks elutoakaminale ja teine saunakerisele. Ette on nähtud FIBO kergkruusplokkidest ühelõõrilised moodulkorstnad šamotttorust lõõridega.

Elutoa  kamin on projekteeritud metallsüdamikuga. 

Saunakorstna Teise korstna juurde pääsuks paigaldatakse kohtkindlalt seina külge redel elutoakatuselt kahekorruselise osa katusele ja katuse harjale astmed mida pidi saab ühe korstna juurest teise juurde liikuda ning turvakonksud. 

Korstnate puhastamine peab olema ohutu, sinna peab viima redel või käigutee ja vajaduse korral tuleb ehitada teenindusrõdu. 

Suitsu eemaldamiseks ei nõuta erilisi abinõusid, piisab kui kasutada ukse- ja aknaavasid suitsu eemaldamiseks.

Ventilatsioonisüsteemide ehitamise puhul arvestada EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid nõuetega. 

Kuni kahekorruselise hoones piisab ühest pööningule pääsust kas seest või väljastpoolt hoonet. Kuna hoone katusekandjateks on puitfermid, siis pööninguosa ei ole kasutatav. Kahekorruselise osa pööningule kustutusjoa saamiseks on ette katusesse katuseluuk. Ühekorruselises garaažiosas pööninguvahelagi puudub. 

EVAKUATSIOON. Elamu moodustab põhiliselt ühe tuletõkkesektsiooni ja selle esimeselt korruselt on kolm väljapääsu otse välja läbi uste. Peale selle on kõigil eluruumidel avatavad aknad, mida on võimalik kasutada hädapääsudena. Teise korruse evakuatsioon toimub läbi esimese korruse. Teise korruse eluruumidel kõigil on avatavad aknad, mida on võimalik kasutada hädapääsudena Lisaks pääseb teise korruse kabinetist ka rõdule.

SUITSU EEMALDAMISEKS ei nõuta erilisi abinõusid, piisab kui ukse- ja aknaavasid saab kasutada suitsu eemaldamiseks / EPN 10.3 lisa /. Elamule on projekteeritud avatavad aknad.


Tulekahju ja selle ohu vältimiseks peab ehitises olema vastavalt ehitise tuleohtlikkusele tuleohutuspaigaldis     /§8 (2)/.Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur peab olema elamu vähemalt ühes ruumis. Autonoomseks tulekahjusignalisatsioonianduriks on lokaalne seade, mille samas korpuses on kõik tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks vajalikud komponendid ja see annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest / määrus nr 315 § 31, 32 /. 

Päästetööde tegemise tagamiseks peab olema võimalik päästemeeskonna pääs ehitise iga välisukse juurde ja hädapääsule väljastpoolt ehitist / Määrus nr 315 § 28 /. Krundile  hoone  juurde  pääsuks on ette nähtud hoovivärav laiusega 6.0 m. Elamule on võimalik juurde sõita kogu perimeetri ulatuses.  

Tulekahju kustutamiseks vajalik vesi saadakse tänaval väljaehitatud veetrassile paigaldatud tuletõrjehüdrantidest. Lähim hüdrant paikneb Paju tn. 6 kinnistu kirdenurgas, Paju tänava ääres. Teine hüdrant paikneb Saare tänava lõpus Saare tn. 10 kinnistu põhjanurgas.

Sõiduteed, juurdepääsud ehitisele ja tuletõrje veevõtukaevule tuleb hoida vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab tuletõrje- ja päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit. Tuleb järgida EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustuse nõuded.

Garaaži võiks varustada tavaliste esmakustutusvahenditega, ettenähtud tule algjärgus kustutamiseks, vähemalt 6 kg tulekustutiga, mis paigutatakse hästi nähtavale kohale.      

11.
KORROSIOONIKAITSE  JA  PUIDU  ANTISEPTIMINE.


Kõik konstruktsioonide elemendid kaitstakse mädanemise ja korrosiooni eest.
Kohtades, kus puitkonstruktsioonid piirnevad kivikonstruktsioonidega puit antiseptitakse ja isoleeritakse ruberoidiga. Metallkonstruktsioonid krunditakse ja värvitakse metallivärviga. Naeltel ja traatankrutel peab olema korrosiooni tõkkekiht.

12.
HEAKORRASTUS  JA  HALJASTUS.

Jäätmehoolduse üldise korra Kiili valla haldusterritooriumil määrab ära Kiili valla jäätmehooldus eeskiri / Kiili Vallavolikogu määrus nr 23  15. 11. 2007 /.

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele Kiili valla haldusterritooriumil. 

Olmejäätmeid tuleb koguda liigiti, suletavatesse konteineritesse või mõnesse muusse jäätmevedaja poolt heakskiidetud anumasse. 

Kuni 800-liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeautoga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeauto lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 meetrit. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri kasutamisel on teisaldamise vahemaa maksimaalne kaugus kuni 20 m, kui jäätmekäitluslepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.

Kodumajapidamises tekkivad taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed tuleb koguda tavajäätmetest eraldi ning need tuleb viia vastavatesse kogumispunktidesse. 
Väikeelamu kinnistul tekkivate biolagunevate jäätmete, puidujäätmete ja sõnniku (välja arvatud virts ja läga) kompostimine on lubatud ainult samal kinnistul ja juhul, kui kompostimiskoht (aun, mahuti) on paigutatud ja rajatud selliselt, et see ei põhjusta keskkonnahäiringuid ning ohtu inimese tervisele. See on kinnistu piirist vähemalt 2 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti; 

Väikeelamu kinnistul tekkivaid söökla- ja köögijäätmeid võib kompaktse hoonestusega või tiheasustusalal kompostida ainult selleks ettenähtud kompostimismahutis (komposteris). Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida ka lahtiselt aunades.

Lahtises tules ehk lõkkes on lubatud tuulevaikse ilmaga põletada ohtlikke jäätmeid mittesisaldavaid puidujäätmeid, lehti ja riisutud kulu tingimusel, et järgitakse kõiki tuleohutuse nõudeid. 

Ohtlikke jäätmeid mittesisaldavaid puidujäätmeid, kiletamata paberit ja kiletamata pappi võib põletada hoonete küttesüsteemides ja välikaminas. Muude jäätmete põletamine on lubatud ainult jäätmete põletusluba omavas põletusseadmes. 

Puidujäätmete, lehtede ja riisutud kulu põletamine lõkkes väljaspool oma kinnistut on keelatud. 

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud elu- ja tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.

Pärast ehitustööde lõppu krunt heakorrastatakse ja haljastatakse. Teedest vabale alale on ette nähtud rajada muru. 

Sissesõidu-  ja  jalgteed sillutatakse tänavakividest kattega. Kohtades, kus sillutamata maapind või muru piirneb sokliga, eraldatakse sokkel vähemalt 40 - 70  cm  laiuse sillutusribaga. 

13.
RUUMIDE  LOETELU  JA  PINNAD.

Vaata  järgmiselt lehelt.

14.
TEHNILISED  NÄITAJAD.


1.
Elamukrundi  pind


2 093
m ²


2.
Ehitusalune  pind


220
m ² 


3. 
Krundi  täisehituse  %


10
%


4.
Minimaalne korruste arv


1


5.
Maksimaalne korruste arv



2


6.
Elamu  kõrgus



8.0
m


7. 
Elamu  pikkus 



24.7
m


8.
Elamu  laius



12.3
m


9.
Elamu  tulepüsivusklass


tuldtakistav  –  TP2

10.
Maakasutuse  sihtotstarve


elamumaa  –  EE  

Koostas :  Joel Aug

Kontrollis :  arh.  Sirje  Hammerberg 

PAGE  
2

