	Töö kirjeldus ja pakkumuse esitamise vorm
	 

	 
	 
	 

	Objekti/töö nimetus
	Töö kirjeldus
	Hind

	AJ 148 Kotzebue 20e 
	 
	 

	keskpinge uksed
	Olemasolevad uksed demonteerida. Paigaldada kaks ühepoolset keskpinge jaotusseadme ust  , mis peavad seestpoolt olema varustatud evakuatsiooni kiiravamismehhanismiga, olema soojustatud kivivillaga ja olema ilma ventrestideta.
	 

	trafo uks
	Olemasolev uks demonteerida. Paigaldada trafo uks kahepoolne soojusastamata, alt ja ülevalt ukse laiuste ja 50cm kõrgete ventilatsiooni avadega, sees metallist sääsevõre, ava kõrgus ukse alt servast 30cm, väljast kaldvõrega. üks pool riivistatav.
	 

	madalpinge uks
	Olemasolev uks demonteerida. Paigaldada madalpinge uks ühepoolne, soojustamata, ukse laiuste ventrestidega üleval ja all, seest sääsevõre ja väljast kaldvõrega, alumise võre kõrgus 30cm. 
	 

	ventilatsioon
	Ventilatsiooni avad keskpinge ruumi lasteaia poole uste kohale läbimõõduga 15cm, vastasseina sama läbimõõduga 1m. maapinnast, kõik ventilatsiooniavad tolmufiltri ja ja sulgemise võimalusega, väljaspool metallist (mitte alumiiniumist) kaitserest. Kokku 4 ventresti.
	 

	fassaad, pandus, parapetid
	Paigaldada puuduvad parapetid, krohvida ja värvida alajaama kõik seinad, valada uus pandus. Alajaama värv valida sama tooni, kui alajaama ees asuv elamu (Kotzebue 20)
	 

	 
	AJ 148 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	0,00

	AJ 1016 Ehitajate tee 137e
	 
	 

	üldehitus
	Valada uus pandus alajaama ümber haljasala ulatuses, paigaldada uued katuse parapetid kogu katuse ulatuses, paigaldada vee äravoolu rennid suunaga haljasala poole, krohvida ja värvida alajaama seinad kogu ulatuses, hoone värv valida sarnane alajaama kõrval oleva hoone värviga konsulteerides käidukorraldajaga.
	 

	uks ja ventilatsioonirestid
	Olemasolev uks demonteerida. Paigaldada alajaama uks, kahepoolne soojustamata, ukse all ventilatsioonirestid teha sama suurusega kui olemasolevad ventilatsioonirestid. Sees metallist sääsevõre, väljast kaldvõrega, üks uksepool riivistatav. Asendada seintel asuvad ventilatsioonirestid 2tk. uute vastu. Nii ukse kui ventilatsioonirestide värvus hall.
	 

	 
	AJ 1016 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	0,00

	AJ 1042 Järveotsa tee 4e 
	 
	 

	üldehitus
	Valada uus pandus alajaama ümber haljasala ulatuses, paigaldada uued katuse parapetid kogu katuse ulatuses, paigaldada vee äravoolu rennid, krohvida ja värvida alajaama seinad kogu ulatuses, hoone värv valida sarnane alajaama kõrval oleva hoone värviga kooskõlastades käidukorraldajaga.
	 

	jaotla uks
	Olemasolev uks demonteerida. Paigaldada jaotla uks, ühepoolne soojustamata, ilma ventilatsioonirestideta ja soojustuseta. 
	 

	trafode uksed
	Olemasolevad uksed demonteerida. Paigaldada  traforuumide uksed, kahepoolsed, soojustamata, ukse all ventilatsioonirestid sama suurusega nagu olemasolevatel ustel. Sees metallist sääsevõre, väljast kaldvõrega, üks uksepool riivistatav.
	 

	 
	AJ 1042 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	 

	AJ 982 Paldiski mnt 227e 
	 
	0,00

	üldehitus
	Valada uus pandus alajaama ümber haljasala ulatuses, paigaldada uued katuse parapetid kogu katuse ulatuses, paigaldada vee äravoolu rennid, krohvida ja värvida alajaama seinad kogu ulatuses, hoone värv valida sarnane alajaama kõrval oleva hoone värviga kooskõlastades käidukorraldajaga, uksed ja ventilatsioonirestid vahetust ei vaja
	 

	 
	AJ 982 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	 

	AJ 149 Härjapea 27e
	 
	0,00

	üld
	Alajaam 10 x 6 x 3 m. Puhastada alajaam lahtisest krohvist, krohvida, värvida. NB! Kaitsta seinal Tallinna vee märgistus! Valada alajaama ümber uus pandus(armeeritud betoonist.) Ülevärvida uste välisküljed : 3 kahepoolset 1 ühepoolne. NB! Enne uste värvimist kaitsta EE märgistus! 
	 

	vent
	Asendada ventrestid 2 x 0.6 m, 0.5 x 0.4 m ja 0.5 x 0.5 m, NB! täpsed mõõdud võtta kohapeal! Restid peavad olema metallist (va. aluminiium) väljastpoolt kaldvõrega, sestpoolt sääsetõkkevõrega.
	 

	 
	AJ 149 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	 

	AJ 1226 Paldiski mnt. 52 (psühhoneuroloogia haigla)
	 
	0,00

	üld
	Alajaam 8 x 6 x 3 m. Puhastada alajaam lahtisest krohvist, krohvida ja värvida kõik seinad, krohvitud seinad värvida halliks. Korrastada alajaama ümbrus, eemaldada põõsad ja tekkinud puistepinnas, lappida augud asfaldis 4m2 ja valada armeeritud betoonist uus pandus ümber alajaama. 
	 

	vent
	Vahetada ventilatsioonirestid 0.5 x 1.5 m kaks tükki. NB! Täpsed mõõdud võtta kohapeal! Restid peavad olema metallist (va. aluminiium) väljastpoolt kaldvõrega, sestpoolt sääsetõkkevõrega.
	 

	uksed
	Olemasolevad uksed demonteerida. Paigaldada üks ühepoolne ja üks kahepoolne uks. Uksed peavad olema halli värvi. (Kolmas ühepoolne uks kuulub tarbijale ja antud hanke raames vahetamisele ei kuulu
Kahepoolne uks on soojustuseta, 0.5 m kõrguste ja ukse laiuste ventrestidega 0.3 m kõrgusel ukse altäärest, väljaspoolt kaldvõre, seespool metallist sääsetõkkevõre. Üks uksepool riivistatav.
Ühepoolne uks soojustusega ilma ventrestita.
	 

	 
	AJ 1226 ehitustööde maksumus kokku ilma käibemaksuta, krooni
	0,00

	 
	Summa
	0,00

	 
	Käibemaks
	0,00

	 
	Kokku
	0,00

	 
	Pakutud tööde hinnad peavad sisaldama kõiki töödega kaasnevaid kulutusi materjalidele, paigaldamisele, töövahenditele, transpordile, vanade uste demonteerimisele jms ja utiliseerimisele jne.
	 


