- Kivikatuse paigaldus 280 m2 Monier lux, sarikad paigaldatud, sarikate vinklisse lõikamine,kile, distants, roov, kivi, seinaga liiteplekid, korstna plekid.

- Otsaviiludele räästaste ehitamine, serva  laudade(krunditult) paigaldus enne kivide paigaldamist

- Katuse ehitamisel jälgida kindlasti Monieri juhiseid  http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files/ee/downloads/pdf/assembling/EST_TeglBetong_LOWRES.pdf

- Lisanduvad mõned ettevalmistavad tööd(2 meest ca 5 päeva), mille hinna lepib kokku täiendavalt.

- Tellija tagab kivide tõste katusele(1 kord)

- Tähtsamad teemad, millele tähelepanu juhuiks

- Ca 60 m2 hingav aluskate, aluskatte ja tuulutusliistu vahed tihendatud.  Ülekate 200 mm ja teibitud(divotape)

- Ülejäänud osa mittehingav aluskate, peab jääma lohku 3 cm

- Lumetõkkele(tuleb praktiliselt kogu maja perimeetrile) ja käigusillale lisa roovitus 50 x100

- Katuse luuk ja 1..2 väljaviiku

- Neelu katmine – kasutatakse alusplekki,  aluskatteid mitmekordeselt ja alumiinium neelu(vt. Monieri joonised)