Kanalitorude  ja külma veetorude paigaldamine, I korrusel  paigaldatakse liiva sisse

Soojaveetorude paigaldamine soojustuse peale.

Veevarustus paigaldatakse kollektori põhimõttel, ilma kolmikuteta.

I korruse põrand

- liivaga täidetud põranda põhja tasandamine ja ületihendamine

- vahtpolüstürool plaat 2x 75 mm vuugid nihutatud

- hüdroisolatsioon armeeritud PE kilest, vuugid teibidud, ühendatud vundamentide horisontaalse isolatsiooniga

- armeeritud betoonplaat 70 mm, millesse paigaldatakse küttetorud

- seina ja põranda vahel elastne vuuk

- garaazi ja tehnilise ruumi põrand kaetakse tolmu eraldamist takistava vahendiga, ülejäänud põrandad lihvitakse

II korruse põrand

- vahtpolüstürool plaat 50 mm

- armeeritud betoonplaat  70 mm, milles asuvad küttetorud, seinte ääres elastne vuuk

- põrandad lihvitakse

Trassid paigaldatakse tööprojekti järgi.

Põranda pinda ca 200 m2