RENOVEERIMISPROJEKT

Alajõe vald

Ida-Virumaa

Kuupäev:	25.03.2010

Töö nr:	16EP-2010

Tellija:

Projekteerija:

I  MENETLUS- ja ALUSDOKUMENDID

- Inventariseerimisjoonised

II  SELETUSKIRI

- Üldosa

- Arhitektuurne lahendus

- Konstruktiivne lahendus

- Viimistlus

- Veevarustus ja kanalisatsioon

- Küte ja ventilatsioon

- Elektrivarustus

- Tuleohutus

III  JOONISED

- Inventariseerimisjoonis

- Olmasolev olukord, lammutatavad mittekandvad siseseinad

- Kandeseina ava freesimine – Plaan, Lõige 1-1

- Kandeseina ava freesimine – Lõige 2-2, märkused

- korruse plaan

1. ÜLDOSA

Sissejuhatus

Projekti staadium	Eelprojekt

Projekti maht	Arhitektuuriosa	Seletuskiri, joonised

Konstruktsiooniosa	Seletuskiri, joonised

Vesi, kanalisatsioon	Seletuskiri

Küte, Ventilatsioon	Seletuskiri

Elekter		Seletuskiri

Projekti eesmärk	Kortermaja I korruse korteri renoveerimine (remont).

Projektiga on kavandatud I korruse korter 11 siseplaneeringu osaline muutmine. Asendiplaaniline lahendus, hoone välisilme ja hoone siseplaneeringu lahendus (va krt 11) säilivad olemasoleval kujul.

Objekt

Aadress	Alajõe vald, Ida-Virumaa

Sihtotstarve	Eluhoone

Omanik	Alajõe vallavalitus (munitsipaalkorter)

Lähteandmed

Projekteerimisnormatiiv	MKM määrus nr 70/2002

EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”

Ja muud EV-is kehtivad seadused, normid, standardid

2. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Linnu tee 4 Korter 11 andmed:

- pindala	57 m²

- puhas kõrgus	2,53 m

- ruumide arv	5

3. HOONE KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Likvideeritavad 	Vt joonis „olemasolev plaan”

mittekandvad siseseinad

Kandeseina ava freesimine	Vt joonist „Kandeseina ava freesiminie Plaan,

Lõige 1-1“,

Vt joonist „Kandeseina ava freesimine - Märkused, 
Lõige 2-2“

Juurdeehitatavad	siseviimistlus (värv või tapeet)

mittekandvad siseseinad	kipsplaat 13

metallkarkass 96 vahel mineraalvill

kipsplaat 13

siseviimistlus (värv või tapeet)

Hoone ülejäänud konstruktiivne lahendus säilib olemasoleval kujul.

4. SISEVIIMISTLUS

Siseviimistluses kasutatakse tänapäevaseid, tervisekaitseameti poolt tunnustatud ja sertifitseeritud loodusliku toorme baasil valmistatud materjale, mille terviseohutus on tõendatud.

Sisekujundusprojekt koostatakse projekteerimise järgmises staadiumis.

5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Korteri  renoveerimisel hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ekspluatatsioon säilib olemasolevas mahus.

6. KÜTE JA VENTILATSIOON

Hoone kõikides ruumides on küttesüsteemidega tagatud nõuetekohane sisetemperatuur +22°C ±2°C. Ruumide kütmiseks kasutatakse õhksoojuspumpa ja elektriradiaatoreid.

Olemasolev ventilatsioon on lahendatud mehhaanilise tõmbe ja loomuliku värske õhu kompensatsiooniga.

Ventilatsiooni- ja kütteosa projekt koostatakse projekteerimise järgmises staadiumis.

7. ELEKTRIVARUSTUS

Korteri renoveerimisel hoone elektrivarustuse ekspluatatsioon säilib olemasolevas mahus.

Elektriprojekt koostatakse projekteerimise järgmises staadiumis

8. TULEOHUTUS

Tuleohutus vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määrusele nr 315.

Käesolev eelprojekt ei muuda linnapilti, vaid tegemist on hoonesisese ümberplaneerimisega. Sellest tingituna ei pea kohalik omavalitsus väljastama käesoleva eelprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi ja Põhja-Eesti Päästekeskus seda (ametlikult) kooskõlastama.