2. Elektripaigaldise käit.

2.1. Elektripaigaldise käit.

Tarbija peab tagama oma elektripaigaldise korrashoiu ja hooldamise kvalifitseeritud personali poolt vastavalt ehitus-ja ohutuseeskirjadele.
Elektrienergia arvestusseadmete korrashoiu ja plommide säilimise eest vastutab tarbija. Ta on kohustatud elektrimüüjale viivitamatult teatama kõikidest arvestussüsteemi riketest. Tarbija võib elektrivarustuse tingimustega lubatud võimsust suurendada ainult elektriga varustaja nõusolekul. Elektrivarustuse toiteskeemi võib muuta ainult kooskõlastatult elektriga varustajaga. Tarbija peab tagama II liigi (peakaitse üle 35 A) elektripaigaldise korrashoiu ja hoolduse kvalifitseeritud personali (käidukorraldaja) poolt vastavalt ehitus- ja käidueeskirjadele (EEI 4:1998).
2.2. Elektripaigaldise kasutuselevõtukontroll.

Enne uue või rekonstrueeritud elektripaigaldise pingestamist tuleb läbi viia selle kasutuselevõtukontroll ning vormistada elektripaigaldise kasutuselevõtuluba. Kontroll viiakse läbi nii visuaalselt kui ka teostatakse vastavad teimid ja katsetused. Kontrollitava elektripaigaldise kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematust, mõõdetakse isolatsioonitakistust, SELV- ja PELV- kaitseväikepingeahelate ja kaitseeraldust, automaatväljalülitust, polaarsust ning teostatakse pingeteimid ning talitluskatsed.
Kasutuselevõtukontrolli teostab reeglina elektritöid teinud elektriettevõte ehk võib tellida vastava töö kontrolliõigust omavalt elektriettevõttelt.
