KÜ Väike-Kaare elamu

Tartus, Väike-Kaar 43 
Projekt nr. 08/10
4.1. PÕHIMATERJALIDE LOETELU
	NR
	TÄHISTUS
	NIMETUS
	HULK
	ÜHIK
	MÄRKUS

	
	
	KESKUSED
	
	
	

	1
	JK-1
	jaotuskeskus-1, pinnapealne, IP 30,
metall, 10-lülitikohta, 6-arvestikohta
	1
	tk
	

	2
	JK-1-1
	jaotuskeskus-1-1, pinnapealne, IP 30,

metall, 10-lülitikohta, 6-arvestikohta
	1
	tk
	

	3
	JK-2;-3;

-4;-5
	jaotuskeskus-2;-3;-4;-5, pinnapealne, P30,

metall, 16-lülitikohta, 12-arvestikohta
	4
	tk
	

	4
	KJK
	korterijaotuskeskus, pinnapealne, IP 30,

plastik, 9-lülitikohta
	59
	tk
	

	
	
	KAITSELÜLITID
	
	
	

	5
	
	3-faasiline, C-karakteristikaga 363-63A
	4
	tk
	

	6
	
	                                                 332-32A
	3
	tk
	

	7
	
	                                                 320-20A
	1
	tk
	

	8
	
	                                                 316-16A
	1
	tk
	

	9
	
	                   B-karakteristikaga 310-10A
	1
	tk
	

	10
	
	1-faasiline, C-karakteristikaga 125-25A
	59
	tk
	

	11
	
	                                                 116-16A
	179
	tk
	

	12
	
	                                                 110-10A
	126
	tk
	

	
	
	RIKKEVOOLUKAITSELÜLITID
	
	
	

	13
	
	2-pooluseline, CD 225-25/0,03A
	59
	tk
	

	
	
	PEALÜLITI
	
	
	

	14
	
	3-faasiline, SB 380-80A
	4
	tk
	

	15
	
	                        340-40A
	2
	tk
	

	16
	
	1-faasiline, SB 132-32A
	59
	tk
	

	17
	
	A-Box (5x2,5)
	4
	tk
	

	
	
	KAABLID JA JUHTMED
	
	
	

	18
	PPJ 3G1,5
	Cu paigalduskaabel 300/500V
	550
	m
	

	19
	PPJ 3G2,5
	Cu paigalduskaabel 300/500V
	180
	m
	

	20
	PPJ 3G4
	Cu paigalduskaabel 300/500V
	1250
	m
	

	21
	PPJ 5G6
	Cu paigalduskaabel 300/500V
	50
	m
	

	22
	PPJ 5G16
	Cu paigalduskaabel 300/500V
	200
	m
	

	23
	
	Cu paigaldusjuhe, must 300/500V
	40
	m
	

	24
	
	Cu paigaldusjuhe, sinine 300/500V
	40
	m
	

	25
	
	Cu paigaldusjuhe,kolla-roheline,300/500V
	40
	m
	

	
	
	PVC TORUD
	
	
	

	26
	
	toru Ø 40 mm 
	220
	m
	

	
	
	JÕUPISTIKUPESAD
	
	
	

	27
	
	3-faasiline, 3/N/PE, IP 44, pinnapealne
	1
	tk
	

	
	
	HARUKARBID
	
	
	

	28
	
	Spelsberg, pinnapealne, IP 44
	25
	tk
	keldris

	29
	
	pinnapealne, IP 20
	16
	tk
	koridorid

	
	
	VALGUSTID
	
	
	

	30
	
	plafoonvalgusti, POPP, 60W, IP 44
	31
	tk
	Keldris. Pole arvestatud soojussõlmega

	31
	
	luminofoorvalgusti, 2x18W, IP 20
	36
	tk
	Koridorides. Pole arvest. I k. vestibüüliga ja V k.

	32
	
	plafoonvalgusti, 60W, IP 20
	9
	tk
	Ühistu ruumid

	
	
	LÜLITID
	
	
	

	33
	
	lihtlüliti, 10A, IP 20, pinnapealne
	5
	tk
	

	34
	
	lihtlüliti, 10A, IP 44, pinnapealne
	16
	tk
	

	35
	
	ristlüliti, 10A, IP 20, pinnapealne
	1
	tk
	

	36
	
	grupilüliti, 10A, IP 44, pinnapealne
	1
	tk
	

	37
	
	veksellüliti, 10A, IP 20, pinnapealne
	2
	tk
	

	38
	
	veksellüliti, 10A, IP 44, pinnapealne
	2
	tk
	

	39
	
	liikumisandur 360º
	15
	tk
	

	
	
	MAANDUS
	
	
	

	40
	
	varrasmaandur Obo-Betterman, 1,5 m, KE 150F
	4
	tk
	

	41
	
	potentsiaaliühtlustuslatt, tüüp 1809
	
	tk
	

	42
	PK-25
	Cu paigaldusjuhe 300/500V
	15
	m
	

	43
	
	DIN liist, FL 61D
	
	m
	

	44
	
	PE klemmliist, KM 13E
	
	m
	

	45
	
	N klemmliist, KM 13N
	
	m
	


Märkused:
1. Pole arvestatud lisa- ja abimaterjalidega.


2. Pole arvestatud olemasolevate I korruse vestibüüli,

soojussõlme, V korruse koridori ja mõlema trepikoja valgustusliinide materjalidega.
3. Pole arvestatud korterijaotuskeskuste toitejuhtmete paigaldamisega koridorides karbikusse.
