Töö sisuks on Tallinnas .............. olemasoleva katuse ja vintskappide rekonstrueerimine ilma siseviimistluseta

- Lammutustööd:

- Katusekatteks olev eterniit eemaldatakse.

- Katuse roovitus, tuulekastid jms eemaldatakse.

- Katuse soojustus eemaldatakse (soojustus on kuni pööningu põrandani).

- Vintskappide voodrilaud, soojustus jms eemaldatakse.

- Olemasolev korsten lammutatakse pööningu põrandani (lõõrid kasutatakse ära ventilatsiooni šahtidena).

- Pööningu põrandalt eemaldatakse olemasolev põrandaplaat ja soojustus.

Nii lammutamisel kui ka ehitamisel tekkivate jäätmete utiliseerimise korraldan ma ise.

- Ehitustööd:

  - Viilkatus

Lõikel KL-01:

- 2x siseviimistlusplaat kips

- Roovitus 50x50 mm koos mineraalvillaga

- Olemasolev sarikas 150 mm koos mineraalvillaga

- Roovitus 75x50 mm koos mineraalvillaga

- Aluskate

- Tuulutusliist 50mm

- Tihe roovitus 22mm

- Katusekate must valtsplekk (NB! teeme projektis muudatuse – katusele ei tule elektrit tootvad valtsplekk katuse paneelid vaid tavaline katus)

- Katuseaknad (lõikel pole, vt seletuskirja)

- Vihmaveesüsteemid (lõikel pole, vt vaateid)

Seletuskirjas:

- Olemasolevad sarikad soojustatakse 250 mm mineraalvillaga.

- Et vältida niiskuse kondenseerumist katusekatte all, on minimaalselt 100 mm laiune õhuvahe valtspleki ja aluskatte all ja tuuletõkke kihi vahel. Kui kasutada hingavat aluskatet (tyvec) pole eraldi tuuletõket vaja.

- Katusele on projekteeritud kaks katuseakent valgustamaks pööningut.

Lisainfo:

- Katuse sarikad tuleb otsast pikemaks kasvatada, kuna maja sein soojustamisjärgselt tuleb u 30cm välja poole (vt lõiget). Palun sellega arvestada ka vihmaveesüsteemide paigaldamisel.

  - Vintskapid (katuse mõlemale poole jääb vintskapp).

Lõikel VS-01:

- Olemasolev sein

- Puitkarkass 200x75 koos mineraalvillaga

- Tuulutusvahe 22mm

- Roovitus 22mm

- Välisviimistlus

Seletuskirjas:

- Väliseinad soojustatakse väljastpoolt 200 mm villaga. Soojustuse peale jäetakse tuulutusvahe. Fassaadi viimistluseks on kiltkivi, mille paigaldamiseks tuleb tuulutusdistantsile paigaldada horisontaalne roovitus.

- Olemasolev lõuna poolne energiatõhus aken tõstetakse välisseina soojustus kihti. Põhjapoolne aken vahetatakse välja (akna ja 2 aknalauda ostame ise). Mõlema akna aknaplekid ja Kummeli tee poolele avaneva akna aknaplekk palun sul ise osta).

  - Pööningu põrand

- Pööningu põrandale lisatakse vill

- Pööningu põrandale pannaks OSB plaat

Kindlasti on veel nüansse, millele ma ise tähelepanu pöörata ei osanud. Anna julgelt teada. Jääme ootama hinnapakkumist ja eeldatavat töödega alustamise aega.

- Dokumentatsioon

Kõik vajalikud materjalid leiad siit....................... ventilatsiooni põhiprojekt.

- Lisainfo

Katuse renoveerimisel soovime kasutada KredExi väikeelamute rekontrueerimistoetust.