Hanke maht olemasoleva aia ja värava lammutamiseks ning uue aia ja automaatikaga tiibvärava ehitamiseks.

Lammutada ja utiliseerida:

- olemasolev telliskivist postide ning alusmüüriga ja puitlippidega aed (tellismüüritise maht orienteeruvalt 6 kuupmeetrit)

- nurkrauast raamidega ning puitlippidega jalg- ja autovärav (vt. pildid Lisas 1.).

Aia alune betoonvöö ei vaja lammutamist ja seda tuleb kasutada uue aia vundamendina.

Paigaldada:

- aed

  - aia pikkus ca 20.1 m ühele poole väravat ja 3.6 m teisele poole väravat

  - postid vähemalt 60x40x2 mm nelikant metalltorust, krunditud ja värvitud värvikoodis RAL6009

  - metallpostide vahekaugus paigaldamisel mitte üle 3 m

  - postide ülemiste avade katteks korgid

  - vertikaalsed puitlipid 100 mm laiusega ja lippidevaheline vahe paigaldamisel 20 mm

  - lippide ülemine serv kaetud katteliistuga, mis ulatab 30-50 mm lipi tänavapoolsele küljele (võib olla nii L kui ka U kujulise ristlõikega katteliist)

  - kõik puitdetailid peensaetud või hööveldatud materjalist ning süvaimmutatud

  - aia ülemine serv sama kõrgel kui jalg- ja autovärava ülemine serv

  - aialippide alumise serva vahe betoonvundamendist 30-40 mm

  - aia kõige äärmiste postid kinnitada olemasoleva traatvõrkaia raamide külge

- jalgvärav

  - karprauast karkassile vertikaalselt kinnitatud puitlipid

  - metallkarkassi viimistlus sarnane aia metallpostide viimistlusele

  - puitlipid ja servaliist sarnaste mõõtmete ja töötlusega kui aial

  - avatud asendis vaba läbipääsu laius 1-1.1 m

  - väravahinged reguleeritavad vähemalt ühes suunas (väravatiiva kaugus vastaspostist)

  - värava sulgur lingi ja eurosüdamikule sobiva lukuga (südamik ei kuulu hanke mahtu)

  - värava avanemine õue poole

  - värava ülemine serv 1.5 m kõrgusel mõõdetuna õue sillutisest

  - värava alumise serva vahekaugus 150 mm õue sillutisest

- autovärav

  - karprauast karkassile vertikaalselt kinnitatud puitlipid

  - metallkarkassi viimistlus sarnane aia metallpostide viimistlusele

  - puitlipid ja servaliist sarnaste mõõtmete ja töötlusega kui aial

  - avatud asendis vaba läbipääsu laius 3.9-4.1 m

  - autovärava postide paigutus valitud selline, et läbisõidetava osa kirdepoolne serv  on samal joonel õue unikivi sillutisega

  - väravahinged reguleeritavad vähemalt ühes suunas (väravapoolte omavaheline kaugus)

  - väravatiibade avanemisnurk vähemalt 100 kraadi

  - värava avanemine õue poole

  - värava ülemine serv samal sirgjoonel aia ülemise servaga

  - värava alumise serva vahekaugus 150 mm õue sillutisest

- väravapostid

  - postid vähemalt 100x100x3 mm nelikant metalltorust,

  - viimistlus sarnane aiapostide viimistlusele, sh ka kattekorgid

  - jalgvärava posti külge paigaldada musta värvi, välipaigalduseks mõeldud 230V pingega uksekella nupp (juhe tellija poolt eelnevalt postialuseni veetud), juhe postialusest nupuni paigaldada posti sisemusse

- automaatika

  - hanke mahtu kuulub Hörmann väravaautomaatika RotaMatic paigaldamine vastavalt tootja nõuetele (vt. Lisa 2. „Tiibvaravaajam_RotaMatic_paigaldamine_ja_kasutamine.pdf“), hanke mahtu ei kuulu automaatika ostmine

  - autovärav ja väravapostid projekteerida vastavalt Hörmanni nõuetele RotaMatic automaatika paigaldamiseks (vt. Lisa 3. „Hormanni_kataloog.pdf“)

  - hanke mahtu ei kuulu automaatika toitejuhtme vedamine väravapostini, mahtu kuulub selle ühendamine koos vajalike tarvikutega

  - hanke mahtu kuulub automaatika toimimiseks vajaliku väravatiibade vahelise juhtmestiku ja kaitsetoru hankimine ning juhtme maa sisse (unikivi sillutise alla vähemalt 40 cm sügavusele) kaitsetorusse paigaldamine

Lisa 1. Lammutatava aia pildid