ASULA 11 katuse soojustamine. 
1. Olemasolevate sarikate alla (14 tk mõlemal pool) paksuse kasvatamiseks lisada paksendusi. Eesmärk on saada villa jaoks 200 mm.

· Järsema katusepoole sarika paksus on hetkel 100 mm 

· Laugema katusepoole sarika paksus on hetkel 150 mm

2. Villa toestuseks vedada näiteks nöör sarikate alla (klambriga kinni vms)

3. Villa peale tuuletõkkekile (armeeritud ja võib otse villale asetada)

4. Ülejäänud katuse tööd tavapäraselt 

5. Kuna seintele tuleb isolatsioon, siis on vaja olemasolevat katuse pinda kasvatada 150-200 mm igas suunas (äärmistele sarikatele lisaks + sarika pikendused)

6. Kuna katus läheb igas suunas laiemaks, siis kalkuleeritud katusepinda on ca 172 m2.  

