Projekteerimise lähteülesanne

Käesolevaga kuulutab KÜ Jäneda Tuultepesa (reg kood 80245299)  välja konkursi korterelamu renoveerimiseks  vajaliku renoveerimisprojekti teostaja leidmiseks.

Renoveeritav elamu:  18 korteriga 3 korruseline korterelamu asukohaga Jäneda küla, Tapa vald, Lääne- Virumaa (ehr kood 107012111)

Katastritunnus: 40001:002:0230

Ehitusaasta: 1989

Kortermajale on teostatud aprill 2011 energiaaudit.

Vastavalt energiaauditis pakutule valitakse hetkel välja auditi poolt pakutud energiasäästu II pakett, mille  raames  soojustatakse kõik välispindalad, s.h. vundamenti-sokli osad,  pööningu põrand  ning vahetatakse kõik amortiseerunud aknad.

- Hoone iseloomustus

3 - korruseline viilkatusega hoone on ehitatud 1989 aastal. Hoonel on viilkatus, katusekate

vahetatud asbestivada eterniiti vastu. Hoone vundament on monteeritav raudbetoon plokkidest, millel puudub hüdroisolatsioon ja lisasoojustus, sokli osa väljast krohvitud. Krohvikiht amortiseerunud. Sillutisriba vajunud.

Hoone välisseinte konstruktsiooniks on suur-väikeplokk. Krohvikiht amortiseerunud, lisa soojustus puudub.

Trepikodade aknad ning keldri aknad on puidust mis vajavad vahetamist. Välisuksed vahetatud soojustatud metalluste vastu.

Korterite aknad – puitraamidel (28%) ning klaaspakettaknad (72%).

Hoone ei asu kaugküttevõrgu piirkonnas. Põhiline kütteviis – elekter ning osaliselt ahju -

kaminaküttega. Kasutusel on ka soojuspumbad ( 2-korterid). Soojavee ning toidu

ettevalmistamine – elekter. Osa kortereid ca 30% eluruumide köetavast pindalast ei ole

kasutusel. Köetakse miinimum T-i piires.

Hoone on ühenduses AS Eesti Energia elektrisüsteemiga.

Veevarustus ja kanalisatsioon on ühendatud küla välisvõrguga.

| Hoone aadress: | Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa maja |
| --- | --- |
| EHR kood: | 107012111 |
| Ehitusaasta: | 1989 |
| Hoone kasutamise otstarve: | muu kolme või enama korteriga elamu |
| Korruste arv | 3 |
| Suletud netopind: | 1592,6 m2 |
| Köetav pind: | trepikojad mitte köetavad 1138,2 m2 |
| Eluruumide pind: | 1138,2 m2 |
| Mitteeluruumide arv / pind: | Ei ole |
| Hoone maht: | 5840 m3 |
| Korterite arv: | 18 |
| Keldri olemasolu: | jah, mitteköetav |
| Ehitusalune pind: | 572 m2 |

- Hoone mõõdud, välispiirete pindalad m2 ja sisekubatuurid m3 .

NB! Piirete pindalad on arvutatud olemasoleva projektdokumentatsiooni jooniste järgi,

mille tõttu üksikpindalad leitakse täpsusega +/- 5%.

| Hoone osa | m | Pindala, m2 | Ruumala, m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A = Hoone pikkus | 46,4 | köetav pindala: 1138,2 (A+B+Hx2) | kubatuurid |
| B = Hoone laius | 11,5 |  |  |
| H = Hoone kõrgus | 9 |  |  |
| Vundament + sokkel | - | 120 | 0 |
| Külgseinad | - | 680 |  |
| Otsaseinad | - | 210 |  |
| Pööningu põrand | - | 520 |  |
| Keldri lagi | - | - | - |
| Eluruumide aknad - | - | 72/188 | 828/2132 |
| Trepikodade aknad - | - | 8 | 1120 |
| Keldri – soklikorrus, aknad | - | 9 | 1030 |
| Välisuksed | - | 24 |  |

- Hoone piirete tehniline seisund ja parendusmeetmed

| Piire või selle osa | Materjal/tüüp EHR järgi | Täpsustatud materjali tüüp | Olukorra kirjeldus | Pindala V (m², m³) | Parandusmeede, soovitused energiasäästuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vundament + sokkel | madalvundament | r/betoon blokk | Paksus ca 50 cm, krohvikiht amortiseerunud, lisasoojustus puudub | 120 | Vundamendi + sokli pinnale paigaldada 75 mm soojustust + kate |
| külgseinad | plokk | Suur silikaatsiitplokk | Seinte paksus – 30 cm, vuugid ning krohvikiht amortiseerunud, lisasoojustus puudub | 780 | Pinnale paigaldada 120 mm soojutus + kate |
| Otsaseinad | plokk | Suur silikaatsiitplokk | Seinte paksus – 30 cm, vuugid ning krohvikiht amortiseerunud, lisasoojustus puudub | 210 | Pinnale paigaldada 120 mm soojutus + kate |
| Hoone pööning | Mont.r/betoon | Betoonpaneelid + soojustus | 265 mm r/betoon paneel, soojustuse šlakikiht amortiseerunud | 520 | Pööningu põrandale paigaldada 300 mm puistevilla |
| Hoone välisuksed peafassaas | metall | Metall – klaas uksed | korras | 24 | Ei muudeta |
| Trepikodade aknad | puit | 2x klaasiga puitraamidel aknad | Ei ole piisavalt tihendatud, raamid amortiseerunud | 8 | Vahetada pakettakende vastu |
| Korterite aknad - puit | puit | Pakett aknad korras, osaliselt 2x klaasiga puitraamidel aknad | Osaliselt ei ole piisavalt tihedad või amortiseerunud | 72 (kokku aknaid 260 sh 188 vahetatud pakettakende vastu) | Vahetada pakettakende vastu; tarendeid ei vahetata |
| Keldri aknad | puit | 2x klaasiga puitraamidel aknad | Ei ole piisavalt tihendatud, raamid amortiseerunud | 8 | Vahetada pakettakende vastu |

- Tingimused

Renoveerimisprojekt peab sisaldama tehnilist projekti ning võimalusel tööjooniseid.

Renoveerimisprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida.

Projekti koosseisus on soovitav esitada taotluseelarve ja tasuvusaja arvestus. Renoveerimise tulemusena peab hoone olema energiasäästlikum (minimaalselt 35%) ja elamistingimused oluliselt paremad.

Projekteerimistingimused on väljastatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 684, kp 09 juuni 2011. Esitatav projekt peab vastama Tapa vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele (vt lisa 1) ning KREDEX nõuetele projekteerimistaotluse saamiseks.

Ehitusloa saamiseks esitatav ehitusprojekt peab vastama Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavate nõuetele.

Saadud pakkumuste hulgast tehakse optimaalne valik projekti hinda ja kvaliteeti arvestades. Vajadusel kasutatakse kandidaatide varasemate tööde tulemusi. Võistupakkumise võitjaga sõlmitakse tööettevõtuleping.

Pakkumised palume saata  hiljemalt  30 juuniks 2011 e-kirja aadressile anu.baum@gmail.com ja anu.baum@politsei.ee

- Kontakt

Lisainformatsiooni saamiseks palume helistada telefonil 5344 2221 või saata e-kiri aadressile anu.baum@gmail.com