	NR
	NIMETUS
	MATERJAL
	TÄHIS
	HULK
	MÄRKUSED



	I
	Eelisoleeritud materjalid
	
	
	
	

	1
	toru Ø 33,7x2,6/110
	Eelisoleeritud signaaltraatidega teras - P235GH

isolatsioon - PUR

väliskatte- PE-HD
	
	8,55 m
	

	2
	toru Ø 33,7x2,6/110
	-″-
	
	9,10 m
	

	3
	torupõlv  90°  Ø 33,7x2,6/125
	-″-  
	l = 1,0+1,0 m
	1 tk
	 N1

	4
	torupõlv  90°  Ø 33,7x2,6/110
	-″-  
	l = 1,0+1,0 m
	1 tk
	 N1

	5
	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 32/140
	
	BX
	1 kompl
	

	 6
	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 32/125
	
	BX
	1 kompl
	

	7
	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 25/125
	
	BX
	2 kompl
	

	8
	2-kordse vettpidava kihiga PUR-koorikisolatsiooniga jätkupakendeid DN 25/110
	
	BX
	2 kompl
	

	9
	Otsakate/end cap eelisoleeritud torule DN 25/125
	
	
	1 kompl
	

	10
	Otsakate/end cap eelisoleeritud torule DN 25/110
	
	
	1 kompl
	

	11
	Tihendusrõngad eelisoleeritud torule DN 25/125
	
	
	2 tk
	

	12
	Tihendusrõngad eelisoleeritud torule DN 25/110
	
	
	2 tk
	

	13
	Traadiliitmikud
	
	
	12 tk
	

	14
	Hoiatuslint
	
	
	22 m
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Muud materjalid
	
	
	
	

	15
	Paisumisvarupadi 1000x125x40
	
	
	6 tk
	

	16
	Paisumisvarupadi   500x125x40
	
	
	2 tk
	

	17
	Paisumisvarupadi 1000x110x40
	
	
	4 tk
	

	18
	Paisumisvarupadi   500x110x40
	
	
	4 tk
	

	19
	Kuulkraan DN25, PN40, keevis/keevis
	
	
	2 tk
	

	20
	Terasüleminek DN32-DN25
	
	
	2 tk
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Kontrollmõõtesüsteem
	
	
	
	

	21
	Torustike kontrollsüsteemi klemmkarp
	
	IP54
	1 tk
	

	22
	3-juhtmeline ühenduskaabel
	
	3x1,5mm
	3 m
	

	23
	Kaabli väljundi komplekt isolatsiooni kaitsekorgist
	
	
	2 kompl
	


Märkus: 

1. Töövõtja peab spetsifikatsiooni tööde alustamise eel üle kontrollima.

2. Materjalide asendamine tuleb tellijaga kooskõlastada.

3. Sulgarmatuuri spindli pikkused on arvestatud toru teljest.

4. Kaevude kõrgused/pikkused on näidatud joonistel toru pealt kuni maapinnani. Kaevude tellimisel tuleb 
arvestada nende paigaldamise viisi.
5. Materjalide spetsifikatsioon on koostatud montaažiskeemide alusel, lähtudes Logstor-i kataloogi andmetest. Kui Ehitaja kasutab teise tootja materjale või paigaldatav torustik ei vasta montaažiskeemidele, siis Ehitaja peab arvestama muudatustega ja korrigeerima spetsifikatsiooni.
	Projektijuht
	
	
	 Objekt:   KAUGKÜTTETORUSTIK  
	     Töö nr. 
    703825

	Projekteerija
	
	
	 Aadress:  Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond
	TÖÖPROJEKT

	            
	   
	 Joonis:     Materjalide spetsifikatsioon. 
	Leht
	  1 / 3

	
	
	                   
	Köide
	

	
	
	
	Kuupäev
	25.02.25



