
TÖÖDE LOETELU

1. Keldri vahelae soojustamine 
      1. Ajutise sissepääsu rajamine  ja hilisem sulgemine

    - Kaevata hoone välisküljele  vajalik süvend

    - Vajadusel toestada keldri lagi  ( piiratud ulatuses sissepääs läbi korteri 

      põrandaluugi )

   - Lõhkuda piisav ava vundamenti.

   - Tööde lõppemisel  ava soklis sulgeda ja taastada haljastus.

2.  Vahelae puittalade  alade olukorra kontroll

                   Tugevdamise või   asendamise  ning  töötlemise ( immutamise )kohta tehakse
                   täiendav otsus.

3. Sokli  sisepinna  remont  soojustuse alla jäävas osas.

Tihendada tuulekindlalt sokli ja  seina   ühendus

4. Sokli kontroll seestpoolt, vajadusel pragude ja avavuste sulgemine.
Eesmärgiks on rottide ja hiirte  sissetungi vältimine

5. Ventilatsiooniavade kontroll ja  puhastamine.

6. Ventilatsiooniavadele paigaldada terasvõrgud.

7. Keldri vahelae soojustamine  (  Põrand välisõhu kohal 0,18 W/(m2_K))
8. Keldri vahelaele tuuletõkke paigaldus

2. Küttesüsteemi rekonstrueerimine

1. Eskiisprojekti koostamine 

2. Kahetoru süsteemis  torustiku  välja ehitamine koos tasakaalustamis-  ja sulgarmatuuriga

Torustiku jaotus teostatakse kas keldris või esimese korruse põranda  piirkonnas

Keldris tuleb ilmselt kasutada pehmeid ( paenduvaid  torusid )

                  3.  Torustiku isoleerimine keldris

4.    Radiaatorite ja sulgarmatuuri paigaldus

5     Olemasoleva süsteemi demontaaz ja utiliseerimine

3. Pööningu vahelae soojustus.
1. Paigaldada sarikate vahele  tuule suunajad ( tuuletõkkeplaat min 1,3 m kõrguselt)

2. Ehitada pööningu luugile kõrgendusraam vastavalt lisatavale soojustuse paksusele.

4. Paigaldada lisatoed toolvärgi taladele.

5. Vajadusel tugevdada   kahjustatud   sarikaid

6. Ehitada käiguteed 

7. Kontrollida korstende vastavust tuletõkke normidele.

Korstna pind peab olema puitkonstruktsioonidest eraldatud min 100 mm raske kivivillaga ( mahukaaluga üle 100kg/m3). 

8. Paigaldada lisasoojustus   ( näitsek 30 cm tselluvilla )

PS.
Vastavad Eesti projekteerimisnormi EPN 11.1 „Piirdetarindid. Osa 1: Üldnõuded“ (1995, 2004) ja

standardi EVS 837-1:2003 „Piirdetarindid. Osa 1 Üldnõuded“ nõuetele (sisse on viidud ka

temperatuuri korrektsioon 18ºC_22ºC) on piirdetarindite soovituslikud piirsuurused:

Sokkel 0,41 W/(m2_K),

Välissein 0,23 W/(m2_K),

Aken, välisukse klaas 1,7 W/(m2_K),

Välisuks 0,57 W/(m2_K),

Põrand pinnasel 0,29 W/(m2_K),

Põrand välisõhu kohal 0,18 W/(m2_K),

Mitteköetava pööningu põrand 0,18 W/(m2_K),

Katuslagi 0,18 W/(m2_K),

Mitteköetava ruumiga külgnev sein 0,37 W/(m2_K),

Külmasild 0,49 W/(m2_K),

Piirdetarindite majanduslikult optimaalse soojajuhtivuse kohta on välja antud vastav arvutusjuhis

(Hoone piirdetarindi majanduslikult optimaalse soojajuhtivuse arvutusjuhis).

Hoone soojuskoormuse määramise meetod on toodud: „Hoone soojuskoormuse

määramine“.

