TALLINNAS, NÕMME LINNAOSAS,
 PÄRNU MNT 280
 KORTERELAMU PÖÖNINGU REKONSTRUEERIMISE  PROJEKT

OMANIK:	RIHO LAAN

ARHITEKT	MARTIN TRAKSMANN

PROJEKTEERIJA: 	KRISTIINA RASINA-LÕHMUS

OBJEKTI AADRESS: 		     PÄRNU MNT 280
  NÕMME LINNAOSA

TALLINN

STAADIUM: 	PÕHIPROJEKT

Seletuskiri ja joonised

TALLINN                 OKTOOBER	 2011

SISUKORD

I SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA										3	
2.ASENDIPLAANILINE LAHENDUS						3
3.ARHITEKTUURNE LAHENDUS						3
4.EHITUS-KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS					4

5.SISE-JA VÄLISVIIMISTLUS							5

6.KÜTE- JA VENTILATSIOON							5

7.VESIVARUSTUS- JA KANALISATSIOON                                                   6

8.ELEKTRIPAIGALDIS								6

9.TULEOHUTUSNÕUDED								7

10.KESKONNAKAITSELISED LAHENDUSED					11

10. PINDADE KOONDTABEL					12

11.TEHNILISED NÄITAJAD						14

II DOKUMENDID
1.PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

2.PROJEKTEERIMSTINGIMSUTE VÄLJASTAMISE TAOTLUS

3.KRUNDI PLAAN

4.INVENTARISEERIMSJOONISED

### III JOONISED

1.SITUATSIOONISKEEM JA FOTOVAATED

2.KORRUSTE PLAANID

3.KATUSEKORRUSE PLAAN
5. KATUSE PLAAN

6.VAADE TÄNAVALT JA PÄRNU MNT 278 POOLT

7.VAADE HOOVIST JA PÄRNU MNT 282  POOLT

8.LÕIGE  1 ja 2

9.SARIKATE  SKEEM
10.AKENDE – JA USTE SPETSIFIKATSIOON

SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA
	Käesoleva projektiga on antud arhitektuurne  lahendus Tallinnas, Pärnu mnt 280 asuva nelja korteriga korterelamu katusekorruse väljaehitamiseks. Kinnistul paikneb 1929. Aastal Arnold Grünbergi projekti järgi valminud traditsionistlik hoone, mis 2008 a. läbi viidud Nõmme arhitektuuri-ajaloolises inventariseerimises on hinnatud väärtuslikuks. Hoone on ehitatud paaris Pärnu mnt  278 hoonega .
Projekteerimise aluseks on Tallinna  Linnaplaneerimse ameti poolt väljastatud projekteerimistingimused  ja  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kiri 4-1/364.
 Rekonstrueerimisprojekti koostamisel  on arvesatud  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrust nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standardile EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“ ja Nõmme linnaosa ehitusmäärusele II ehituspiirkonna ehitustingimusi, mis on kinnitatud 28.10.2004 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 36.

2.ASENDIPLAANILINE LAHENDUS
       Krunt asub vahetult Pärnu mnt ja Tallinn – Nõmme raudtee ala vahel.  Krundil paiknevad hetkel kahekorruseline nelja korteriga elamu, kuur  ja garaaž. Krunt on piiratud aiaga  ja sinna pääseb Pärnu mnt-lt. Parkimine elanikele toimub aias. Olemasolev haljastus säilib. Piirdeaed säilib olemasoleval kujul.

3.ARHITEKTUURNE LAHENDUS
       	Olemasolev hoone on ristküliku kujuline keldri ja kelpkatusega puithoone.
Hoone esimesel ja teisel korrusel paiknevad eluruumid, kaks korterit mõlemal korrusel.
Katusealune on hetkel kasutuses ladustamispinnana.  Ruumi eluruumina kasutusele võtuks on vajalik katusepinda tõsta. Pööningu pind võetakse peamiselt kasutusele teise korruse korter 4  laiendusena ja väiksemal osal korter 1 pööninguruumina. 
Teise ja kolmanda korruse vaheline trepp uuendatakse. Maja tagusele WC-dega tuulekojale rajatakse uus vundament , suurendades maja aluseid ruutmeetreid 3,8 m2.  Lisandub uus uks keldrisse pääsemiseks.  
Pööningule rajatavasse Korteri 4 laiendusse pääseb Korterist 4 rajatava keerdtrepi kaudu või ukse kaudu trepikojast. Teiselt korruselt pööningule viiv trepp rajatakse esimese ja teise korruse vahelise trepi eeskujul. Käsipuud ja seinalaudis  rajatakse analoogselt korrus all olevaga. Korter 1 valdusesse jäävale pööningupinnale pääseb trepikojast ukse kaudu. Katusealuse valgustamiseks ehitatakse hoovi poolsesse külge välja katuseuugid.
Hoone laudis restaureeritakse ja uuendatavale osale kasutatakse voodrilaudu ja detaile algupäraste eeskujul. Aknad ja uksed restaureeritakse. Uute akende ja uste juures jälgitakse sobivust vana majaga.  Akendel kasutatakse prosse .
Katusekattena kasutatakse punaseks värvitud tsingitud  Klassik profiilplekki.

4.EHITUS-KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS
          Katusekandjateks on  kaks pea tala 140 x 320, millele toetuvad 75 x 150 puitsarikad ja pennid, mis toetuvad  tõstetud seinakonstruktsioonile.
Olemasolev plekk-katus on planeeritud eemaldada, et oleks võimalik teha katusele korralik aluskate ja tuulutusvahe. Sarikate vahele paigaldatakse mineraalvill. Otse  sarikate peale paigaldatakse mineraalvillast tuuletõkkeplaat. Sarikad kaetakse seest poolt kipsplaatidega (2x15 mm).
Vahelaetalade koormuse vähendamiseks eemaldatakse  olemasolev täide (šlakk), mille asemele paigaldatakse mineraalvill.
Vahelaele tulev normatiiv kasuskoormus on 2.0 kN/m2 . 
Normatiivne  lumekoormus, mis kantakse üle vahelaele toolvärkide kaudu on 1.5 kN/m2 arvestatuna horisontaalsele pinnale.
Uued põrandad tehakse põrandalaudadest, puitlaastplaadist või kipsplaatidest, millele paigaldatakse vajadusel viimistlus (parkett, vaip vms). Kipsplaatidest põrand tuleb teha niisketesse ruumidesse ja sinna kuhu  paigaldatakse põrandaküte. Uued põrandad toetatakse puitlaagide kaudu olemasolevatele vahelaetaladele. Talade ja laagide vahele paigaldada löögimüra summutavad kummiklotsid. 
Mittekandvad seinad tehakse puitkarkassil kipsplaatseintena.  Kahe korteri omandi vaheline sein  ja trepikoja sein  tehakse teraskarkass-seinana, mis kaetakse mõlemalt poolt tulekindlalt  kahe kihi kipsplaatidega.
Kõik mõõdud täpsustada ehitustööde käigus.
Konstruktsioonid lahendab ehitustöövõtja tööprojektis vastavalt tegelikule olukorrale.

5.SISE-JA VÄLISVIIMISTLUS
            Siseruumide viimistlus teostatakse vastavalt omaniku soovile.
 Niisketes ruumides paigaldatakse põrandale keraamiline plaat.
Olemasolev fassaad on kaetud laudisega ja on helekollast värvi.
Olemasolevat laudist  ei muudeta. Räästaaluses ja hoovi poolsel laiendusel, ning vintskappidel kasutada olemasoleva laudisega sama profiili.
Maja uuel värvimisel eelistada ajaloolist linaõlivärvi ( nt Uula 2009 Olki).
 Enne uue värvikihiga katmist vana värv eemaldada.
 Valdav osa majast katab horisontaalne laudis, soklist kuni esimese korruste aknaaluste piirde liistuni vertikaalne laudis. Hoone sokkel  krohvitud , valge. 
Akende piirdeliistud ja maja nurgaliistud on pruuni värvi ( nt Uula 4040 Terra).
Olemasolevad korstnad on laotud punastest savitellistest. Korstnad vajavad täies mahus uuendamist, kuna on täielikult amortiseerunud. Uued korstnad laduda tellistest.
Pööningu korrusest peale lisandub parempoolsele korstnale uus lõõr. Millele rajatakse ümber kahekorsest veekindlast kipsist karp, kuhu tuleb sisse teha kontrollluugid.
 Korstendele paigaldada ilmastku kaitseks otstesse korstnaplekid ja mütsid.
Uus paigaldatav klassik profiiliga tsinkplekk  värvida analoogse tooniga kui vana tsinkplekk-katus, nt  RR29 Red.
Olemaolevad aknad on plaanis järk järgult restaureerida. Uutel akendel kasutada olemasolevatega sarnast jaotust , et aknad sobituksid hoone välisilmesse.
Uute akende raamide värvitoon peab ühitima olemasolevate akende värvitoonidega.
Hoone välisuksed vajavad restaureerimist. Uste kohale paigaldada varikatused.
Vanad katusekonstruktsioonid, katuseplekk ja vahelael asuv šlakk eemaldatakse ja utiliseeritakse.
Taaskasutuseks kõlblikud detailid ladustatakse kinnistul ja kasutatakse võimalusel uue hoone ehitusel.
Ehitustööd on plaanis teostada kahes etapis, kus esimeses järjekorras vahetatakse välja vana katus, teises etapis renoveeritakse vana hoovi poolne kuivkäimlatega trepikoda.

6.KÜTE- JA VENTILATSIOON

Korterit  on võimalik kütta tuppa ehitatava kamin-ahjuga, millel on soemüür.
Pööningu korrusele lisatakse korstnale uus lõõr , et võimalda pööningule ehitatavate ruumide kütmist.  Vahelae konstruktsioonide ebapiisavusel (selgub  šlakki ja viimistluskihtide eemaldamisel)  lisada toetavad konstruktsioonid.
Põhiline kütmine toimub õhksoojuspumbaga, mis paigaldatakse seinale
Vannituppa on ette nähtud elektriline põrandaküte. Põrandakütte kaablit ei tohi paigaldada kappide ja vannide alla.

7.VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON
 	Hoonel on kehtiv veevarustuse ja kanalisatsiooni leping Tallinna Veega.
Korterit varustatakse veega olemasolevast püstikust, mida pikendatakse pööningule ja kööginurka.  Torude vedamisel jälgida, et ei vigastataks kandvaid konstruktsioone.
Reoveed on planeeritud juhtida olemasolevatesse püstikutesse.
Püstiku õhutustoru viiakse katusele.

Sademevee äravool katuselt toimub vihvaveetorude kaudu, tänava poolses küljes on  soovitatav rajada settekaevud vihmaveetorude alla, millest juhtida vesi torudega edasi kinnistule ja hajutatatakse  pinnasesse.

8.ELEKTRIPAIGALDIS
	Korterite elektrivarustus on ette nähtud Eesti Energia AS mõõtkilbist, kus asub kahetariifne arvesti.
Elektrilised põhinäitajad:
toitepinge  230 V
lubatav peakaitselüliti  3x 25 A
	Kõik pistiku pesad peavd olema maanduskontaktiga. Kõik elektriseadmete normaalsed pingevabad metallosad maandatakse. 
	 Ruumides on soovitatav kasutada säästulampidega valgusteid.
	Pesuruumide valgustid peavd olema niiskuskindlad.

Elektripaigaldis tuleb välja ehitada sellekohase projekti järgi.

9. TULEOHUTUSE NÕUDED
9.1 Alused:

VV 27.10.2004.a määrus nr.315 ”Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a määrus nr 67.

Euroopastandardist EN 13501-1:2007+A1:2009

Korterelamu tulepüsivus on TP-2. 
Rekonstrueeritava hoone kasutusviis I. 
Evakuatsiooni väljapääsude arv 1.

Hädaväljapääsud – aknad.

Evakueritavate inimeste arv – kuni 20.

9.2 Nõuded olemasolevatele ehitistele

Ehitise kasutamine : I kasutusviis
Tuletundlikkus :
seinad ja lagi B-s1,d0
välisseina välispind B-s1,d0
vahelaed B-s1,d0
katusekate on plekk - klass BROOF

Ehitise tuleohutuse tagavad põhikonstruktsioonide tulepüsivus,
viimistlusmaterjalide tuletundlikkus, evakuatsiooni teede kindlustamine,
suitsueemaldamise võimalus.

Konstruktsioonide ja kogu tulepüsivust iseloomustavad näitajad:

- kandvad seinad R60

- vahelaegi korterite ja pööningu vahel R60

- katuselagi R60 (kahekordne kipsplaat)

- tuletundlikkus B-s1,d0

Eraldi tuletõkkesektsioonid moodustuvad:
- seinad trepikoja  ja korterite vahel
piirete tulepüsivusega R60 ja uste tulepüsivusega EI-30
- uued tuletõkkesektsioone eraldavad seinatarindid on  projekteeritud – REI 60
.- katusealused ruumid on piirete tulepüsivusega R30
- trepikojast on projekteeritud luukredel katusele,  tulepüsivusega EI15. 
Katusele kinnitatakse statsionaarselt redel.
-kui viilualused ehitatakse kinni, siis tuleb viilualuste  alla pääsemiseks paigaldada luugid EI -30.

9.3  Tuletõrjeautode juurepääs hoonele toimub Pärnu mnt.-lt.

9.4  Tuleohutusnõuetele vastavad kaugused ( isolatsiooni pealt ): 
• Kaugus kandvate ehitisteni on 50 mm õhuruumi või vastavalt 50 mm paksuselt kivivilla, mille mahukaal on vähemalt 100 kg/m³. Tavalise mineraal-klaas või puistevilla kasutamine on keelatud. 
• Põlevast materjalist ehitisosadest, nagu vahe- või katuslaest läbiminekul tuleb lisakaitsena paigaldada vähemalt 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojustpidavat materjali nagu näiteks kivivill, mis kinnitatakse tihedalt lõõri seina välispinnaga ja vajaduse korral eraldatakse kaitseümbrisega lae põlevast soojusisolatsioonimaterjalist. Põlevast materjalist tarindiosa, nagu näiteks vaheseina ja suitsulõõri ühenduskohale paigaldatakse samuti vähemalt 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla. 
• Katuseroovide laudise, põranda laudise, seinakatte välispinna jms. põlemisohtlike konstruktsioonide katte äär võib ulatuda suitsulõõri välispinnani, kui laudvoodri või katte paksus ei ületa 30 mm.

9.5  Igas koreteris  peavad olema esmased tulekustutusvahendid.

Nende all on mõeldud kantavaid vahendeid, mis on valmis kiireks kasutamiseks ja tulekahju korral kiiresti kättesaadavad.

Hoones peab olema igasse korterisse paigaldatud vähemalt üks autonoomne

tulekahjusignalisatsiooniandur. Anduri asukoht täpsustada ehituse käigus,

soovitatakse paigaldada andur igale korrusele (korter 4 puhul).

Hoone trepikotta paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS),
 asukoht täpsustada ehituse käigus. 

Hoone trepikoja puidust treppide kohale paigutatakse tarbeveel töötav sprinker,
asukoht täpsustatakse ehituse käigus.

Suitsu eemaldus hoone korteritest  toimub loomuliku tõmbe teel.
Suitst eemaldus trepikojast toimub iga korruse tasapinnalt,
 seestpoolt avatavatest akendest.

9.6 

Suitsulõõrid eraldatakse puitkonstruktsioonidest katikuga, 23 cm lõõri sisepinnast. Kamina  ees kasutada kaitset (kaitset teostada vastavalt EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009    nõuetele).

Igal küttekoldel peab olema omaette lõõr.

Iga suitsulõõri põhjas peab olema tahmaluuk. tahmaluugi põrand tuleb valada betoonist, kaldega avast tahapoole. Korstna ehitamisel jälgida ohutuskujasid. 
Pööningu korruse küttekolde jaoks lisatakse terasmoodullõõr. Mis kinnitatakse tellistest,

mittesüttiva taastatava  korstna külge. 
Moodulkorstna paigaldamisel tuleb jälgida standardi EN 13501-1:2007+A1:2009 poolt esitatud nõudeid ja toote paigaldus juhendit. 
Suitsulõõri paigaldamist kohta, kus esineb normist kõrvalekaldeid, tuleks eelnevalt nõu pidada järelvalveametnikega.  
Suitsukorsten peab ulatuma katusekatte pinna või muude ehitusosade suhtes nii kõrgele, et oleks tagatud küllaldane tuleohutus ja tõmme, katuse pinnast vähemalt 800 mm kõrgemale ( v.t. joonis ) 
Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. 
Suitsulõõre peab tahmast puhastama kutseline korstnapühkija vastavalt eeskirjadele.

10.KESKONNAKAITSELISED LAHENDUSED

Projektiga ei kaasne keskkonda saastavat tegevust. 
Tekkivad olmejäätmed sorteeritakse liikide kaupa eraldi prügikonteineritesse.

Ehitusjäätmete käitlemine toimub vastavalt jäätmekavale.
Ehitustööde käigus tekkivad lammutusjäätmed tuleb sorteerida liigiti.
Käitlemise korraldajaks võib olla vastavat luba omav ettevõte.
Lammutatavate konstruktsioonide materjalid:
Lammutatav valtsplekk-katus ca 200 m2 
Eemaldatav šlakktäide ca 24 m2 – kogutakse konteinerisse
Prügikonteiner – krundil olemasolev.
Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine peab olema vastavuses
 „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“ peatükis 3. Ehitusjäätmete käitlemise nõuded.

11. RUUMIDE KOONDTABEL

| RUUMI NIMETUS | Eluruumide pind (m2) |  | Mitteelupind (m2) | Kasulik pind (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elamispind (m2) | Abipind (m2) |  | Kokku (m2) |
| KORTER 1 |  |  |  |  |
| Tuba | 21,0 |  |  | 21,3 |
| Tuba | 10,2 |  |  | 10,2 |
| Köök |  | 5,7 |  | 5,7 |
| WC |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Dušš |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Koridor |  | 3,9 |  | 3,9 |
| Tambur |  |  | 3,0 | 3,1 |
| Esik |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Pööning |  |  | 26,1 | 26,1 |
| Kokku Korter 1: | 31,2 | 15,3 | 29,1 | 76,0 |
| KORTER 2 |  |  |  |  |
| Esik |  | 3,0 |  | 3,0 |
| Tuba | 6,7 |  |  | 6,7 |
| Tuba | 15,4 |  |  | 15,4 |
| Köök |  | 6,2 |  | 6,2 |
| WC |  | 1,8 |  | 1,8 |
| Tuba | 12,0 |  |  | 12,0 |
| Kokku Korter 2: | 34,1 | 11,0 |  | 45,1 |
| KORTER 3 |  |  |  |  |
| Elutuba | 23,5 |  |  | 23,5 |
| Tuba | 12,3 |  |  | 12,3 |
| Tuba | 7,0 |  |  | 7,0 |
| Tuba | 5,7 |  |  | 5,7 |
| WC |  | 2,2 |  | 2,0 |
| Tuba | 6,0 |  |  | 6,0 |
| Kokku Korter 3: | 54,5 | 2,2 |  | 56.7 |
| KORTER 4 |  |  |  |  |
| Elutuba/Köök | 25,4 |  |  | 25,4 |
| WC |  | 2,2 |  | 2,2 |
| Trepp |  | 6,9 |  | 6,9 |
| Magamistuba | 11,9 |  |  | 11,9 |
| Korrusel 2 kokku: | 37,3 | 9,1 |  | 46,9 |
| Tuba | 24,6 |  |  | 24,6 |
| Vannituba |  | 7,9 |  | 7,9 |
| Kabinet | 20,8 |  |  | 20,8 |
| Panipaik |  | 12,3 |  | 12,3 |
| Pöönigul kokku: | 45,4 | 20,1 |  | 65,5 |
| Kokku korter 4: | 82,7 | 29,2 |  | 111,9 |
| Üldkasutatav trepikoda |  |  | 8,1 | 8,1 |
|  |  |  | 9,3 | 9,3 |
|  |  |  | 6,6 | 6,6 |
| Kokku |  |  | 24,0 | 24,0 |
| Tambur |  |  | 3,1 | 3,1 |
| Kelder |  |  | 15,7 | 15,7 |
| KOKKU | 213,5 | 59,3 | 71,0 | 334,2 |

### 12. TEHNILISED NÄITAJAD

| Nr. | Näitaja |  | Kokku | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krundi pind |  | 1192 | m2 |
| 2. | Hoone alune pind |  | 160 | m2 |
| 3. | Täisehituse protsent |  | 4,6 | % |
| 4. | Ehitise suletud brutopind |  | 394 | m2 |
| 5. | Ehitise suletud netopind |  | 359 | m2 |
| 4. | Eluruumide pind | sh elamispind | 213,5 | m2 |
|  |  | sh abipind | 59,3 | m2 |
|  | Kasulik pind |  | 334,2 | m2 |
| 5. | Pööning |  | 114,5 | m2 |
|  | Eluruumide pind | sh elamispind | 45,9 | m2 |
|  |  | sh abipind | 21,7 | m2 |
|  | Kasulik pind |  | 67,6 | m2 |
| 7. | Hoone pikkus |  | 13.77 | m |
| 8. | Hoone laius |  | 11.58 | m |
| 9. | Hoone kõrgus |  | 11.00 | m |
| 10. | Hoone maht |  | 1440 | m3 |
|  | Hoone korruste arv |  | 2 +1 |  |
|  | Katusekatte materjal |  | Tsingitud Klassik profiil |  |
|  | Välisviimistluse materjal |  | laudis |  |
|  | Kanalisatsiooni liik |  | lokaalne |  |
|  | Veevarustuse liik |  | tsentraalne |  |
|  | Küttesüsteemi liik |  | Ahi/ elekter/õhk-soojuspump |  |
|  | Kütte liik |  | tahke |  |
|  | Elektri liik |  | 220 V |  |
|  | Tulepüsivusklass |  | TP -2 |  |