Korterelamu rekonstrueerimisprojekti lähteülesanne

# Üldosa

Töömahuks on korterelamu rekonstrueerimiseks vajalikud projekteerimistööd. Rekonstrueerimise aluseks on  käesolev lähteülesanne  ja  majandus- ja taristuministri määrus nr 13 „Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused“ https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023013

Lähteülesande ja toetuse määruse nõuete vastuolu korral on määravaks toetuse aluseks oleva määruse tingimused.

Rekonstrueeritav hoone:

| Ehitisregistri kood |  |
| --- | --- |
| Korruste arv | 5 |
| Korterite arv | 58 korterit + 6 äripinda |
| Kütteallikas (kaugküte, gaasikatel, ahjud jms) | Kaugküte |
| Gaasiseadmed korterites (ei ole/on – seadmete loetelu) | Gaasiseadmed on ~35% korterites - veesoojendid, gaasipliidid (kuid enamik kortereid läks üle elektrile) |

Olemasolevad alusmaterjalid:

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Inventariseerimise joonised | Jah | Vaata lisa |
| Energiaaudit | Jah | Vaata lisa |
| Energiamärgis | Jah | Kaalutud energiaerikasutus: 151 kWh/m2 a KEK Energiamärgis: D |
| Eelnevalt koostatud rekonstrueerimisprojektid | Jah | 2015 fassadi remondi projekt |
| Lisamaterialid (nõudmisel) | Jah | Fassadide/seinade tehniline uuring – Mar 2024 Maja tehniline audit – 1988 Ventilatsiooni audit/kaardistamine – 1976 |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

Eelnevalt teostatud rekonstrueerimistööd:

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Katusekatte vahetus | Jah | 2012. a, SBS-kattega lamekatus |
| Katuslae või pööningu soojustamine | Jah | 2010. a, puistevillaga |
| Välisseinte soojustamine | EI |  |
| Sokli soojustamine | EI |  |
| Sillutisriba uuendamine | EI |  |
| Akende vahetus (vahetuse %) | Jah | 90% aknaid on vahetatud 2-kordsete PVC paketide vastu. |
| Küttesüsteemi rekonstrueerimine | Jah | 2010. a, terasplekkradiaatoritega kahetorusüsteem |
| Veetorustike vahetus | JAH | 2009. a, uus veetorustik (külm vesi) |
| Kanalisatsioonitorustike vahetus | JAH | Kanalisatsiooni vahetus 2009. a |
| Elektrisüsteemi uuendamine | JAH | 2006. |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

## Üldised kvaliteedinõuded:

Koostatud projekt peab järgima kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

Peamised projektdokumentatsiooni koostamise alusdokumendid:

- Majandus- ja taristuministri määrus Nõuded ehitusprojektile

- Siseministri määrus Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

- EVS 932 Ehitusprojekt

- EVS 812 Ehitiste tuleohutus

- EVS 835 Hoone veevärk

- EVS 842 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- EVS 844 Hoone kütte projekteerimine

- EVS 846 Hoone kanalisatsioon

- EVS 860 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine

- EVS 885 Ehituskulude liigitamine

- EVS-EN 16798. Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast.

- EVS-HD 60364 Ehitiste elektripaigaldised

- EJKÜ soovitus / 2019 Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad

Hoone piirde ja kandekonstruktsioonide kavandatav kestvus pärast rekonstrueerimist on vähemalt 50 aastat. Tehnosüsteemide kavandatav töö- ja kasutusiga pärast rekonstrueerimist on vähemalt 25 aastat.

## Toetuse määruse tingimustest tulenevad üldised tehnilised nõuded:

Rekonstrueerimistööd peavad vastama järgnevatele tehnilistele nõuetele:

- energiatõhususarvu klass vähemalt C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²*a));

- katuse soojusläbivus U≤0,12 W/(m²*K);

- välisseinte soojusläbivus U≤0,20 W/(m²*K);

- paigaldatavate akende soojusläbivus U≤1,10 W/(m²·K);

- välisseina ja akna liitekoha arvutuslik keskmine joonsoojusläbivus ≤0,05 W/(m*K);

- keskküttesüsteemi puhul peab süsteem olema reguleeritav (radiaatoritele tuleb paigaldada piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23oC;

- paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid;

- sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadme paigaldamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema vähemalt 70%;

- kui ventilatsiooniseadme soojustagastuseks kasutatakse vahesoojuskandjat (näiteks väljatõmbeõhu soojuspumbaga soojustagastus), peab soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema vähemalt 50%;

- soojussõlmes vastavate soojustarbijate olemasolul peab olema ruumide kütteks, sooja vee valmistamiseks ja ventilatsiooniõhu kütteks kasutatav energia eraldi mõõdetav;

- soojuspumbaga soojustagastuse puhul peab soojuspumba tarbitav elekter ja soojuspumba toodetav soojusenergia olema eraldi arvestitega mõõdetav;

- kaugküttega korterelamus tuleb luua soojussõlme välisele elektritoitele ümberlülitamise võimalus;

- sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmetel peab olema järelküttekalorifeer, mis võimaldab tagada sissepuhke temperatuuri 18oC;

- sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A);

- väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s ja pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s.

- korterites asuvad ruumiõhust sõltuvad loomuliku tõmbega korstnalõõriga ühendatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad tuleb eemalda, välja arvatud kinnise põlemiskambriga ruumiõhust sõltumatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad.

Tehniliste nõuete erisused:

- Üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule hoonestusalale jääva, väärtusliku üksikobjektina määratletud, kultuurimälestiseks tunnistatud, muinsuskaitsealal asuva või UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal asuva korterelamu rekonstrueerimisel jäetakse aknad uute vastu vahetamata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet ei ole andnud luba akende vahetamiseks ja fassaad jäetakse nõutud soojusläbivuse tasemest vähem soojustatuks või soojustamata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet on keelanud välisseinte lisasoojustamise. Toetuse saamiseks peab rekonstrueerimistööde elluviimisel hoone energiatõhususarvu väärtus olema vähemalt ühe energiatõhususarvu klassi võrra kõrgem kui taotlusega esitatava mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise väärtus.

- Juhul, kui ventilatsioonisüsteem ei ole soojustagastusega peab energiatõhususarvu klass olema vähemalt D (energiatõhususarv ETA ≤180 kWh/(m²*a)).

- Kaugküttevõrguga ühendamata korterelamu või kaugküttega, mis töötab ainult kütteperioodil, ühendatud korterelamu, kus sooja tarbevett valmistatakse lokaalselt elektriboileritega, rekonstrueerimisel tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass D (energiatõhususarv ETA ≤180 kWh/(m²*a)). Juhul, kui ventilatsioonisüsteem ei ole soojustagastusega, peab energiatõhususarvu klass olema vähemalt E (energiatõhususarv ETA ≤220 kWh/(m²*a)). Nimetatud erisus ei laiene korterelamule, mis rekonstrueerimise käigus ühendatakse kaugküttevõrguga.

- Tõhusa kaugküttevõrguga, mis töötab aasta läbi, ühendatud korterelamu rekonstrueerimisel on väljatõmbeõhu soojuspumba kasutamine lubatud viie või enama korrusega korterelamutes.

- Ehitusprojekti staadiumid

|  | Tellitavad staadiumid | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Eelprojekt | JAH | Eelprojekt koostatakse üldise lahenduse kooskõlastamiseks ja ehitusteatise taotlemiseks. Hoone arhitektuurne kontseptsioon töötatakse välja koostöös Tellijaga. |
| Põhiprojekt | JAH | Põhiprojekt kooskõlastatakse Tellija poolt. |
| Tööprojekt | Ei |  |

Projektdokumentatsioon antakse valmimisel Tellijale üle digitaalselt allkirjastatuna digitaalsel andmekandjal koos vastavate lubade ja kooskõlastustega. Digitaalne eksemplar peab sisaldama kogu projektmaterjali koos vastava sisujuhiga.

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

- Arhitektuur ja konstruktsioonid

## Asendiplaan

Asendiplaani või asendiskeemi osa ehitusprojekt koostatakse mahus, mis on vajalik kooskõlastamiseks, ehitusteatise väljastamiseks ja krundil taastamistööde tegemiseks.

## 2.2 	Hoonevälised tööd

Täpsem tööde maht selgub peale hoone tehnilise seisukorra ülevaatust projekteerija poolt. Planeeritavad tööd:

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Välistreppide lammutamine ja uute rajamine | Jah | Trepikodade sissepääsud ja bürooruumid (tänavalt) ja sissepääsud keldritesse (hoovist) vajavad remonti |
| Sillutisriba eemaldamine ja uue rajamine (betoon, kivi) | Jah | Vajab remonti |
| Paigaldatakse betoonist rennid sadevee hoonest kaugemale juhtimiseks | Jah |  |
| Varikatuste eemaldamine ja uute rajamine | Jah | Mõned sissepääsud on varikatustega |
| Tuulekodade eemaldamine ja uute rajamine | Jah | Trepikodade välisuksed vajavad vahetust |
| Käsipuud välistreppidele | jah |  |
| Kaldteed välistreppidele | Jah |  |
| Liftide rekonstrueerimine | Jah | Liftide uued mootorid ja kabiinide rekonstrueerimine (eraldi projekti pole vaja) |
| Uute liftide rajamine | Ei |  |
| Prügimaja ehitus või renoveerimine | Ei |  |
| Rattaparkla ehitamine | Ei |  |
| Parkla uuendamine või uue parkla rajamine | Ei |  |

- Välistreppide uuendamisel peavad astmed olema mittelibiseva pinnaga (minimaalselt R11).  Juhul kui astmeid on rohkem kui 3, siis peavad astmed olema varustatud käsipuuga mõlemal küljel. Trepiastmed peavad olema kontrastsed võrreldes ümbritseva põrandaja/või maapinnaga. Tagada astmete laius minimaalselt kas 300 mm (varikatuse all) või 400 mm (katmata) ning maksimaalne kõrgus kas 160 mm (varikatuse all) või 130 mm (katmata) olukorras, kus hoone kinnistu piir või hoone ruumikuju seda võimaldavad.

- Kui hoone kinnistu piir ja maapinnareljeef seda võimaldavad, peab igasse trepikotta pääsema kaldtee abil, mille kaldenurk on maksimaalselt 10%, soovituslikult 6%.

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

## Vundament, sokkel ja kelder

Sokkel soojustatakse.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Sokli soojustamine (liitsüsteem [SILS], tuulutatav süsteem) | Jah | Sils |
| Sokli viimistlus (fassaadiplaat, krohv, muu) | Jah | Mosaikrohv/kivi |
| Vundamendi maa-aluse osa soojustamine | Ei |  |
| Keldri lae soojustamine | Ei |  |
| Keldri põranda uuendamine (uus põrand, olemasoleva tolmuvabaks muutmine) | Ei |  |
| Tehnoruumide remont | Ei |  |
| Olemasolevate keldribokside lammutus ja uute ehitus (puitseinad, metallist võrkseinad) | Ei |  |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

## Välisseinad

Hoonepiirded lisasoojustatakse nii, et oleks välditud külmasillad (fRsi≥0,8; aken-välissein liitumisel fRsi≥0,7) ja et piirete soojuskaod tagaks toetusmeetme tehniliste tingimuste ja eesmärgiks seatud energiatõhususarvu saavutamise.

|  | Märkused |
| --- | --- |
| Soojustussüsteem (liitsüsteem [SILS], tuulutatav süsteem, muu, otsustatakse koostöös projekteerijaga) | Sils |
| Fassaadi viimistlusmaterjal (õhekrohv, fassaadiplaat, fassaadikivi, muu, otsustatakse koostöös projekteerijaga) | Tänavapoolt mosaiikkrohv (originaalkate – terrasiit) |
| Välisseinad soojustatakse tehases eeltoodetud elementidega | Ei |

Eeltoodetud elementide kasutamisel peab olema välisseina elementide kandekonstruktsioon, soojustus ja põhimahus elemendi välisviimistlus teostatud tehases. 2/3 fassaadi pinnast peab olema tehases lõplikult viimistletud. Välisseina element peab olema vähemalt korterelamu ühe korruse kõrgune ja aknad peavad olema paigaldatud välisseina elementi tehases.

| ## Lisamärkused: | ## Maja ei ole muinaskaitse all, kuid ajaloolise ilme säilitamine on soovitav |
| --- | --- |

## Rõdud ja lodžad

Uute rõdude rajamise puhul otsustatakse täpne rõdude suurus koostöös projekteerijaga. Üldjuhul võiks rõduplaadi laius mõõdetuna välisseinast olla 1,2…1,5 m. Juhul, kui esimesel korrusel ei ole rõdusid, tuleb arvestada ka esimesele korrusele rõdude rajamisega.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Uute rõdude rajamine | Ei |  |
| Olemasolevate rõdude rekonstrueerimine | Jah | Vajadusel kinniehitatud (prantsuse) rõdude taastaine vastavalt algse projektile |
| Rõdupiirete vahetamine |  |  |
| Rõdude klaasimine |  |  |
| Lodžade kinni ehitamine soojustatud piirdega |  |  |
| Lodžade soojustamine ilma kinni ehtimata |  |  |
| Lodžade klaasimine |  |  |
| Lodžade piirete vahetus |  |  |

| ## Lisamärkused: | ## Majal pole tavalisi rõdusid, ainult prantsuse rõdud (mõned on kinni müüritud) |
| --- | --- |

## Katus

Kasutusest välja jäävad ventilatsioonišahtid ja korstnad lammutatakse alates pööningu või katuse tasapinnast. Katuselt eemaldatakse mittevajalikud kommunikatsioonisüsteemid. Kasutusele jäävad ventilatsioonišahtid korrastatakse ja ehitatakse ümber vastavalt projekteeritavale ventilatsioonilahendusele.

|  | Märkused |
| --- | --- |
| Olemasolev katusekate (bituumenrullmaterjal, plekk, eterniit, muu) | Bituumenrullmaterjal |
| Projekteeritav katusekate (bituumenrullmaterjal, plekk, eterniit, muu) | Ei, katusekate on vahetatud |
| Katusekonstruktsioonid (võimalusel säilitatakse, vahetatakse) | Raudbetoonist õõnespaneelid, säilitatakse |
| Sadeveesüsteemid (võimalusel säilitatakse, vahetatakse) | Raudbetoonist veerennid, plekk vihmaveetorud. Võimalusel säilitatakse |
| Katuse- või pööninguluugid (võimalusel säilitatakse, vahetatakse) | Vintskapi aknad vajavad vahetust |
| Pääsuteed katusele või pööningule (võimalusel säilitatakse, vahetatakse) | Vahetatakse |
| Katus soojustatakse tehases eeltoodetud elementidega | EI |

Katuse rekonstrueerimisel kasutatavad eeltoodetud elemendid vähemalt kandekonstruktsiooni ja soojustuskihi osas olema tehases koostatud. Katusekatte paigalduse võib teha ehitusobjektil.

| ## Lisamärkused: | ## Katus – bituumenrullmaterjal raudbetooni peal ## Katuse vintskapid – bituumenrullmaterjal plekki peal |
| --- | --- |

## Avatäited

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Seni vahetamata akende vahetamine | JAH | Ligikaudu 10% akendest on vanad puitraamiga aknad |
| Kõikide akende vahetamine | EI |  |
| Aknaraami materjal (PVC, puit, puit-alumiinium) | PVC |  |
| Aknaraami toon (valge, mõni muu toon) | VALGE |  |
| Päikesekaitse klaasid | EI | Suvise kõrge ruumitemperatuuri vähendamiseks paigaldatakse lõuna ja lääne orientatsiooniga akendele päikesekaitse klaasid. Klaaspakettide päikeseläbivustegurit (g) ei ole soovitatav valida alla 0,4, et oleks tagatud piisav loomulik valguse juurdepääs. |
| Aknad paigaldatakse soojustuse tasapinda | EI |  |
| Soojustatakse täiendavalt aknapaled (aknaid soojustuse tasapinda ei tõsteta) | JAH | Külmasildade vältimiseks |
| Korteriakende avatavus (kõik aknad kald- ja pöördavatavad, vähemalt 50% akna pinnast avatav) |  |  |
| Trepikoja ja keldri akende avatavus | JAH |  |
| Aknaavade lõikamine (lõigatakse aknaava välised „randid“, aknaava lõigatakse allapoole suuremaks) | EI |  |
| Uute akende suurus (paigaldatavad aknad võivad olla olemasolevast aknaavast igast küljest väiksemad kuni 3 cm) | EI |  |
| Trepikoja välisuste vahetamine | JAH |  |
| Korteriuste vahetamine | EI | Paigaldatavad uksed vastavad heliisolatsiooniindeksi Rw 38dB ja tuletõkkeklassi EI30 nõuetele. |
| Keldri, tehnoruumide jms uste vahetamine | JAH |  |
| Üldkasutatavate ruumide lukkude sarjastamine | JAH |  |

| ## Lisamärkused: | ## Hoone aknad on osaliselt vahetatud PVC-raamiga pakettakende vastu. Mõned üksikud aknad on vanad ammortiseerunud puitraamiga aknad ja vajavad vahetust. PVC-akende osakaal on 91%. Trepikodade välisuksed on metalluksed – vajavad vahetust. Pööningu (vintskapide) aknad samuti vajavad vahetust. |
| --- | --- |

## Siseviimistlus

- Korterites ja trepikodades teostatakse torustike läbiviikude ja aknapalede viimistlus ning uute aknalaudade paigaldus. Šahtide avamisel šaht sulgetakse ja viimistetakse.

- Trepikodade, lodžade ja keldri siseviimistluse täpne lahendus otsustatakse koostöös projekteerijaga.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Vannitubade viimistlus | EI | - Šahtide avamisel taastatakse algolukord (eelnevalt plaaditud seinad plaaditakse) |
| Trepikodade siseviimistlus | JAH |  |
| Trepikodadesse uued käsipuud | EI |  |
| Treppide plaatimine | EI |  |
| Lodžade siseviimistlus | EI |  |
| Keldri siseviimistlus | EI |  |

| ## Lisamärkused: | Trepikodad vajavad vaid kosmeetilist remonti |
| --- | --- |

## Tehnosüsteemid

- Teostatavad tehnosüsteemide läbiviigud tuleb tihendada vastavalt tuleohutuse nõuetele.

## Soojusvarustus ja küte

Mitteköetavates ruumides (kelder, pööning jms) asuvad torustikud isoleeritakse.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Olemasolev kütte jaotussüsteem uuendatakse (paigaldatakse uus kahetoru radiaatorsüsteem) | EI | - Küttesüsteem on renoveeritud |
| Olemasolev kütteallikas vahetatakse uue vastu (minnakse üle soojuspumbale, minnakse üle kaugküttele vms) | Ei |  |
| Olemasolev kütteallikas rekonstrueeritakse (kaugkütte soojussõlm, gaasikatel jms) | Jah | - Lisatakse vent.kalorifeer (soojustagastusega ventilatsioon) |
| Soojussõlm asendatakse uuega | Jah | - Soojussõlm on paigaldatud 2010. aastal ja on amortiseerunud |
| Vannitoa siugtorud (eemaldatakse, säilitatakse, asendatakse uutega) | EI | Tsentraalne soojaveevarustus puudub, vaid külmvee |
| Individuaalsete kulumõõtjate paigaldus | Ei |  |

| ## Lisamärkused: | Korterelamu soojusenergiaga varustamist tagab AS Utilitas kaugküttesüsteemist maa-aluse soojustrassi kaudu. Kaugkütte ühenduse tüüp on sõltumatu (soojusvahetiga). Hoone keldrikorrusel asub automatiseeritud. Küttevee temperatuuri reguleerimine toimub vastavalt välisõhuandurile. Küttesüsteemiks on terasplekkradiaatoritega kahetorusüsteem. Sooja tarbevett valmistatakse igas korteris individuaalse elektri- või gaasiboileriga. |
| --- | --- |

## Ventilatsioon

Ventilatsioonisüsteemi  õhuvooluhulgad peavad olema tagatud ööpäevaringselt. Ventilatsiooniprojektis peab ära lahendama õhu liikumise korterisiseselt (sh. siirdõhu liikumine) ja köögikubude toimimise lahenduse.

Näha ette õhuvahetus ka trepikodades, keldrites ja tehnoruumides. Tuleb lahendada evakuatsiooniteede suitsuärastus.

Katusel olevad kasutusest välja jäävad ventilatsioonikorstnad tuleb lammutada lamekatuse või pööningu pinnast alates ja sulgeda. Kasutusele jäävad ventilatsioonikanalid puhastatakse. Kasutusele jäävate ventilatsioonišahtide osas peab projekt sisaldama tehnilise seisukorra hinnangut (lõõride uuring vms).

|  | Märkused |
| --- | --- |
| Ventilatsioonisüsteem on soojustagastusega või soojustagastuseta (mehaaniline väljatõmme) | Soojustagastusega |
| Soojustagastuse lahendus (tsentraalne ventilatsiooniagregaat, väljatõmbeõhu soojuspump, korteripõhine ventilatsiooniagregaat, otsustatakse koostöös projekteerijaga) | tsentraalne |

| ## Lisamärkused: | Vt lisanõudeid ventilatsioonile tehnilistest nõuetest (punkt 1.2) |
| --- | --- |

## Jahutus

Rekonstrueerimise toetusega on toetatav tsentraalse jahutussüsteemi paigaldus või ventilatsiooni sissepuhkeõhu jahutamine. Ühe korteri põhiseid õhk-õhk soojuspumbal põhinevaid jahutusseadmeid ei ole toetusega lubatud paigaldada vältimaks hoone arhitektuurse välisilme kahjustamist ja müraprobleeme.

|  | Märkused |
| --- | --- |
| Ventilatsiooni sissepuhkeõhu jahutus (ventilatsiooniagregaadil on jahutuspatarei) | Ei |
| Tsentraalne jahutussüsteem (paigaldatakse eraldiseisev jahutussüsteem) | Ei |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

## Veevarustus- ja kanalisatsioon

Hinnata olemasoleva sadeveesüsteemi seisukorda ja vajadusel projekteerida uus sadeveesüsteem, paigaldada vajadusel sülitite alla rennid ja ning tagada sadevee juhtimine hoonest eemale.

Drenaaži vajadus ja tehniline teostatavus otsustatakse koostöös projekteerijaga.

Samuti tuleb projekti mahus lahendada veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus, mis on otseselt seotud kütte ja ventilatsioonisüsteemiga.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Uuendatakse veemõõdusõlm | Ei |  |
| Külmaveetorustik vahetatakse (püstikud, magistraalid) | Ei | - Renoveeritud |
| Soojaveetorustik vahetatakse (püstikud, magistraalid) | Jah |  |
| Rajatakse uus tsentraalne sooja vee süsteem | Jah | Veeboilerite asendamine tsentraalse soojaveevarustusega on üks võimalik variantides |
| Korterite veemõõtjad vahetatakse (uued arvestid kaugloetavad) | Ei | Vahetatud kaugloevate vastu |
| Olmevee kanalisatsioonitorustik vahetatakse (püstikud, magistraalid, kuni väliste kaevudeni) | Ei |  |
| Sademevee kanalisatsioonitorustik vahetatakse (kuni väliste kaevudeni) | Ei |  |
| Kinnistusisene vee- ja kanalisatsioonitorustik (vee-, kanalisatsioonitorustiku lahendus kuni liitumispunktini, drenaaži rajamine) | Ei |  |

| ## Lisamärkused: | ## Majas on külm tarbevesi ja esialgu maja ei soovi tsentraalset soojavee lahendust.Korterites on gaasilõõriga ühendatud gaasiveesoojendid, neid määruse kohapealt olla ei tohi. Tuleb kas projekteerida gaasiveesoojunedid mis on ruumiõhust sõltumatud või ikkadgi minna tsentraalsele soojaveele üle. |
| --- | --- |

### Elektripaigaldis

Uued paigaldatavad tehnosüsteemid varustatakse elektriga. Tuleb lahendada trepikodade avariivalgustus. Kui hoone liitumiskilp asub hoone välisseinal, siis otsustatakse koostöös projekteerijaga ka liitumiskilbi ümbertõstmise vajadus.

Kui projekteeritud tehnosüsteemid vajavad juhtimiseks eraldi automaatikalahendust, siis projekteeritakse ka tehnosüsteemide juhtimissüsteemid.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Peakilp vahetatakse | Ei |  |
| Jaotuskilbid vahetatakse | Ei |  |
| Magistraalliinid vahetatakse | Ei |  |
| Maanduspaigaldis vahetatakse | Ei |  |
| Korterite elektriarvestid vahetatakse (uued arvestid kaugloetavad) | Ei |  |
| Üldkasutatavate pindade valgustus vahetatakse (juhtimine liikumisanduritega) | Jah |  |
| Paigaldatakse evakuatsioonivalgustus | Jah |  |
| Välisvalgustus vahetatakse | Jah |  |
| Rõdudele/lodžadele paigaldatakse pistikupesad | Ei |  |
| Hooneautomaatika süsteem tehnosüsteemide töö jälgimiseks ja juhtimiseks | Jah | Sidekaablite paigaldus |
| Fonoluku süsteem | Jah | Fonolukud amortiseerinud/vajavad vahetust |
| Elektriautode laadimistaristu rajamine (laadimispunktide valmidus, laadimispunktide paigaldus) | Ei |  |
| Soojussõlme välise elektritoite võimaluse loomine | Jah |  |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

### Taastuvenergia

Kui lähteülesandes ei ole taastuvenergia süsteemi võimsust täpsustatud, siis määratakse süsteemi võimsus koostöös projekteerijaga.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Päikesepaneelide paigaldus (elektri tootmiseks) | Jah |  |
| Päikesekollektorite paigaldus (soojuse tootmiseks) | ei |  |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

### Energiatõhusus

Energiatõhususarvutused teostatakse eelprojekti ja põhiprojekti (kui lähteandmed on võrreldes eelprojektiga muutunud)  staadiumites vastavalt lähteandmetele (nt. tehnosüsteemid ja piirdetarindite tehnilised parameetrid).

Väljastatakse arvutuslik energiamärgis (ETA märgis).

|  | Märkused |
| --- | --- |
| Planeeritav energiamärgise klass (A, B, C, D, E, toetuse tingimustes nõutav) | C |

| ## Lisamärkused: | ## Renoveerimistööde tulemusena on vajalik energiamärgise tõstmine klassiks C (energiatõhususarv ≤121 ETA ≤150 kWh/(m2·a)). |
| --- | --- |

## Hankesse kuuluvad tegevused

Uuringud tehnosüsteemidele ja kandekonstruktsioonidele mahus, mis on vajalik, et projekteerimisel saaks arvesse võtta tehnosüsteemidele esitatavate nõuetekohase toimimise ja tarindite pikaealisuse tagamise.

Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projekteerimistöödeks vajalikud tehnilised tingimused ja  kooskõlastused (Päästeamet,  võrguvaldajad ja muud nõutud ametkonnad) ning projektdokumentides kooskõlastustega nõutud muudatuste  sisseviimine.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Ventilatsioonikanalite videouuring ja kaardistus | Jah | - Vana ventilatsioonikanalite projektjoonis võib vajada uuendust |
| Geodeetilise alusplaani koostamine (väliste torustike paigaldus, kaevetööd) | Jah | - 2015. a. geodeetilise alusplaan võib vajada uuendust |
| Konstruktiivsed uuringud (probleemid vajumise, rõdude, pragudega) | Ei |  |
| Mahutabeli koostamine | Ei |  |
| Taotluseelarve koostamine | Ei |  |
| Ehitusteatise esitamine omaniku nimel | Jah |  |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

  - Projekteerija autorijärelevalve ehitustööde käigus

Projekteerija töövõtu osaks on ka ehitusprojekti projekteerija autorijärelevalve ehitustööde käigus projekteerimise lähteülesandes toodud mahus kuni ehitus- ja rekonstrueerimistööde valmimiseni.

|  | JAH / EI | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Asenduste kooskõlastamine ja ehitusajal tekkivatele küsimustele vastamine | Jah |  |
| Konstruktsioonide avamise järgselt vajadusel uute lahenduste koostamine. | Jah |  |
| Teostusjooniste koostamine | Ei |  |

| ## Lisamärkused: |  |
| --- | --- |

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vähemalt põhiprojekti staadiumis projekt.

Eeltoodetud elementidega rekonstrueerimisel tuleb kõik aknad uute vastu vahetada.