Lint+plaatvundament palkmajale ja abihoonele

Asukoht: Hiiumaa, ……………….

- Vundament 3-osaline, ühine 2 hoonele ja nende vahelisele alale

- Vundamendi alune pind: 115 m2 = Eluhoone 60m2, Abihoone 40m2 Vaheterrass 15m2

Tellimuse põhiandmed, ehitus koos materjalidega:

- Vundamendialuse tihendamine ja taldmiku ehitus

- Fibo lintvundamendi ehitus pikkusega ca 75jm (4 rida)

- Armeeritud betoonist põrandaplaat

- Soojustus ja radoonitõke põrandaplaadi alla

- Vundamendimüüri hüdroisolatsioon ja soojustus välisperimeetrile

- Kommunikatsioonide valmidus (läbiviigud välisseinast ja põrandaplaadist)

  - Põrandaplaadi alused kanalisatsioonitorud, veetoru läbiviigud

- Veetrassi teeninduskaev hoone kõrval 1x1x1m, soojustatud

Joonis1: Vundamendi läbilõige

Hoonete plaanid (vt ka eskiisprojekti PDF)

KOMMUNIKATSIOONID (projektjoonised puuduvad)

Veetrassi teeninduskaev

- Vundamendi põhjaküljel 1x1x1m  Fibo + soojusisolatsioon XPS

- Kaevust sisenev veetrass (PEM)

- Puurkaevu pumba elektrikaabel ?

- Eluhoone suunas 2 veetoru (sisenev/väljuv)

- Abihoone suunas 1 veetoru

Kommunikatsioonide osad

- Eluhoones lintvundamendis

  - Kanalisatsiooni läbiviik(110mm)

  - Veetoru läbiviigud (teeninduskaevust tehnoruumi kollektorisse) 2 tk (sisenev/väljuv)

  - Siseneva/väljuva elektrikaabli horisontaalsete läbiviikude puurimine 4tk

- Eluhoones aluspõrandaplaadis

  - Kanalisatsionitorude ülesviigud pesuruumi(valamu, WC, dušinurk), kööki(valamu)

  - Veetorud pesuruumi(valamu, WC, dušinurk), kööki(valamu)

  - Kaablikõrid sisenevale/väljuvale elektrile 4tk (läbi lintvundamendi ja põranda)

- Abihoones lintvundamendis

  - Kanalisatsiooni läbiviik (110mm)

  - veetoru läbiviik läbi välisseina (tehnoruumi kollektorisse)

- Abihoones aluspõrandaplaadis

  - Kanalisatsionitorud pesuruumi(valamu, WC, dušinurk), kööki(valamu)

  - Veetorud pesuruumi(valamu, WC, dušinurk), kööki(valamu)

  - Kaablikõrid sisenevale/väljuvale elektrile 4tk (läbi lintvundamendi ja põranda)

Tellija poolt on tagatud:

- Ajutine elekter 3x20A

- Vesi 1000L mahutist

- Ehitusplatsini viib krundil kruusakattega tee kandevõimega 40 tonni

- Materjali ladustusvõimalus ehitusplatsi kõrval (katuseta)

- Vundamendi alus on eelnevalt tasandatud: killustikukiht 20cm

- Vundamendi tagasitäide tehakse tellija poolt

Hanke sisse ei kuulu:

- Vundamendi aluse rajamine

- Tagasitäite (liiv) ost ja kohalevedu

- Plaatvundamendi II kihi valamine ja põrandaküttetorustik

- Vundamendi välisperimeetri täitmine

- Sadevee drenaaž vundamendi ümber

Täpsustatakse tööde käigus (v. vahetult enne tööde algust)

- Hoonete asukoha ja paiknemise (perimeetri) mõõdistus ning tähistamine tööde algul

- Kommunikatsioonide (vesi, kanal, teeninduskaev) täpsed asukohad

- Põrandaküttetorude läbiviimise valmidus (hoonete vahel, ülemises müürikihis)

- Soojuspumba läbiviikude vajadus (tehnoruumi kohas)

Tellija poolt ei ole tagatud:

- Ööbimine

- WC

- Toitlustamine