ESKIISPROJEKTI  Sisukord:

I  Seletuskiri

- Üldosa

- Arhitektuurne lahendus

- Viimistlus

- Konstruktsioonid

- Tehniline varustatus

- Tehnilised näitajad

II  Joonised						joonis

- ASENDIPLAAN					AS-01

- JUURDEEHITUSE I KORRUSE PLAAN			A-01

- JUURDEEHITUSE KATUSETERRASSI PLAAN 		A-02

- JUURDEEHITUSE TEHNOKORRUSE PLAAN		A-03

- LÕIGE A-A						A-04

- LÕIGE B-B						A-05

- VAADE KIRDEST					A-06

- VAADE KAGUST					A-07

- VAADE EDELAST					A-08

- VAADE LOODEST					A-09

1. ÜLDOSA

Objekt ja tema asukoht:

Objekt:  	Eramu juurdeehitus

Asukoht: 	Kasemetsa tee, Pringi küla, Viimsi Vald, Harjumaa

Antud Projekt on kokku pandud Kristian Kesneri tellimusel Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ poolt, (MTR 105 25910-0001).

Käesolev projekt käsitleb ühepere-elamu juurdeehitust krundile Kasemetsa tee 7, Nurme tee 25 kokku suurusega 3516 m², maakatastris katastriüksuse tunnustega 89001:010:1871 ja 89001:010:0785 . Nimetatud kinnistu paikneb Pringi Külas, Kasemetsa tee 7, Nurme tee 25 maaüksusel.

Rajatava juurdeehituse asukoht on Kasemetsa tee 7, Nurme tee 25 suhteliselt tasasel krundil  loodusküllases miljöös, mida iseloomustab suhteliselt rahulik elurütm.

Asendiplaaniliselt asub hoone kahe krundi keskosast pisut põhja poole nii, et juurdeehituse lõunapoolsem serv jääb Nurme tee 25 krundile.

Kruntidele sisse- ja  väljasõit on planeeritud hoone esifassaadi eest, Kasemetsa teelt ja juurdeehituse poolsest küljest koos külaliste parkimisega Nurme teelt . Enamus krundist on  haljasala. Tellitud on aiakujundusprojekt OÜ Kivisilla-lt.
Minimaalne sissesõidutee betoonkividest eraldatakse haljasalast samal tasapinnal oleva äärekiviga.  Krunt piiratakse metallpiirdega.

2. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Arhitektuurses lahenduses pakume välja kaaeagse arhitektuurikeelega lihtsat juurdeehitust, mis on kooskõlastatud elamu projekteerijaga.

Juurdeehitus on oma põhiolemuselt risttahukas, mis arvestab olemasoleva hoone konseptsiooniga ja lisab loodepoolsele fassaadile tasakaalu. Sissepääs juurdeehitusse on läbi elamu, kirdeküljelt läbi kuuri ja kagust läbi lükanduste.

Fassadilahenduses on hoone viimistletud valge hõõrdkrohviga, jäädes oma fassaadiga tagasihoidlikuks. Hoone Nurme tee poolne ja edelasse jääv klaasfassaad avab aias toimuva basseinihoonesse ja vastupidi.

Projekteeritav juurdeehitus on mõeldud eeskätt perekonnale, kes peab lugu veeprotseduuridest ja ujumisest ning külaliste vastuvõtmisest.

3. VIIMISTLUS

SOKKEL:				hall krohv, sama tooni olemasoleva hoone sokliga

VÄLISTERRASSI PÕRAND: 		naturaalne siberi lehis (värvitu õli, UV kindel)  l=95 x b=15.

METALLOSAD:			tumehall (grafiithall RAL 7024).

AKNAD:			Saksa tüüpi 2-kordne selektiivlaaspakett, välis- ja sisekülg lakitud puit, 				sama tooni olemasoleva hoone akendega.

KLAASPINNAD: 		Kirgas klaas.

KATTEPLEKID:  			tumehall (RANNILA PURAL RR-23 või RAL 7024).
KORSTEN: 				kergmetallkorsten, roostevaba

KATUS :  	sisemiste veeäravooludega.  Katusekattematerjal - rullkate: 3 kihti 	kummibituumen rullkate;

SISEVIIMISTLUS:

SISEUKSED:  		naturaalse spooniga, sauna eesruumi avanevad klaasist

PÕRAND: 		keraamiline plaat

SEINAD: 		keraamiline plaat

LAED: 		valgeks värvitud sile lagi

Viimistlusmaterjalid täpsustuvad põhiprojekti spetsifikatsioonides

4. KONSTRUKTSIOONID

Vundament: 		lintvundament

Kandekonstruktsioonid: 	väikeplokk (Columbia), metall

Katuslagi: 			raudbetoon ekstruuderpaneelid

Basseini konstruktsioon:	raudbetoon

põrandad:			raudbetoon

5. TEHNILINE VARUSTATUS

Kogu juurdeehituse tehniline varustatus lahendatakse eriprojektiga vastavalt tehnilistele tingimustele.

Hoone soojavarustus ja küttesüsteem lahendatakse kesküttel lokaalse soojasõlme baasil lokaalse gaasikatlamajaga. Viimasel juhul vajab hoone gaasiühendust gaasitrassist.

Hoone ventileerimine toimub mehaanilise ventilatsiooniga ja lahendatakse eraldi projektiga.

Elektri- ja nõrkvoolu paigaldis näeb ette elektrivõimsust ja sidevahendite kasutusvõimalusi vastavalt kaasaegsetele nõudmistele.

Veetorustik ja kanalisioonitorustik on projekteeritud plastiktorudest.

6. TEHNILISED NÄITAJAD

JUURDEEHITUSE KORRUSTE ARV:		       				1 k.

JUURDEEHITUSE ALUNE PIND:							217m²

SULETUD NETOPIND:                    				216.8 m²

KASULIK PIND:              						216.8 m²

s.h. ABIRUUMID				  	160 m²

s.h. MITTEELURUUMID				56.8 m²

BRUTOPIND:                   			     	492.3 m²

KUBATUUR:                   				868 m³

KRUNDI PINDALA					3516 m²

EHITISTE ALUNE PIND:				548  m²

TÄISEHITUSE  %                             		15,5 %