konstruktsioonide seletuskiri

Hoone on projekteeritud kiviseinte ja raudbetoonlagedega 3 korruselisena pluss keldrikorrus autogaraažina. Hoone välisseinad tehakse columbiakivist 190 mm ja siseseinad – 240 mm, kõik seinad betoneeritakse täis betooniga C12/15. Kõikide avade kõrvale esimesse ploki avasse pannakse püstvarras Ø14A400.
Hoonealune pinnas on peenliiv sügavusel ~ 2 m, sügavamal andmeid ei ole.

Garaaži tõttu on keldis kandvateks välisseinad ja kaks raudbetoonposti.

Postide koormused on P ( 1400 kN. Kuna garaaži põrand peab olema betoonist ja postide koormused on suured, siis on valitud vundamendi üldlahenduseks raudbetoonplaat paksusega 300 mm, betoonist C25/30.

Kõrge pinnasevee taseme tõttu on majale projekteeritud drenaaž ümber maja perimeetri.

Garaaži sissesõiduks on kaldtee, mis läheb olemasolevast naaberhoonest madalamale.

Hoone ehitusjärjekord peaks olema järgmine:

- kaevatakse välja vundamendikaevik, kaeviku seinte kalle ei tohi lõikuda naabermajade maapinnajoonega;
- paigaldatakse drenaažitorustik ja vajalikud kaevud;

- valatakse vundamendi plaat raudbetoonist:


vundamendi sisse pannakse postide ankrud ja mööda hoone perimeetrit seinaankrud (Ø14A400, l = 500 mm, s = 400 mm);

- laotakse keldrikorruse seinad columbiakivist 190 mm maapinnani, seina igasse plokki pannakse üks püstvarras Ø14A400;
- tehakse valmis kaldtee vastavalt lisatud joonisele;

- laotakse lõpuni keldrikorruse seinad ja valatakse postid ja keldrilae tala;

- tõstetakse peale keldrilagi;

- tehakse hoone ümber tagasitäide, tagasitäite tihendamist võib teha väga ettevaatlikult;
- jätkatakse hoone ehitamist.

Kraanaga võib ümber hoone liikuda kaugusel kraana rattast vähemalt 3 m.

Kõik hoone postid on raudbetoonist ja tuleb valada metall(-plekk)raketisega.

13. aprill 2012. a.
[image: image1.png]



SV Ehituskonsultatsioonide OÜ, reg. nr. 10178740, KMKR EE 100335727


www.ehituskonsultatsioonid.ee , v.voltri@neti.ee  a/a 221001150958 Hansapank    

  1                                      


