Panipaikade väljaehitus soklisse (tellijad eraisikud)

Töö kirjeldus:

- Killustikust aluspõhi, kogupind ca 18 m2, paksus ca 100 mm;

- Penoplasti paigaldus (50-100 mm), 18 m2. Selle võib ka välja jätta.

- Armatuuri paigaldus, millele valada betoonpõrand, põranda pind 18 m2, betooni paksus 70 mm;

- Vaheseinte ehitus ja välisseina ehitus (seina kõrgus ca 2400 mm) järgmiselt:  40 mm metallkarkass, millele USP paksemat tüüpi plaat. Uste osas kasutada ka puitkarkassi, et uksi saaks kinnitada;

- Uste osaga seina viimistlemine väljastpoolt: kinnaskrohv+värvimine.

- Uksed ja nende paigaldus, ukseava laius ca 70 cm. Ukse profiil sobilik vanasse Eesti aegsesse majja, värvitoonid annab tellija  (uks võib olla taaskasutatud);

- Akna ette tagasihoidlikud trellid (sissepoole), akna mõõtmed 1580x1040.

- Elektrijuhtmete vedamine ja valgustuse paigaldus igasse panipaika.

Pakkumine peab sisaldama:

- Materjalide maksumust ja tööde maksumust võimalikult detailselt;

- Materjalide transporti ja ehitusjäätmete likvideerimist;

Koridori põranda valamine (tellija KÜ):

- Olemasoleva põranda eemaldamine (betoon, mis on osaliselt pragunenud, ära tulnud).

- Killustikust aluspõhi, kogupind ca 18 m2, paksus ca 50 mm;

- Armatuuri paigaldus, millele valada betoonpõrand, põranda pind ca 17-18 m2, betooni paksus 70 mm;

- Seina alumise osa korrastamine, punase pesuriba värvimine vastavalt koridori stiilile ja toonile.

Pakkumine peab sisaldama:

- Materjalide maksumust ja tööde maksumust võimalikult detailselt;

- Materjalide transporti ja ehitusjäätmete likvideerimist;

Maja väravate korrastamine (tellija KÜ):

- Olemasolevad väravapostid ei ole paigaldatud piisavalt sügavale ja need nö mängivad külmade saabumisel. Vajalik oleks olemasolevad metallist väravapostid eemaldada ja teha nende alla vundament.

- Pakkumine peaks sisaldama nii tööde, materjalide, transpordi kui ka ehitusjäätmete likvideerimise maksumust.