SELETUSKIRI

1.LAMMUTUS

1.1.Küttetorustikud ja radiaatorid (al jäävatele torudele korgid ette)

1.2.Pliit koos soojamüüriga

1.3.Vahesinad: puit karkassil, saepuru täitega, kaetud kipsiga; osaliselt kandvad kiviosad; osaliselt puit+kiviseinad (2 ca 1,5m juppi)

1.4. 2 sisseehitatud kappi

1.5. WC likvideerimine (wc pott ja kraanikauss, torudele korgid ette)

1.6. Uue välisukse jaoks ava lõikamine (VU 10x21)välisseina (+akna demontaaz), ajutise ukse paigaldus (ol.olev ümbertõstetav)

1.7. Avade tegemine kommunikatsioonide ühendamiseks ( 2 läbiviiki)

1.8. Ol. oleva elektripaigaldise säilitamine ja vajadusel kaitsmine

2.EHITUSTÖÖD

2.1.Kergvahesinad  ja uued ruumid vastavalt plaanile. Välisperimeetri ning lae katmine kipsplaatidega (karkassil). Pesu, WC ja Boileri ruumis NK kipsplaat. Aknaavade paled vormistada kipsplaadiga.

2.2.Põrandatele OSB plaat: OSB-3 25x1250x2500 soonega

2.3.Boileriruumis põrand: 50 mm soojustust ja 2x kipsplaat

2.4.Pesu, WC ja boileriruumise põrandale hüdroisolatsioon

2.5. Lae toestus (4 posti, 2 tala)

2.6. Ol.olev ahi ja korsten säiluvad

3.VESI, KANALISATSIOON, SANTEHNIKA, KÜTE (sis uued torustikud, sulg/reg.armatuurid, kollektorid, vajalikud paigaldus materjalid)

3.1.WC: kahesüsteemne pott (n.Ceransit) ja kraanikauss segistiga (450x340 +Hansgrohe)

3.2.Pesur.: kraanikauss segistiga (600x420+ Hansgrohe) ja pesumasina ühendused (vesi ja kanal.)

3.3.Köök: kraanikausi ühenduskoht (soe+külm vesi) ja kanalisatsiooni d 50 ühendus

3.4. Põrandaküte:  4 kontuuri (pesu+wc; 3 tuba); N:Tycroc UHP 1200x600x25+Uponor Comfort pipe Plus d 16mm + 2 Uponor kollektorit. Kollektorid ühendada ol oleva soojuspumbaga boileriruumis.

3.5.Kanalisatsiooni ühendamine (sisselõiked) ol olevasse torustikku

3.6.Külm vesi ühendada ol olevasse süsteemi

3.7.Soe vesi ühendada boileriga (ol olev)

4.VIIMISTLUS

4.1.Kipsseinad, avade paled ja laed värvida 2x (toonitud)

4.2.Uued aknalauad

4.3.Laed värvida 2x

4.4.Põrandale parkett: aluskangal, n:Lincona BW-1 Tamm simple matt lakk, samas toonis põrandaliistud

4.5.Pesu ja WC: põrandale ker plaat (ol.olev, kuuskant, ilma põrandaliistuta)

4.6. Ol.olev ahi värvida(kuumuskindel metalli värviga)

4.7. Ol.olev korstnajalg tasandada ja värvida,  2 tahmaluuki välja vahetada

6.UKSED

6.1.Siseuksed (koos käepidemete ja lukkudega):

U1 10x21 mantel spoon NK koos samas toonis lävepaku ja piirdeliistudega

U2 9x21 sama mis eelmine

U3 7x21 sama mis eelmine

U4 10x21 mantel spoon samas toonis lävepaku ja piirdeliistudega

U5 10x21 sama mis eelmine

U6 9x21mantel valge NK +liistud ja lävepakk

6.2. Välisuks

VU 10x21 pruun spoon soojustatud 6 klaasruuduga (koos käepideme ja lukuga, mark täpsustatakse hiljem)