Kaevetööde tehniline kirjeldus

Olukord

1. Tiigi süvendamise käigus tekkinud lisapinnas takistab loomulikku vee äravoolu ja veetase on liiga kõrge.

2. Elektriõhuliin on plaanis vahetada maakaabli vastu.

3. Keldri ukse esine on ümbritsevast maapinnast madalam ja vihmaste ilmadega hakkab seal uputama.

Asukoht:

  - Kaevata ca 0,5m sügavune ja 20 m pikkune kraav, kalle selline, mis tagaks vee voolamise.

  - Paigaldada kraavi põhja toru 20m pikkuselt, läbimõõduga 160mm – võimalik analoog https://catalog.pipelife.com/ee/article/240556/3497100359-ee-pvc-coex-sewage-pipe-160x4-7-sn8-6m-rb?categoryurl=pvc-torud-ja-liitmikud-207580&regionalid=203687

  - Täita toruga kraav olemasoleva pinnasega ja planeerida tööpiirkond ühtlaselt tasaseks.

2.1 Kaevata ca 0,3m sügavune kraav elektrijuhtme paigaldamiseks, pikkus ca 40m

2.2 Kaabel tagatakse tellija poolt.

2.3 Paigaldada kraavi põhja kaabel

2.4 Täita kaabliga kraav olemasoleva pinnasega ja planeerida tööpiirkond ühtlaselt tasaseks.

3.1 Pakkuda tehniline lahendus sadekaevu või resti näol, mis ühendada drenaažitoruga.

3.2 Drenaazitoru pikkus lähima kraavini 20m

3.3 Pilt keldri ukseesisest lisatud