Versioon 26.07.2024

Plaatvundamendi esimese kihi ehitus (suurus 298m2, perimeeter 86m)

- Vundamendi telgede mahamärkimine.

- Vundamendi süvendi kaevamine ( huumuse kiht tuleb eemaldada kuni kandva aluspinnani )

- Geotekstiili paigaldus.

- Maja pinnase tõstmine 0,5m tihendatud liivaga.

- Sadevee, drenaaži ja kaevude paigaldus.  Kas juhtida tee kaevasse (25m)

- Veetorustiku toomine sisse 2-3 m

- Kanalisatsiooni toru ühendamine kanalisatsiooni kaevuga  5-6m vundamentist

- Veetorustiku paigaldus alupex 20mm toruga.

- Majaaluse kanalisatsiooni paigaldus (75mm ja 110mm tugevdatud seintega PVC torud)

- Planeerida koha silluste postile 7 tk. Armatuur välja

- Elektri ja kütteseadme läbiviikude paigaldus.

  - Maakütte 110mm*4tk

  - läbiviikude arv

    - peakaabel (maja otse)

    - sidekaabel (maja otse)

    - puurkaevu toide (tehnoruum)

    - värava toide (ei tea)

    - tänava- ja aia valgustus (tehnoruum)

    - muruniiduki laadimisjaam, reserv  (tehnoruum)

- Aluspinnase lattimine.

- Vundamendi perimeetri Bendersi 200kN betoonkoorikuga L plokki ,400 kõrgusega.

- Süvendid XPS300

- Akende ja uste alla ning paigaldada greenteq Klima Konform külmasilla katkestamiseks.

- Radoonitõkkekile paigaldus esimese soojustuskihi peale.

- Aluspõranda EPS paigaldust 2x100 1x50 EPS120

- Betoonialuse kile paigaldus 0.2mm

- Armatuurkonsooli paigaldus vastavalt projektile. Näidisarmeering:(6x12mm armatuursirge, 8mm rangid S200, 2x 200x200x8mm võrk). Armeerimisel ülekatted 40x diameeter.

- Betoneerimine 150mm C30/37 betooniga, lattimine.

- Horisontaalne soojustus ümber perimeetri, EPS 120 perimeter ja liivaga tagasitäide killustikuga.

- Ehitusplatsi koristust.

- Ehitusdokumentatsioon. ( kaetud tööde aktid, ehituspäevik, mahamärkimise akt )

- Geodeesia mahamärkimine seinad  ja nurgad  500mm ja 250mm

Siis kui esimese rea plokid on laotud.  Ehitaja on omaniku poolt.

Plaatvundamendi teise kihi ( põranda ) ehitus (suurus 252m2)

- Elektrikuga tööaeg ja tingimused kokkuleppimine. Tema paneb oma kaabelid vundamenti sisse.

- Aluspõranda puhastamine ja vajadusel lihvimine.

- EPS120 50mm paigaldus.

- Betoonialuse kile paigaldus 0,2mm, servalindi paigaldus.

- Armatuurvõrkgu 5mm paigaldus armatuurikanduritele.

- Põrandaküttetorustiku paigaldus 20mm toru.

- Trappide paigaldus.

- Põrandaküttekollektori paigaldus TIEMME (Itaalia) ja survestamine.

- 80mm põranda valu C 25/30 betooniga.

- Garaaži valule pinnakõvendi.

- Betooni lihvimine, trapi- ja rennikalded.

- Ehitusplatsi koristus.

- Ehitusdokumentatsioon ( kaetud tööde aktid, ehituspäevik, mahamärkimise akt )