SISUKORD

JOONISED

AS-4-01_asukohaskeem

AS-4-02_asendiplaan-tehnovorkudega

AR-5-01_plaan-vund

AR-5-02_1Kplaan

AR-5-04_2Kplaan

AR-5-03_plaan-katus

AR-6-01_vaated

AR-6-02_loiked

AS+AR+TO  SELETUSKIRI

1	ÜLDOSA	4

1.1	Üldandmed	4

1.1.1	Ehitise asukoht	4

1.1.2	Ehitise lühikirjeldus	4

1.1.3	Projekteerija	4

1.1.4	Projekteerimistöö piiritlus	4

1.2	Alusdokumendid	4

1.2.1	Lähteandmed	4

1.2.1.1	Detailplaneering ja projekteerimistingimused	4

1.2.2	Varasemad ehitusprojektid	4

1.1.1	Ehitusuuringud	4

1.1.2	Normdokumendid	5

2	Välisruum	5

2.1	Olemasoleva olukorra kirjeldus	5

2.1.1	Olemaseolevad ehitised	5

2.1.2	Olemasolev reljeef	5

2.1.3	Olemasolev haljastus	5

2.1.4	Kitsendusi põhjustavad objektid	5

2.1.5	Krundi pinnase omadused	5

2.2	VÄLISRUUMI lahendus	5

2.2.1	Hoonete ja rajatiste paigutus	5

2.2.2	Ehitusetapid	5

2.2.3	Vertikaalplaneering, hoone paiknemiskõrgus	5

2.2.4	Projekteeritud sademevee käitlemine	6

2.2.5	Projekteeritud liikluskorraldus ja parkimine	6

2.2.6	Projekteeritud teed ja platsid	6

2.2.7	Projekteeritud haljastus	6

2.2.8	Ehitusaegne puude kaitse	6

2.2.9	Projekteeritud väikeehitised ja -vormid	6

2.2.10	Projekteeritud piirded ja väravad	7

2.2.11	Välisvalgustus	7

2.3	Jäätmekäitlus	7

3	ARHITEKTUUR	7

3.1	Olemasolev	7

3.2	Arhitektuuri üldlahendus	7

4	Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted	7

4.1	Põrand pinnasel	7

4.2	Katus	8

4.3	Välisseinad	8

4.4	Siseseinad	8

4.5	Avatäited	8

4.6	Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid	8

4.7	Korstnad	8

4.8	Välisviimistlus	8

4.9	Üldnõuded siseviimistlusele	8

5	Akustika	8

5.1	Üldandmed	8

5.2	Keskkonnamüra- ja vibratsioonitasemed	8

5.3	Välispiirete ja ruumidevahelised heliisolatsiooninõuded	9

5.4	Tehnoseadmete müratasemed ruumides	9

5.5	Tehnoseadmete müratasemed territooriumil	9

6	Konstruktsioonid	9

7	TULEOHUTUS	9

7.1	Normdokumendid	9

7.2	Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve	10

7.3	Tuleohutuse tagamise põhimõtted	10

7.4	Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus	10

7.5	Suitsutsoonid	10

7.6	Tuletundlikkus	10

7.7	Evakuatsioonilahendus	11

7.8	Pääsud keldrisse, pööningule, katusele	11

7.9	Tuleohutuspaigaldised	11

7.10	Tehnosüsteemide tuleohutus	11

7.11	Väline tulekustutusvesi	11

8	Energiatõhusus ja sisekliima	11

9	Küte, ventilatsioon, jahutus	12

10	Veevarustus ja kanalisatsioon	12

11	Elektrivarustus	12

12	Hoone tehnilised andmed	12

13	Jäätmenimistu	12

# ÜLDOSA

## Üldandmed

### Ehitise asukoht

| Maakond | Harju maakond |  |
| --- | --- | --- |
| Omavalitsus | Tallinn |  |
| Asustusüksus | Kristiine linnaosa |  |
| Lähiaadress |  |  |
| Tunnus |  |  |
| Sihtotstarve | Elamumaa 100% |  |
| Pindala | 727 m² |  |

### Ehitise lühikirjeldus

Projekteeritakse üksikelamu, EHR koodiga ---, laiendus alla 33% algsest mahust ja osaline rekonstrueerimine. Hoone kasutusiga ette nähtud 50 aastat.

### Projekteerija

### Projekteerimistöö piiritlus

Käesolev eelprojekt on ette nähtud kooskõlastamisteks, ehitusloa menetlemiseks ning ehitusloa välja andmiseks.

Ehitusmaksumuse leidmiseks on ette nähtud põhiprojekti staadium.

Ehitamiseks on ette nähtud tööprojekti staadium.

## Alusdokumendid

### Lähteandmed

#### Detailplaneering ja projekteerimistingimused

Alla 33% algsest mahust laienduse puhul ei ole nõutavad.

### Varasemad ehitusprojektid

Kivist individuaalelamu ehitusprojekti muutmise projekt. Tallinn, Keskrajoon, ---. Kinnitatud 24.06.1961

Garaaži ehitusprojekt. Tallinnas, Oktoobri rajoonis ---.

### Ehitusuuringud

- Esialgse Eesti radooniriski levialade kaart, leitav Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt.

- Maa-ala plaan tehnovõrkudega / Radiaan OÜ / töö nr 1397G23 / kuupäev 25.04.2023

- Haljastuse hinnang. Dendro SJ OÜ  töö 2023

### Normdokumendid

- Eesti standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt”

- EVS-EN 17037:2019+A1:2021/AC:2022 Päevavalgus hoonetes

- Kohalikus omavalitsuses kehtiv jäätmehoolduseeskiri.

Muud normdokumendid loetletud vastavas osas

# Välisruum

## Olemasoleva olukorra kirjeldus

### Olemaseolevad ehitised

Krundil paiknevad käesoleva projektiga laiendatav elamu EHR koodiga --- Lisaks paiknevad krundil tehnovõrgud – sidetrass, gaasitrass, kanalisatsioonitrass, veetrass, tänavavalgustus.

### Olemasolev reljeef

Olemasoleva krundi reljeef on tasane. Kõrgused langevad kagusse. Krundi reljeefi kõrgusmärgid on vahemikus 7.26 kuni 7.52. Olemasoleva maapinna keskmine kõrgus arvutatuna hoone nurkadest: 7,53+7,29 /2= 7,41.

### Olemasolev haljastus

Olemasolev haljastus on kirjeldatud töös : „Haljastuse hinnang“  Dendro SJ OÜ  töö 2023

Krundil on korrastatud ilu- ja viljapuuaed. Kõrghaljastuse moodustavad maja ees ja taga kasvavad kaks mitmetüvelist kuldkaske, mõned vanad viljapuud ning üks kõrge harilik kadakas. Kinnistu piiridel kasvavad jupiti elupuu- ja lehtpõõsaste hekid. Hoovis kasvavad puud-põõsad on enamuses vähemalt rahuldavas seisundis ning säilitamisväärsed. Elupuuhekid ning sissesõidutee ääres kasvav kadakas hinnati haljastuslikult väärtuslikuks (II väärtusklass). Invasiivseid võõrliike ega kaitsealuseid rohttaimi siin ei kasva, hoovis on korrapäraselt niidetav muru.

### Kitsendusi põhjustavad objektid

Krundi kagupoolses osas asub elektripaigaldise kaitsevöönd ja sideehitise kaitsevöönd. Kogu krunt on jääb muinsuskaitsealale, nimi Tallinna vanalinna MKA vaatesektor.

### Krundi pinnase omadused

Eesti levialade kaardiandmetel paikneb kinnistu normaalse radooniriski alal (30-50 kBq/m3).

Maa-Ameti kaardirakenduse kaudu on leitavad varasemad geoloogilised uuringud piirkonnas.  Käesoleva projektimahus projekteeritava hoone alusele geoloogilist uuringut ei teostatud, vajadusel tuleb teostada järgmiste projekteerimisstaadiumite eel.

## VÄLISRUUMI lahendus

### Hoonete ja rajatiste paigutus

Olemasoleva hoone põhimaht säilib. Lammutatakse ühekorruseline garaaži maht ja laiendus tuleb selle asemele veidi suuremana.

Olemasolevad elektrivarustuse ja sidevarustuse välisosad säilivad.

Veevarustuse, kanalisatsiooni ja gaasivarustuse välisosade projekti vt vastavad projekti osad.

### Ehitusetapid

Hoone ja seda teenindavad rajatised ehitatakse ühes etapis.

### Vertikaalplaneering, hoone paiknemiskõrgus

Hoone paiknemiskõrgust ei muudeta. Hoonet ümbritsevate murupindade kõrgused määratud lähtuvalt nõudest, et pinnavesi peab olema hoonest eemale juhitud kaldega min 1:20 kolme meetri ulatuses. Hoone 0.00 on esimese korruse põranda pind, mille paiknemiskõrgus on näidatud joonisel AS-4-02-asend-tehnov.

### Projekteeritud sademevee käitlemine

Hoone katustelt ja parkimisalalt juhitakse sademevesi rennide ja vihmaveetorudega maapinnale ja immutatakse krundi murualadel. Sademevee juhtimine naaberkruntidele on keelatud.

### Projekteeritud liikluskorraldus ja parkimine

Parkimiskohad 2tk on ette nähtud garaažis ja teine õuealal.

### Projekteeritud teed ja platsid

Hoonele juurdepääs krundil ja parkimisala sillutatakse betoonkividega, samuti sillutusriba hoone ümber.

### Projekteeritud haljastus

Normdokumendid

- Tallinna LV määrusele nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“

- Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32 „Tallinna kaevetööde eeskiri“

- Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord”

- EVS 843:2016

- EVS939-3:2020

Ehituse käigus rikutud muru taastatakse.  Langetatakse üks põõsas, pos nr 7. ebajasmiin, laialehine, H=4m.

Puid on lubatud langetada vastavalt määrusele ,,Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord’’ vastu võetud 11.02.2021 nr 2. Puude võra kärpimise vajadusel näha ette taotleda hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist.

### Ehitusaegne puude kaitse

Ehitusaegsel puude kaitsel juhinduda standartides EVS 843:2016 ja EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest. Ehitustöödel väärtuslike puude kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kõrguse taraga nii, et puude võrad jäävad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi ääres, võib tarastada ümber haljastu, või ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele küljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina. Puutüve ümber tehakse püstplankudest kinnitatud kaitse, kus tüve ja plankude vahele asetatakse pehme polster. Töö lõppedes eemaldatakse tööaegsed kaitseehitised.

- Juureala kaitsevöönd on võrdustatud võra ulatusega ja on näidatud asendiplaani joonisel.  Juurestiku kaitsealal on keelatud ehitamine, sh ehitusmasinatega liikumine, parkimine, soojakute paigaldamine, ehitusmaterjalide või prahi ladustamine, kokkulükatud pinnase hoidmine jms.  Piirangutest tuleb teavitada ehitusplatsi töökorraldused eest vastutavat isikut:

- Puid vähim kahjustav juurdepääs ehitusplatsile

- Puid vähim kahjustav ehitustööde viis ja intensiivsus

- Sõidukite lubatud parkimisalad

- Ehitustööde jaotus etappideks

- Vundamendi kaevamiseks, seadmete paigaldamiseks jms ehitustöödeks vajalik puudest ja puuokstest vaba ruum juurestiku kaitsealast väljaspool.

- Vajadusel maapinna kaitsmine kahjustuste eest ajutise kattega

### Projekteeritud väikeehitised ja -vormid

Käesoleva projekti mahus ei projekteerita.

### Projekteeritud piirded ja väravad

Säilib olemasolev olukord.

### Välisvalgustus

Käesoleva projekti mahus ei projekteerita.

Hoone sissepääsude kohale paigutatakse hämara- ja liikumisanduriga välisvalgustid, järgides.  EVS-HD 60364-7-714:2012 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised“.  Välditud peab olema valgusreostus.

## Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus korraldatakse vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskiri 09.03.2023 määrus nr 3

Säilib olemasolev koht olemejäätmete liigiti kogumise konteinerite paigutamiseks. Jäätmete äraveoks sõlmida leping jäätmevedajaga.

Ehitusjäätmete käitlemine korraldatakse vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtivale jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitaja on kohustatud:

- koguma ehitusjäätmed tekkekohal liigiti

- rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete korduskasutuseks, ringlussevõtuks või taaskasutamiseks

- õtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel jäätmemahutitesse või laadimisel veokitele või nende kohapeal hoidmisel ja taaskasutamise

- */valmistama ette tasase kõva kattega aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks

- kooskõlastama transpordiametiga jäätmemahutite paigutamise tänavatele ehitus- ja remonttööde tegemisel

- tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud jäätmemahutid liigiti kogutud olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks

- teavitama ehitusplatsil viibijaid eeskirjaga kehtestatud jäätmehooldusnõuetest

Jäätmenimistu vt. sama seletuskiri p13. Kajastab ka lammutusjäätmete mahtu, mis tekivad olemasoleva garaaži lammutamisel.

# ARHITEKTUUR

## Olemasolev

Krundil paikne käesoleva projektiga laiendatav elamu EHR koodiga ---.

## Arhitektuuri üldlahendus

Projekteeritava elamu põhimaht säilib. Garaaži osa lammutatakse ja ehitatakse ühekorruselisena, lamekatustega. Hoone põhimahu välisviimistlus säilib, laienduse osa krohvitakse halliks mille toon valitakse võimalikult sarnane põhimahu tellise tooniga.  Lahendus on väljakujunenud keskkonda väärtustav.

# Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted

## Põrand pinnasel

Olemasolevas ja laienduse osas rajatakse r/b  monoliitne aluspõrand XPS isolatsiooniga.

Olemasoleva hoone mahus eemaldatakse olemasolev aluspõrand, tehakse uus killustikalusel põrand analoogne juurdeehituse põrandaga.

Aluspõranda ehitusfüüsikalised näitajad vt  lõikejoonis.

## Katus

Põhimahu katus säilib muutmatuna.

Laienduse osa katuslagi r/b kandjatel, soojustus EPS. Katuse katteks rullmaterjal.

Ehitusfüüsikalised näitajad vt lõikejoonis.

## Välisseinad

Olemasoleva hoonemahu välisseinad on silikaattellisseinad ajaloolise soojsutusega. Säilivad muutmatuna.

Oleva hoonemahu sokli sein soojustatakse väljastpoolt XPS-ga ja kaetakse õhekrohivga.

Juurdeehitise välisseinad nähakse ette väikeplokist Bauroc. Ehitusfüüsikalised näitajad vt lõikejoonis.

## Siseseinad

Laienduse vaheseinad kergplokkidest.

## Avatäited

Oleva hoone mahus säilivad puidust aknad ja välisuksed.  Juurdeehitise aknad ja välisuksed puidust, garaaži uks plastik.  Ehitusfüüsikalised näitajad vt lõikejoonis.

## Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid

Säilib olemasolev peasissepääsu trepp. Hoone läänekülge ette nähtud puitterrass r/b kannudel.

## Korstnad

Säilib olemasolev telliskorsten.

## Välisviimistlus

Välisviimistlus vt vaadete joonis.

## Üldnõuded siseviimistlusele

Siseviimistlus teostada järgides SisetöödeRYL 2013 Hoone sisetööd ja MaalritöödeRYL 2012 Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid. Tubade ja abiruumide seinad värvitakse või tapeeditakse. Märgade ruumide viimistlemisel kasutada keraamilisi plaate vms sobivaid materjale.

# Akustika

## Üldandmed

Hoone akustikale esitatavad nõuded:

„Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” Sotsiaalministri 04.03.2002.a määrus nr.42

EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”.

## Keskkonnamüra- ja vibratsioonitasemed

Liiklusmüra normtasemed eluruumide ja magamistubades:

päeval 40 (35) LpA,eq,T (dB)

öösel 30 LpA,eq,T (dB)

öösel 45 LpA,max (dB)

Kuna tegemist on linnakeskkonnaga, on vajalik eluruumide akendel kasutada kõrgendatud mürapidavusega klaasipakette.  Käesoleva projektiga eluruumide tänavapoolseid aknaid ei vahetata.

## Välispiirete ja ruumidevahelised heliisolatsiooninõuded

Siseseinte ehitamisel järgitakse nõutud õhumüra isolatsiooniindekseid (Rw):

-Siseseinad tubade vahel soovituslik: 43dB

-Siseseinad tubade ja sansõlme vahel soovituslik: 47dB

Kõik läbiviigud piirdekonstruktsioonidest tuleb tihendada nii, et oleks tagatud piirde, kui terviku heliisolatsioon. Plaat- ja kivikonstruktsioonist piirdekonstruktsioonide sõlmed ja liited ehitada nii, et oleks tagatud piirde, kui terviku heliisolatsioon. Ujuvad põrandad isoleerida muudest konstruktsioonidest, nii et ühenduste kaudu ei kanduks müra edasi.

## Tehnoseadmete müratasemed ruumides

Tehnoloogiliste seadmete tekitatud müratase (LpA,eq,T) võib eluruumides olla kuni 25dB (maks.nõue 30dB).

Tehnoseadmed paigaldada ja isoleerida nii, et seadmete poolt tekitatud müratase ja müra levik oleks piisavalt takistatud. Küttetorustike ja radiaatorite vahel kasutada akustilisi liitmikke takistamaks müra ülekandumist küttesüsteemi kaudu. Torustike läbiviimisel vahelaest kasutada elastseid hülsse. Seadmete masinad ja seadmed, mis põhjustavad vibratsiooni ja struktuurimüra, monteerida vibroisolaatoritele.

Ventilatsioonikanalite restid ja plafoonid tuleb valida nii, et nõutava õhuhulga ja rõhulanguse väärtustel lubatav müratase ei oleks ületatud.

## Tehnoseadmete müratasemed territooriumil

Ehitusaegsed müratasemed ei tohi läheduses asuvatel elamualadel ajavahemikul 21.00-07.00 ületada keskkonnaministri määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra normtaset. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse samuti asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra põhjustavat tööd on lubatud teha tööpäevadel kella 07.00-19.00.

Soojuspumba välisosa tekitatav müra ei tohi ületada normdokumentides sätestatud piire ja väljuv

õhuvool ei tohi jõuda naaberkinnistule. Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus

leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisa 1

kohaselt rakendatakse tehnoseadmete müra piirväärtusena tööstusmüra sihtväärtust. Ala kuulub II

mürakategooriasse, kus kehtib päeval sihtväärtus 50 dB ja öösel 40 dB.

# Konstruktsioonid

Vt EK osa

# TULEOHUTUS

## Normdokumendid

- „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” SM 30.03.2017 määrus nr 17

- „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ SM 18.02.2021 määrus nr 10

- EVS 812-2:2014/AC:2018 Ehitiste tuleohutus osa 2 Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-3:2018/AC:2018  Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid

- EVS 812-6:2012/A1:2013+AC:2016+A2:2017 Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus

- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded

- EVS 919:2020 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

## Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Tulepüsivusklass on TP-3. Kasutusotstarve ühe  üksikelamu (kood 11101). Kasutusviis I.

## Tuleohutuse tagamise põhimõtted

Naaberhoonetest vähem kui 8m kaugusele jäävad seinad on ettenähtud tulepüsivusklassiga EI30.

## Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus

Tuletõkkesektsioonideks jagamine – ei jagata.

## Suitsutsoonid

Hoone koosneb ühest suitsutsoonist.  Suitsu eemaldamine akende kaudu, värske õhu juurdevõtt välisuste ja ülejäänud akende kaudu.

## Tuletundlikkus

Seinad ja lagi nõue D-s2, d2

Kasutatav pööning – DFL-s1

Tehnilised ruumid seinad ja lagi  - B-s1, d0 (kui tehnoseade asub muus ruumis, kehtivad nõuded ruumile, kus paikneb tehnoseade)

Tehnilised ruumid põrandad – DFL-s1 (kui tehnoseade asub muus ruumis, kehtivad nõuded ruumile, kus paikneb tehnoseade)

Keldri seinad ja lagi -  S-s2,d2

Keldri põrand – DFL-s1

Katlaruumi põrand – A2FL-s1

Soojustussüsteemi tuletundlikkus  - D, d0

Välisseina välispind D,d0

Õhutuspilu puudub

Katusekatte väline tuletundlikkus Broof(t2-t4)

Terrassi põranda konstruktsiooni tuletundlikkus D#s2

Kaablite tuletundlikkus Dca-s2,d2,a2.

Ventilatsioonisüsteemi rajamisel kasutatakse materjale, mis vastavad vähemalt A2-s1,d0,                                              ühe korteriga elamus võib kasutada D tuletundlikkusega väljatõmbekanalit ja painduvat kanalit või lõõtstoru, välja arvatud köögi väljatõmbekanali puhul.

Eluhoone köögi väljatõmbekanal, mis ei ole rajatud šahti, peab olema tulepüsivusega vähemalt EI 15 ja tuletundlikkusega vähemalt A2-s1,d0. Õhupuhasti ja väljatõmbekanali ühendamiseks võib kasutada painduvaid kanaleid.

Torupaigaldiste tuletundlikkus: Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht A2-s1,d0 tuletundlikkusele. Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama vähemalt järgmistele tuletundlikkustele

1)BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0;

2) CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1;

3) DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2

## Evakuatsioonilahendus

Evakuatsioon toimub välisuste kaudu.

## Pääsud keldrisse, pööningule, katusele

Katusele pääseb teisaldatava redeli abil. Katusel teenindatavate seadmeteni pääsemiseks paigaldatakse kohtkindlad käiguteed ja katuseredelid. Katusealusesse tühimikku, mille kõrgus on üle 600 mm, peab olema tagatud ligipääs kergesti ligipääsetavast kohast, mis asub tühimiku allosas. Sissepääsu valgusava külje pikkused peavad olema vähemalt 600 ja 800 millimeetrit.

## Tuleohutuspaigaldised

Hoonesse paigaldada üks vähemalt 6 kg tulekustuti, suitsuandur ja vingugaasiandur.

## Tehnosüsteemide tuleohutus

- Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus:

- Ventilatsiooniseadmete projekteerimisel lähtuda EVS 812-2:2014+AC:2017 – Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid nõuetest.

- Korstna ja küttekolde tuleohutus tagada vastavalt EVS 812-3:2018 „Ehitiste tuleohutus“ osa 3 Küttesüsteemid nõuetele. Säilib olemasolev telliskorsten.  Projekteeritav kaminahi paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile.   Kaminahi peab vastama korstna temperatuuriklassile.

- Tehnoruumi nr 110 ette nähtud keskkütte seade – gaasikatel. Täpsemalt vt GV projekti osa.  Katel paigaldatakse vastavalt paigaldusjuhendile.

- Suitsukorstna põlevast ehitiseosast läbiminekul tuleb lisakaitsena paigaldada 250 mm paksune kiht mittepõlevat kivivilla mahukaaluga min 100 kg/m³ ja paakumistemperatuuriga min 900 kraadi. Korstna välispinna ja põrandalaudise, seinavoodri, vahelae alumise pinna vms põlevmaterjalist voodri kaugus korstna välispinnast min 30mm.

- Korstna puhastamiseks paigutada vajalikud puhastus- ja tahmaluugid nii, et kütteseadme kõiki osasid saaks puhastada üldtuntud korstnapühkimisvahenditega ning luukide ees oleks vaba ruumi min 600mm raadiuses.

- Ette nähtud tehases valmistatud kaminahi, mis tuleb paigaldada vastavuses toote paigaldusjuhendile.

- Ventilatsiooni keskseadet ette ei nähta.

- Köögipliidi kohteemalduskanali tulepüsivus TP3-klassi ehitises pööningu ning pööningu õõnsuse piirkonnas EI30. Õhukanal peab püsima tulekahju korral oma kohal vähemalt nende eeldatud tulepüsivusaja vältel. Kanali ühendused ei tohi vähendada kanali tulepüsivust.

## Väline tulekustutusvesi

Lähim hüdrant asub --- ja --- tänava ristmikul, ca 48m kaugusel. Näidatud joonisel  AAS-4-041_asukoht.

Välise kustutusvee tagamine peab olema kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.

Tagatav tuletõrjevesi- ca 10 liitrit/sekundis 3h jooksul.

# Energiatõhusus ja sisekliima

Tegemist on ehitusteatise kohustusliku laiendusega ja energiamärgis ei ole kohustuslik.

# Küte, ventilatsioon, jahutus

Hoone küte ette nähtud gaasikatla baasil. Soojuskandja vesipõrandaküte. Vt eraldi koostaud GV osa.

Ventilatsioon lihtne. Sissepuhe akendest tuulutsavanemiste kaudu, väljatõmme köögist ja sanruumidest ventilaatorite abi.

Olemasolevas hoone mahus oli kunagi ahi, kuid lammutatud teadmata ajal. Käesoleva projektiga nähakse ette uue kaminahju paigaldus.

Olemasolevas hoone mahus jääb kasutusele õhk-õhk soojuspump, mis võimaldab suveperioodil ka jahutust. Soojuspumba välisosale lisatakse puitribidest varjestus, mille alumine tooni dekoreeritakse ronililledega.

# Veevarustus ja kanalisatsioon

Vt VK osa.

# Elektrivarustus

Olemasolev elamu on ühendatud olemasoleva elektrivarustuse liitumispunktiga krundi piiril.

Olemasolev elamu on ühendatud olemasoleva sidevõrguga.

Laiendus liidetakse olemasoleva elektrisüsteemiga.

Tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga 40 aastat.

Elektri jõu ja valgustuse osa põhimõttelised lahendused:

Valgustuse lülitus projekteeritakse lähtudes ruumikujundusest. Niisketes ja tuleohtlikes ruumides

kasutada IP44 kaitseastmega lüliteid. Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul h= 1,0 m, vajadusel täpsustatakse ruumikujundusega. Maanduskontaktiga pistikupesade klass on 16A, 250 VAC. Niisketes ruumides näha ette pritsmekindlad (IP44) pistikupesad. Duši ja käsiduši piirkondades 1200mm peab kasutama IPx5 pistikupesasid, mujal niisketes ruumides IP44.

Pistikupesade paigalduskõrgus:

üldjuhul seinapistikud põrandast h=200 mm; vajadusel täpsustatakse ruumikujundusega

niiskete ruumide pistikupesad h=1500 mm; vajadusel täpsustatakse ruumikujundusega

Hooneautomaatikat ette ei nähta.

Infoedastussüsteeme käesoleva projektiga ei lahendata.

Tehnoruum nr 110 ette nähtud laienduse osasse. Hoone peakilp paigutatakse ümber tehnoruumi või garaaži.

Elektrivarustus täpsustada järgmistes projekteerimisstaadiumites.

# Hoone tehnilised andmed

Hoone tehnilised andmed vt asendiplaani joonisel.

Mahu arvutus I korruse plaanil

# Jäätmenimistu

| Jäätmenimistu vastavalt Keskkonnaministri 14.02.2015 määrus nr 70 “Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” lisa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA ALADELT EEMALDATUD PINNAS) | maht (m3) | Tegevuse lühikirjeldus |
| 17 01 | Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted |  |  |
| 17 01 01 | Betoon | 1 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 01 02 | Tellised | 12,0 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 01 03 | Plaadid ja keraamikatooted | 0,1 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 01 06* | Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid | - |  |
| 17 01 07 | Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* | - |  |
| 17 02 | Puit, klaas ja plastid |  |  |
| 17 02 01 | Puit | 3 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, immutamata puit lubatud ladustada ja põletada küttekolletes |
| 17 02 02 | Klaas | 1 |  |
| 17 02 03 | Plastid | - | ’ |
| 17 02 04* | Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid | - |  |
| 17 03 | Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused | - |  |
| 17 03 01* | Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud | - |  |
| 17 03 02 | Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*(ah asfalt) | - |  |
| 17 03 03* | Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused | - |  |
| 17 04 | Metallid (sealhulgas sulamid) |  |  |
| 17 04 01 | Vask, pronks, valgevask | - |  |
| 17 04 02 | Alumiinium | - |  |
| 17 04 03 | Plii | - |  |
| 17 04 04 | Tsink | - |  |
| 17 04 05 | Raud ja teras | 0,5 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 04 06 | Tina | - |  |
| 17 04 07 | Metallisegud | 0,1 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 04 09* | Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed | - |  |
| 17 04 10* | Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid | - |  |
| 17 04 11 | Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* | 0,1 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 05 | Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja Süvenduspinnas /PINNASETÖÖDE MAHTUDE BILANSS |  |  |
| mm17 05 03* | Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas | - |  |
| 17 05 04 | Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* | 7,2 | Taaskasutatakse ehitusobjektil täitematerjalina |
|  | Kasvupinnas | 7,2 | Kooritakse eraldi ja kasutatakse samal ehitusel haljastamiseks |
| 17 05 05* | Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas | - |  |
| 17 05 06 | Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* | - |  |
| 17 05 07* | Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal | - |  |
| 17 05 08 | Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* | - |  |
| 17 06 | Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid |  |  |
| 17 06 01* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | - |  |
| 17 06 03* | Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid | - |  |
| 17 06 04 | Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01* ja 17 06 03* | - |  |
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | - |  |
| 17 08 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid |  |  |
| 17 08 01* | Ohtlike ainetega saastatud kipsipõhised ehitusmaterjalid | - |  |
| 17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* | 0,2 | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 09 | Muu ehitus- ja lammutuspraht |  |  |
| 17 09 01* | Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht | - |  |
| 17 09 02* | PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (näiteks PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuurisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid) | - |  |
| 17 09 03* | Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht) | 1 | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* | 2 | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 2 | Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 15 01 | Pakendid (nt. puitalused, kile, paberkartongpakend, jms) | 2 | Tagastatakse pakendiettevõtjale pakendijäätmete ringlusse võtuks või taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |