Hankeplaan: Vannitoa remont (põrandapind 5 m²)

## 1. Hanke nimetus

Vannitoa täielik remont koos elektri-, toru- ja uste paigaldustöödega

## 2. Hanke eesmärk

Leida pädev ja usaldusväärne töövõtja, kes teostab vannitoa täieliku remondi vastavalt kokkulepitud tööde kirjeldusele ja tellija juhistele, tagades korrektse põrandakalde, töökindla elektrilise põrandakütte, kvaliteetse plaatimistöö (sh suuremõõdulised plaadid), uste korrektse paigalduse ning puhta ja kasutusvalmis ruumi üleandmise.

## 3. Objekti üldkirjeldus

- Põranda pind: ca 5 m²

- Ruumi kõrgus: ca 2,5 m

- Olemasolev olukord: kasutuses olnud vannituba

- Eripärad:

  - 2 ukseava

  - 1 aken

  - seinaplaadid 60 × 120 cm (tellija poolt olemas)

  - põrandaplaadid 5,3 x 30 cm (tellija poolt olemas)

## 4. Tööde sisu ja maht

### 4.1. Lammutustööd

- Eemaldada olemasolev ripplagi, põrandaplaadid ja vana elektriline põrandaküte.

- Vajadusel eemaldada olemasolev torustik.

- Kaitsta lammutustööde käigus olemasolevad pinnad.

- Korraldada kogu ehitusprügi äravedu töövõtja poolt.

### 4.2. Laetööd

- Ventilatsioonitööd, sh mootori paigaldus ja väljatõmbetoru ümberpaigaldus.

- Ehitatakse uus sirge ja viimistletud lagi (kipslagi).

- Lagi värvitakse niiskuskindla värviga.

- Paigaldada LED-laevalgustid reguleeritava valgusintensiivsusega (soojast kuni külma valguseni).

- Valgustite asukohad kooskõlastatakse tellijaga enne paigaldamist.

### 4.3. Seinatööd ja plaatimine

- Seinte plaatimine tellija poolt antud keraamiliste plaatidega mõõdus 60 × 120 cm.

- Hüdroisolatsioon.

- Aluspind peab olema sirge ja sobiv suuremõõduliste plaatide paigalduseks, võimalik paigaldada olemasolevate seinaplaatide peale ilma olemasolevaid seinaplaate eemaldamata.

- Plaatide lõiked peavad jääma võimalusel nurkadesse või vähem nähtavatesse kohtadesse ning olema korrektselt viimistletud.

- Vuugi laius ja värv kooskõlastatakse tellijaga enne vuukimist.

- Uste ja akna ümbrused viimistletakse niiskuskindlalt ja esteetiliselt korrektselt.

### 4.4. Põrandatööd

- Põranda aluspinna uuendamine ja õige põrandakalde tegemine trapile vee äravooluks, sh uue trapi paigaldus. Vajadusel torude ümber paigaldamine.

- Hüdroisolatsiooni teostamine kogu märgruumis, sh sein-põrand liitekohad, trapitsoon ja läbiviigud.

- Elektrilise põrandakütte paigaldus koos anduri ja termostaadiga.

- Põrandakütte testimine enne ja pärast plaatimist.

- Põranda plaatimine tellija poolt antud plaatidega kalasabamustris plaatidega mõõdus 5,3 x 30 cm.

- Põrand peab tagama vee äravoolu ilma loikude tekkimiseta.

### 4.5. Sanitaartehnilised tööd

- Paigaldada tööpinnale asetatav kraanikauss ja segistid.

- Paigaldada dušinurk kahe klaasuksega (eraldi dušialust ei paigaldata).

- Paigaldada segisti, ühendada vee- ja kanalisatsioonitorud.

- Paigaldada valgustusega peegel.

- Sanitaarseadmete täpsed asukohad ja kõrgused kooskõlastatakse tellijaga enne paigaldamist.

### 4.6. Elektritööd

- Paigaldada pistikupesad ja lülitid niiskesse ruumi sobival viisil.

- Ühendada LED-laevalgustid, elektriline põrandaküte ja termostaat.

- Paigaldada ja ühendada elektriline rätikukuivati.

- Kõik elektritööd peavad olema teostatud ohutult ja nõuetekohaselt.

### 4.7. Uksed ja uksepiidad

- Paigaldada kaks uut siseust koos uksepiitade ja lengidega.

- Uksed, lengid ja piidad hangib tellija, töövõtja teostab paigalduse.

- Uksepiitade ja seinte liitekohad viimistletakse korrektselt ja niiskuskindlalt.

- Uksed peavad avanema ja sulguma korrektselt ning lukud ja lingid töötama tõrgeteta.

- Uste paigaldus teostatakse sellises tööjärjekorras, et plaatimistöö lõpptulemus oleks korrektne.

### 4.8. Lõppviimistlus ja koristus

- Vuukimine ja silikoonimine.

- Kõigi pindade puhastus.

- Ruum antakse üle puhta ja kasutusvalmina.

- Töövõtja vastutab ehitusjäätmete äraveo eest.

## 5. Materjalide ja vahendite hankimine

- Tellija poolt: seinaplaadid ja põrandaplaadid, siseuksed koos lengide ja piitadega.

- Töövõtja poolt: kõik muud materjalid ja vahendid (nt liimid, vuugisegud, hüdroisolatsioon, torud, elektritarvikud, kips, värv jms).

- Materjalide valik kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

- Pakkumine peab sisaldama tööde ja materjalide kogumaksumust (v.a tellija poolt antud materjalid).

## 6. Tööde teostamise aeg

- Tööde algus: esimesel võimalusel

- Tööde eeldatav kestus: kuni 4 nädalat

## 10. Lepingu- ja garantiitingimused

- Tööd teostatakse vastavalt kokkulepitud tööde kirjeldusele ja ajakavale.

- Teostatud töödele kehtib 24-kuuline garantii.

- Maksmine toimub vastavalt kokkulepitud maksegraafikule.

- Tööd loetakse lõpetatuks, kui ruum on kasutusvalmis ja nähtavaid puudusi ei esine.