PROJEKTI KOOSSEIS

I SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

1. ÜLDOSA ......................................................................................................................... 6/25

1.1. Üldandmed ............................................................................................................ 6/25

1.2. Projekteerimise üldandmed.................................................................................... 6/25

1.2.1. Hoone ehitisregistri andmed ............................................................................ 6/25

1.2.2. Õigusaktid ja normdokumendid ........................................................................ 7/25

1.2.3. Kasutatud projektdokumentatsioon .................................................................. 8/25

1.2.4. Situatsiooniskeem ........................................................................................... 8/25

2. ASENDIPLAAN .............................................................................................................. 9/25

2.1. Üldandmed ............................................................................................................ 9/25

2.1.1. Projekteerimistöö piiritlus ................................................................................. 9/25

2.2. Olemasolev olukord ............................................................................................... 9/25

2.2.1. Paiknemine ...................................................................................................... 9/25

2.2.2. Olemasolevad hooned ja rajatised ................................................................... 9/25

2.2.3. Olemasolev reljeef ........................................................................................... 9/25

2.2.4. Olemasolev haljastus ....................................................................................... 9/25

2.3. Asendiplaaniline lahendus ................................................................................... 10/25

2.3.1. Sademevee käitlemine .................................................................................. 10/25

2.4. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine ............................................................ 10/25

2.5. Haljastus ja heakorrastus ..................................................................................... 10/25

2.5.1. Keskkonnakaitseline osa ............................................................................... 10/25

2.5.2. Ehitamise dokumentidest ............................................................................... 10/25

3. ARHITEKTUUR ............................................................................................................ 11/25

3.1. Üldandmed .......................................................................................................... 11/25

3.1.1. Projekteerimistöö piiritlus ............................................................................... 11/25

3.1.2. Alusdokumendid ............................................................................................ 11/25

3.2. Arhitektuurne üldlahendus ................................................................................... 11/25

3.3. Konstruktsioonid .................................................................................................. 12/25

3.4. Olemasolev hoone ............................................................................................... 12/25

3.5. Koormused .......................................................................................................... 14/25

3.6. Hoone ehitustööd ................................................................................................ 15/25

3.6.1. Ettevalmistustööd .......................................................................................... 15/25

3.6.2. Projekteeritud hoone laiendus… .................................................................... 15/25

3.6.3. Vundament .................................................................................................... 15/25

3.6.4. Välisseinad .................................................................................................... 15/25

3.6.5. Katus ............................................................................................................. 16/25

3.6.6. Korstnad ......................................................................................................... 16/25

3.6.7. Avatäited ....................................................................................................... 16/25

3.6.8. Müra nõuded ................................................................................................. 18/25

3.6.9. Energiatõhusus ja sisekliima……………………………………………………….18/25

3.7. Eluhoone andmed peale ümberehitamist ............................................................. 19/25

3.8. Hoone tehniline kasutusiga ja korrashoiuperioodid .............................................. 20/25

4. TULEOHUTUS ............................................................................................................. 21/25

4.1. Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendid ............................................... 21/25

4.2. Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve .................................................. 21/25

5. INSENERVARUSTUS .................................................................................................................. 23/25

5.1. Standardid ........................................................................................................... 23/25

5.2. Vee varustus ja kanalisatsioon ............................................................................. 23/25

5.3. Küte ja ventilatsioon ............................................................................................. 24/25

5.4. Elektrivarustus ..................................................................................................... 24/25

5.5. Nõrkvoolu- ja sidevarustus ................................................................................... 25/25

I SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Rekonstrueeritav ja laiendatav hoone on esmaselt kasutusele võetud 1930. aastal ehitatud üksikelamu, mis on rajatud madalvundamendile.

Projekti eesmärgiks on ol.oleva hoone rekonstrueerimine, laiendamine ja vastavusse viimine kõigi kehtivate nõuetega.

Töö sisuks on olemasoleva hoone kasutuskõlblike elementide kasutusele võtmine ning nendele toetuva uue välisviimistluse, kaasaegsete materjalide ja tehniliste lahenduste kasutusele võtmisega. On ette nähtud hoone piirdekonstruktsioonide ja lae soojustamine, avatäidete lisamine, põrandate soojustuse ja konstruktsiooni uuendamine. Projekteerimise aluseks on tellijapoolsed andmed.

Rekonstrueeritav hoone on rajatud ühtlase kõrgusega madalvundamendile ühekorruselise elumajana. Hoone kandvad välisseinad jäävad olemasolevad palkseinad. Katuse kattematerjal on vahetatud uue profiilpleki vastu. Elamule lisatakse lisa kütte lahendus- õhk-vesi ja õhk-õhksoojuspump. Rekonstrueerimise käigus välisseinte asend ei muutu. Hoone põhjasuunda on projekteeritud tuulekoda. Hoone põhjaküljel asuv kuur lammutatakse ja asemele on projekteeritud terrass.

Ol.oleva hoone üldgabariidid muutusid seoses hoone väisseinte soojustamisega minimaalselt. Hoone põhjapoolne laiendus /tuulekoda/ on projekteeritud suurusega 3,8 x 1,9 m. Uus osa ehitatakse puitkonstruktsioonis. Lisaks puit terrass suurusega 7,1 x 2,8 m.

Projekteerimisel on lähtutud Tellija soovidest, Eesti Vabariigi ehituses kehtivate õigusaktide ja normdokumentide loetelust (ET-2 0199-0357) ning heast ehitustavast (ET-1 0207-0068).

Ehitamisel, materjalide paigaldamisel ja nendega töötamisel tuleb täita konkreetsele tööle esitatavaid nõudeid ning toote valmistaja poolset või muud antud juhul rakenduvat juhist või eeskirja.

1.2. Projekteerimise üldandmed

1.2.1. Hoone ehitisregistri andmed seisuga 07.2025

Ehitise liik Hoone

Ehitise nimetus 11101 üksikelamu

Esmase kasutuselevõtu aasta 1930

Ehitisealune pind 87 m2

Maapealsete korruste arv 1

Maa-aluste korruste arv -

Kõrgus -

Pikkus -

Laius -

Suletud netopind 75,3 m2

Maht 211 m3

Eluruumide pind 62,1 m2

Köetav pind -

Vundament madalvundament Kande- ja jäigastavate

konstruktsioonide materjal put

Välisseinad puit

Välisseina viimistlus puit Katuste ja katuselagede kandva

osa materjal puit

Vahelagede kandva osa materjal puit

Veevarustus võrk

Elektrisüsteem võrk

Kanalisatsioon võrk

Soojusvarustus kohtküte

Soojusallika liigid ahi, kamin, pliit

Energiaallika liigid tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)

Ventilatsiooni liik loomulik

Tubade arv 4

1.2.2. Õigusaktid ja normdokumendid

Käesoleva projekti arhitektuurilise osa projekteerimise aluseks on järgmised normdokumendid:

 Ehitusseadustik, vastu võetud 11 02.2015.

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

Nõuded ehitusprojektile. Majandus- ja taristuministri määrus nr 97, 17.07.2015

Redaktsiooni jõustumine 08.07.2023

 Eluruumile esitatavad nõuded, Majandus- ja taristuministri 27.08.2018. a määrus nr 85

 EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.

 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri määrus nr.42,04.03.2002.

 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63, 11.12.2018.

 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, vastu võetud 01. 03.2021 nr 17

 EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded

 EVS 812-3:2018 “Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“

 Määrus nr 41, „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“

 ETF, RT 80-10632-et, Ehitise kaitseplekid.

 ETF, RT 85-10708-et, Katuse turvavarustus.

 Tarindi RYL 2010.

 Sisetööde RYL 2013.

 Ruumide nõuded (ET-1 0106-0175)

 ET-1 0207-0068 Hea ehitustava.

 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri määrus nr 73, vastu võetud25.06.2015.

 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus nr 19, vastu võetud 26.03.2007.

TarindiRYL2010 – Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid

 MaaRYL 2010 – Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehitusepinnasetööd

 SisetöödeRYL 2013 – Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded

 MaalritöödeRYL 2012 – Maalritööde kvaliteedi üldnõuded javiimistluskombinat-sioonid

 Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 1. osa – üldisedkvaliteedinõuded

2.3. Asendiplaaniline lahendus

Ol.oleva hoone asend ei muutu. Hoone laiendus on projekteeritud põhjasuunas -sisehoovi poole

2.3.1. Sademevee käitlemine

Hoone katuselt valguv sadevesi immutatakse krundipiires.

2.4. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine

Eraldatakse kaks parkimiskohta sõiduautodele idaküljel õue alal.

2.5. Haljastus ja heakorrastus

2.5.1. Keskkonnakaitseline osa

Jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Võru linna jäätmehoolduseeskirjale

Vastu võetud 25.08.2021 nr. 14, jõustumine 01.11.2021)

Ehitamise käigus tekkivad jäätmed anda sellekohast utiliseerimisluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitisele kasutusloa saamiseks tuleb esitatavatele dokumentidele lisada õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta (kui see on nõutav), kus on näidatud ära üleantavate jäätmete kogused ja jäätmekäitluskoht (ettevõte). Esitatava õiendi vormi kinnitab vallavalitsus. Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema ehitusjäätmete käitlejana registreeritud Keskkonnaametis. Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. Ehitustöödega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama, et ehitusobjektil tekkiv ehituspraht, pinnas, tolm ega vesi ei kanduks väljapoole ehitusala. Olmejäätmete ja biojäätmete konteinerite paiknemine kõvakattega pinnal vähemalt 4 m kaugusel hoonest.

2.5.2. Ehitamise dokumentidest

Ehitise dokumenteerimisel juhinduda dokumenteerimise nõuetest : Majandus- ja Taristuministri määrusega nr.3 14.02.2020 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded" Ehitise dokumentatsioon säilitada alates projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni. Ehituse käigus peab dokumenteerimise tagama ehitusettevõtja, kes kogub ja süstematiseerib kõik ehituse käigus koostatavad dokumendid ja annab need üle kohaliku omavalitsuse ehitusejärelvalvele enne ehituse kasutusloa saamist.

3. ARHITEKTUUR

3.1. Üldandmed

3.1.1. Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva arhitektuurse eelprojektiga on projekteeritud Võru mk. elamu vundamendi soojustuse, fassaadide soojustamine ja viistlemine. Hoone laienduse ja terrassi väljaehitamiseks ning õhk-vesi ja õhk-õhksoojuspumba küttesüsteemi ehituseks vajalikud ehituslikud lahendused.

3.1.2. Alusdokumendid

Lähteandmed

Projekteerimisel on lähtutud Tellija soovidest, Eesti Vabariigi ehituses kehtivate õigusaktide ja normdokumentide loetelust (ET-2 0199-0357) ning heast ehitustavast (ET-1 0207-0068).

3.2. Arhitektuurne üldlahendus

Rekonstrueeritav hoone on esmaselt kasutusele võetud 1930. aastal ehitatud üksikelamu. Hoone on ühekorruseline ja viilkatusega, mille kalle on 39°. Hoone fassaad on kaetud puitlaudisega ja katusekatteks on plekk..

Elumaja välisseinad on ol.olevad palkseinad paksusega 190 mm laudis eemaldatakse, puhastatakse ja kaetakse soojustuskihiga välispinnal – 150 mm ja viimstletakse uue puitlaudisega. Mittekandev sisesein elutoa ja magamistoa vahel ehitatakse uus karkass- sein mineraalvilla täitega, paksusega 80mm, mõlemalt poolt kaetud kipsplaadiga. Tahkeküttega köetavad pliit ja kamin lammutatakse ja ehitatakse uus pliit ja ahi.

Hoonele lisatakse lisa kütteks ja jahutuseks õhk-vesi ja õhk-õhksoojuspump. Välised soojusvahetid paigaldatakse hoone lõunakülge maapinnale ja puidust varjestuskast värvitakse hoone fassaadiga samas toonis.

Hoone põhjakülge on projekteeritud hoone laiendus tuulekoda. Põhjaküljel asuv kuur lammutatakse ja asemele rajatakse terrass. Elutuppa paigaldakse uksed pääsuks terrassile.

Kõik ruumid on köetavad, nende siseviimistluses kasutatakse looduslähedasi materjale.

3.3. KONSTRUKTSIOONID

Konstruktsioonide projekteerimisel on aluseks järgmised normid ja standardid

1. EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

2. EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus

3. EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Tuulekoormus

4. EVS-EN 1991-1-1:2002 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1. Üldkoormused, mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

5 EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks

6. EVS-EN 1995-1-1:2005 Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

7. EVS-EN 1992-1-1:2005 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

8. EVS-EN 1997-1:2005 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad

3.4. OLEMASOLEV HOONE Vundament

Vundament ja sokkel jäävad olemasolevad. Lisandub soojustus ja viimistlus

Välispiirded

Ol.oleva elumaja välisseinad jäävad olemasolevad palkseinad paksusega 190 mm, millele

lisatakse tuuletõkkeplaat ja täiendav soojustuse kiht min.vill 150mm

Siseseinad

Mittekandev sisesein elutoa ja magamistoa vahel ehitatakse uus karkass- sein mineraalvilla täitega, paksusega 80mm, mõlemalt poolt kaetud kipsplaadiga. Siseviimistluses kasutatakse tänapäevaseid, tervisekaitseameti poolt tunnustatud materjale. Ruumide seinad värvitakse hästihooldatavate sisetööde värvidega

Põrandad

Elumaja olemasolev amortiseerunud põrandakate lammutatakse. Olemasolevad põrandad ehitatakse ümber: alt soojustus 150 mm, peal 100 mm betpõrand põrandaküttega, põranda viimistluskihid.

Tuulekoja uus põrand valatakse 100 mm paksusest betoonist margiga C25/30, mis armeeritakse 8 mm läbimõõduga armatuurvõrguga, mille silm on 150 mm. Põrandaplaadi eraldamiseks vundamendist kasutatakse 25 mm paksust vahtpolüstürooli riba. Betoonpõranda plaadi mõranemise vältimiseks suuremate põranda pindade korral tuleb tekitada deformatsioonivuugid laiusega 2…6 mm, mida täita peale betooni kivistumist elastse vuugitäitega.

Enne põrandavalu paigaldatakse armatuurvõrgu peale ja seotakse sellega vesipõrandakütte torud. Küttesüsteemi torude läbiviigud vundamendist isoleeritakse soojuslikult. Elektrijuhtmestiku osa võib paigaldada liivakihi sisse, soojustuse alla.

Põrandad peavad olema kõrge kulumiskindluse kasutusklassiga, mehaaniliselt vastupidavad ja hästi puhastatavad ning vastama ruumiotstarbele. Põrandad kaetakse puitparketiga (14 mm) mürasummutusmati peal (3 mm).

Vahelagi

Ol.oleva vahelae kandvaks konstruktsiooniks on ol.olevad laepalgid 200 mm, mis toetuvad kandvate seinte müürilatile. Taladele kinnitatakse metallkarkass, mille külge riputatakse lae kaks kihti kipsplaate. Vahelaele paigutatakse soojusisolatsiooni kiht – mineraalvill kihi paksusega 200 mm.

Avatäited

Hoonel on uued PVC aknad. WC avatäide vahetatakse uue suurema avatäite vastu. Elutuppa lisatakse uued aknad. Ruumi nr.104 aken peab olema tuletõkkeaken EI30. Kuna antud aken on ruumi ainus aken, tellitakse erilahendusega avatäide EI30 võimalusega osa akent avada.

Katus

Hoone katusekate on vahetatud. Vihmaveerennid, vihmaveetorud ja katuseredel on paigaldatud.

3.5. KOORMUSED

Koormuste arvutuse normdokumendid:

• EVS-EN 1990:2002: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

• EVS-EN 1991-1-17:2006+NA:2009: Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused

• Omakaalu- ja kasuskoormused: vastava materjali tootejuhendid kui EVS-EN 1991-1- 1:2002: Ehituskonstruktsioonide koormused, osa 1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

• Lumekoormus: EVS-EN 1991-1-3:2006: Osa 1–3: Üldkoormused. Lumekoormus.

• Tuulekoormus: EVS-EN 1991-1-4:2007

Muutuvkoormused Kasuskoormused

| Üldised normatiivsed kasuskoormused põrandatele: Ruumi nimetus | qk (kN/m2) |
| --- | --- |
| Eluruumid (klass A) | 2 |
| Mittekäidavad katused (klass H) | 0,75 |
| Horisontaalkoormus käsipuudele ja vaheseintele (rakenduskõrgus < 1,2 m) | 0,5 kN/m |

Täiendavalt võtta arvesse teisaldatavate vaheseinte omakaalu

Lumekoormus

Lumekoormus leitakse vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-3:2006. Normatiivne lumekoormus maapinnal: sk = 1,5 kN/m².

Tuulekoormus

Tuulekoormus on määratud EVS-EN 1991-1-4:2007põhjal. Tuulekiiruse baasväärtus vref = 21 m/s Keskmine tuulerõhu baasväärtus qref = 276 N/m² Maastikutüüp II

3.6. Hoone ehitustööd

3.6.1. Ettevalmistustööd

Eemaldada hoone olemasolevad viimistluselementide osad.

Viia lammutusmaterjal jäätmejaama.

Kaevata lahti hoone vundament 1 m laiuselt.

Täita kaevik killustikuga vundamendi talla kõrguseni.

Vajadusel valada lisataldmik betoonist sarrustega läbimõõduga 16 mm, ühendades see olemasolevate osadega terasvarraste abil.

3.6.2. PROJEKTEERITUD HOONE LAIENDUS

3.6.3. Vundament

Vundamendi taldmik on betoneeritud Vormest taldmikuvormi ristlõikega 400x250mm. Vundamendi müüritised laotakse keramsiitplokkidest tugevusega 5MPA. Vundamendi müürile teha horisontaalne ja vertikaalne SBS-tüüpi hüdroisolatsioon.

Vundament soojustada välisperimeetril vertikaalse niiskuskindla vahtpolüstüreeniga EPS 120 100mm. Lisaks paigaldatakse ümber hoone perimeetri horisontaalne 100mm paksune vahtpolüstüreeniga EPS 120 soojustusekiht

3.6.4. Välisseinad

Tuulekoja välisseinad on projekteeritud puitkarkass sein 150 mm, vahel min.vill, fassaad kaetud laudisega

3.6.5. Katus

Elamu laienduse osale on projekteeritud viilkatus kaldega 39°. Katuse kandekonstruktsiooniks on 50×200 mm ristlõikega puitsarikad, mis paigaldatakse sammuga 600 mm. Sarikate peale paigaldatakse tuulutusliist 50x80 mm ning sellele aluskate kondensvee ärajuhtimiseks, kinnitades seda 50×25 mm distantsliistudega ning seejärel kinnitatakse sarikatega risti 25×100 mm roovid. Roovide vahe on 100 mm, räästa juures tihedam. Katusekatteks on plekk.

3.6.6. Korstnad

Elamu korsten on olemasolev.

3.6.7. Avatäited

Aknad

Hoonele paigaldatakse ühekordsete PVC raamidega aknad kolmekordse klaaspaketiga. Ruumi nr.104 aken peab olema tuletõkkeaken EI30. Kuna antud aken on ruumi ainus aken, tellitakse erilahendusega avatäide EI30 võimalusega osa akent avada.

| Aknad peavad vastama järgmistele tehnilistele näitajatele: heli ja mürapidavus soojusjuhtivus lükandaknal |  | Rw = 30 dB U = <0,80 W/(m2·K) U = <1,60 W/(m2·K) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| õhuläbilaskvus | EVS-EN 12 207 |  | klass 4 |
| veepidavus vastupanu tuulekoormusele | EVS-EN 12 208 EVS-EN 12 210 |  | 7A C3 |

Paigaldatakse projekteeritud profiilidega veeplekid kaldenurgaga 15°, mis ulatuvad välisseinast 30 mm väljapoole.

Klaasid:

3-kordne klaaspakett (4LowE+16+4+16+4LowE) argoontäitega, sisemine ja välimine klaas – selektiivklaas.

Viimistlus: PVC raamid, värvitoon väljast ja seest valge.

Sulused: standardsed.

Välisuksed

Välisuks on puidust, klaaspaneeliga.

Sulused: standardsed.

Sarnaselt akendega, ukselengid paigaldada välisseina välispinnast sissepoole 100 mm, liitekoht soojustada mineraalvillaga, katta õhutihe teibiga (nt, SIGA tooted) ja ukseliistuga.

Lukustus konsulteerida tellijaga, lukusüsteemid ASSA või sarnane, hinnaklassist analoogne.

Välisuksed peavad vastama järgmistele tehnilistele näitajatele: helimürapidavus R’w =30 dB, soojusjuhtivus U = <1,0 W/(m2·K).

Siseuksed

Siseuksed on siirdeõhu juurdepääsu tagamiseks ilma põrandapakkudeta, uste all on õhupilu 30 mm.

3.6.8. Müra nõuded

Kasutatavad konstruktsioonid ja viimistlusmaterjalid peavad tagama normatiivse heliisolatsiooni nii väliskeskkonnast kui ruumide vahel. Käesoleva hoone projekteerimisel lähtutakse EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest „ nõuetest. - Heliisolatsiooninõuded

Sisepiiretele üldjuhul R´w=43dB.

Uksed või ustekompleks R´w=27 (32)dB. Heliisolatsiooninõuded välispiiretele R´w=55dB. VÄLISTERRITOORIUM

Õhksoojuspumbast tulenev müra ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42; Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid § 7 kehtestatud nõudeid. Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 lisa 1 kohaselt kehtib päeval müra sihtväärtus 50 dB ja öösel 40 dB. Paigaldatav soojuspump ei tohi töötades ületada antud sihtväärtuseid. Arvestades määruses toodud nõudeid reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile. Paigaldustehniliste ja hoone konstruktiivsete lahendustega peab olema tagatud müra normtaseme tagamine eluruumides. Lubatud helirõhutasemed ruumides ja välisterritooriumile ei tohi ületada määrusega kehtestatud normtasemeid. Lubatud müratasemed õhuvõtul ja väljaviskel hoone fassaadi vahetus läheduses (2 m kaugusel fassaadist) ei tohi olla suuremad kui LpAmax = 50 dB, millega tuleb arvestada mürasummutite valikul.

3.6.9. Energiatõhusus ja sisekliima

Hoone Energiatõhususe miinimumnõuetele vastamine ei ole kohustuslik kuna tegemist

ei ole ol.oleva hoone olulise rekonstrueerimisega.

Tegemist on 1930. aastal ehitatud üksikelamu osalise renoveerimise ja laiendusega, mitte kogu hoone ulatusliku rekonstrueerimisega;

Hoone põhikonstruktsioonid (vundament, kande- ja jäigastavad seinad, katus) säilivad ning nende asend või ehituslik olemus ei muutu;

Rekonstrueerimistööd keskenduvad peamiselt piirde- ja viimistluselementide parandamisele ning kaasaegsete küttelahenduste lisamisele, mille eesmärk on olemasoleva elamu kasutusaja pikendamine, mitte energiatõhususe klassi parandamine mahus, mis muudaks kogu hoone energiatõhususe taset;

Hoone maht suureneb üksnes minimaalselt (ca 5% ulatuses), mistõttu ehitusseadustiku tähenduses ei teki olulise rekonstrueerimise kriteeriumi

3.7. Eluhoone andmed peale ümberehitamist antud projektiga

Ehitisealune pind 92, 2 m2

Maapealsete korruste arv 1

Maa-aluse korruste arv -

Sügavus -

Kõrgus 5, 6 m

Pikkus 12, 8 m

Laius 8, 6 m

Maht 389 m³

Suletud netopind 69,6 m2

Köetav pind 69,6 m²

Toatemperatuuriga pind 69,6 m²

Tubade arv 4

Eluruumide pind 69,6 m²

Üldkasutatav pind -

Tehnopind -

Vundament madalvundament

Välisseina liik puit

Välisseina viimistlus puit, tsementkiudplaat

Vahelagede kandva osa materjal puit Katuse ja katuslagede kandva

osa materjal puit

Katusekatte materjal plekk

Terrassi pind 23,0 m2

Kasutusviis I

Tulepüsivusklass TP3

Hoonete arvestatav tööiga on 50 aastat (klass D, EPN15.1).Hoonesiseste tehnosüsteemide arvestatav tööiga on 20 aastat.

Ol.oleva Hoone ehitusmaht on 1930 aasta ehitusprojektis märgitud 211 m³. Vastavalt kehtivale määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”, arvutatakse ehitusmahtu nüüd uuendatud metoodika alusel, mille kohaselt varasemad tehnilised mahud (nt katusealused, madalad ruumid, vundamendipealsed mahud) lisanduvad hoone üldmahtu täpsemalt.

Sama hoone ehitusmaht tänapäevase arvutusmeetodi järgi (ilma ehituslikke muudatusi tegemata) on 373 m³, mis tähendab, et ainuüksi metoodikamuudatusest tulenev mahu suurenemine on 162 m³.

Kehtiv hoone maht koos ol.oleva hoone renoveerimise, kuuri lammutamise ja hoone laiendamisega on 389 m³, seega reaalne mahu suurenemine võrreldes uue arvestusmeetodi alusel arvutatud algse mahuga on ca 16 m³, mis moodustab algsest 5%.

Eluhoone tehnilised andmed

Veevarustuse liik - võrk

Pesemisvõimalused - dušš

Elektrisüsteemi liik - võrk

Kanalisatsiooni liik - võrk

Soojusallika liigid - ahi, pliit, õhk-õhk soojuspump, õhk-vesi soojuspump

Energiaallika liigid - tahke/segapuit/, õhusoojus ja elekter

Ventilatsiooni liik - loomulik

Tualettruumide liigid - vesiklosett

3.8. Hoone tehniline kasutusiga ja korrashoiuperioodid

Tehniline kasutusiga tähendab kasutuselevõtu järgset aega, mille kestel tarindi, ehitiseosa, süsteemi või seadme tehnilised toimimisnõuded on täidetud. Kui tehniline kasutusiga on läbi saanud, on otstarbekas tarind, ehitiseosa, süsteem või seade välja vahetada. Tehniline kasutusiga põhineb kättesaadaval teabel ja kogemustel tarindi, ehitiseosa, süsteemi või seadme vastupidavuse kohta ning on üldistatud.

Antud hoone kandvate konstruktsioonide, katuse, treppide, torustike tehniline kasutusiga on 50 a. Avatäidete, siseviimistlusmaterjalide, kõnniteede tehniline kasutusiga on 30 a.

Tehnosüsteemide – küte, ventilatsioon, elektripaialdis tehniline kasutusiga on 20 a.

Koormusklass näitab keskkonna ja kasutamisest põhjustatud tingimusi (1 = raske, 2 = normaalne, 3 = kerge). Antud objekti koormusklass on 3=kerge.

Ülevaatuseintervall on ajavahemik, mille möödumisel tuleb kontrollida tarindi, ehitiseosa, süsteemi või seadme seisukorda ja toimivust. Ülevaatuseintervall peab olema selline, et kontrollitav objekt antud ajavahemikus püsiks töökorras. Objekti ülevaatusintervall on 3 aastat.

Hooldusintervalli all mõeldakse ajavahemikku, mille möödumisel tarindile, ehitiseosale, süsteemile või seadmele tehakse hoolduskava kohased ülevaatus- ja hooldustoimingud. Hooldusintervall on 5 a.

Korrashoiuperiood näitab keskmist aega, mille möödumisel ettenähtud korrashoiutoimingut korratakse. Korrashoid on tarindi, ehitiseosa, tehnosüsteemide või –seadmete remont seda osaliselt uuendades, täiendades, korrastades või viimistledes. Korrahoiuperiood on 5 a.

Seisukorrahinnang on kinnistu ruumide, ehitiseosade, tehnosüsteemide ja õueala seisukorra hindamine vaatlemisel ja remondivajaduse ligikaudne hindamine ning selle kohta eeskirjadekohase aruande esitamine. Seisukorrahinnangu andmisel kontrollitakse ka sisetingimusi ja energiatõhusust ning tehakse nendega liituvaid parandusettepanekuid. Seisukorrahinnangu abil saadakse kinnisvarast üldpilt ja tuuakse esile asjaolude tähtsusjärjekord. Eelisjärjekorda pannakse turvalisust ja tervist mõjutavad asjaolud. Neile järgnevad suuremate remondikuludega ehitiseosade kahjustused ning edasiarenemisel olulist kahju ja turvaohtu põhjustada võivad kahjustused. Seisukorrahinnang dateeritakse või uuendatakse iga 5 aasta järel.

4. TULEOHUTUS

4.1. Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendid

ÕIGUSAKTID

1. Tuleohutuse seadus, 01.03.2021.

2. Siseministri 16.02.2021 määrus nr 17; jõustumiskuupäev 01.03.2021 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

3. Siseministri 18.02.2021 määrus number 10; jõustumiskuupäev 01.03.2021 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

4. Siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule".

5. Siseministri 20.09.2010 määrus nr 44 "Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded".

6. Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse".

7. Siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 "Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule".

8. Majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõudedehitusprojektile"

STANDARDID

1. EVS 812-1:2017 Ehitise tuleohutus, Osa 1: Sõnavara.

2. EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

3. EVS 812-3:2018 Ehitiste Tuleohutus, Osa 3: Küttesüsteemid.

4. EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

5. EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded.

6. EVS-EN 62305-1:2011+AC:2016 – Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted.

7. EVS-EN 62305-4:2011+AC:2016 – Ehitiste elektri-ja elektroonikasüsteemid.

8. EVS 919:2013+A1:2014 – Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus jakorrashoid.

9. EVS_919_2013_et SUITSUTÕRJE.

10. Eesti Ehitusteave „Ehitustoodete tuletundlikkuse klassid” ET-20109-0650.

| 4.2. Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve Hoone tulepüsivuse klass | TP3 |
| --- | --- |
| Hoone kasutusviis | I |
| Hoone kasutusotstarve | 11101 Üksikelamu |
| Maapealsete korruste arv | 1 |
| Maa-aluste korruste arv | - |
| Hoone kõrgus | 5,6 m |

Tuletundlikkuse klass:

põrandad – seinad D-s2,d2

laed D-s2,d2

Katusekatte klass – BROOF(t2-t4)

Välisseina tuletundlikkus-välispinna tuletundlikkuse klass - D-s2,d2

õhutuspilu välispinna tuletundlikkuse klass D-s2,d2

õhutuspilu sisepinna tuletundlikkuse klass nõudeid ei esitata

Sokkel on betoonist, mille tuletundlikkusklass on A1-s1,d0

Terrassipõranda pinnakihi tuletundlikkus vähemalt Dfl-s2

Elektrikaablite isolatsioon Dca-s2,d2,a2

Köögi ventilatsiooni väljatõmbekanal A2-s1,d0

Tuletõkkesektsiooni kogupind jääb alla 400m2. Hoones asuvate ruumide eripõlemiskoormus jääb alla 600 MJ/m2. Jäigastavate ja kandekonstruktsioonide tulepüsivusele nõudeid ei esitata. Hoone kööki paigaldatakse uus puuküttega pliit. Elutoa kamin lammutatakse ja asemele ehitatakse tahkeküttega köetav ahi. Lisaks on hoone kütteks projekteeritud õhk-vesi ja õhk-õhk soojuspump.

Küttekolded peavad vastama standardile EVS-812-3: 2018/AC.

Korstna läbiviigul katuslaest tuleb korsten isoleerida 10 cm laiuselt mineraalvillaga, mille mahukaal on vähemalt 100 kg/m3 ja max töötemperatuur 600 °C. Müüritiskorstna läbiviik vahelaest suitsugaaside temperatuuriga alla 400°C ja läbiviigu pikkus 200-400 mm paigaldatakse põlevad puitkonstruktsioonid korstna välispinnast 150 mm kaugusele. Korsten peab olema vähemalt kahelt küljelt vaadeldav. Korstnat on lubatud viimistleda krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega, mille suurus ei tohi ületada 300 mm × 300 mm. Korsten peab ulatuma vähemalt 0,8 m ehitise katuse pinnast kõrgemale või siis ülespoole mõttelist joont, mis ühendab katuse kõrgeimast kohast 0,8 m kõrgemal asuva punkti ja räästa püstasendis katuse kõrgeima koha kõrgusel asuva punkti.

Korstna juurde pääseb läbi pööningu luugi.(600x800mm) ja katuses oleva katuseluugi kaudu, mis paikneb korstna kõrval.. Küttekoldel peavad olema puhastusluugid ja siiber. Koldest mõlemale poole 10 cm ja ette 40 cm ulatuses peab olema põrandale paigaldatud plekk või keraamilised põrandaplaadid.

Puhastamiseks ettenähtud tahmaluugid peavad asetsema nii, et kütteseadme kõiki osi saaks puhastada üldtuntud korstnapühkimisvahenditega ning luukide ees oleks vaba ruumi vähemalt 600 mm raadiuses.

Korstna puhastamiseks vajalikud puhastus- ja tahmaluugid paigaldatakse püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse nii, et suits ei põrkaks otse neisse (v.a juhtudel, kui seda on korstnadetailide tootja katsetanud ja lubanud). Luukide alumine serv peab jääma põlevmaterjalist põrandast vähemalt 50 mm ja lõõri põhjast mõned sentimeetrid kõrgemale.

Hoones peab olema korruse kohta vähemalt üks autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ja vingugaasiandur mis on paigaldatud järgides tootja juhiseid. Köögi väljatõmbekanal peab vastama EI 15 ja tuletundlikkusega vähemalt A2-s1,d0.

Evakuatsioon toimub tuletõkkesektsioonist otse välisõhku avatavate akende ja uste kaudu. Suitsu eemaldamine toimub avatavate akende ja uste kaudu.

5. INSENERVARUSTUS

5.1. Standardid

Tehnosüsteemid kavandatakse järgmiste standardite alusel EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine

EVS 846:2021 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine

EVS 835:2022 Hoone veevärk

EVS 846:2022 Hoone kanalisatsioon

EVS-HD 60364; EVS-IEC 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid

EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“

EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“

5.2. Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee ja kanalisatsioonivarustus on ühendus võrk. Veevarustuse projekteerimisel ja ehitamisel lähtutakse Eesti Standardist EVS 835:2022

„Kinnistu veevärgi projekteerimine.“

Külma- ja sooja tarbevee jaotus- ja ühendustorustikud monteerida komposiittorudest De16x2,0

–De32x3,0. Veevarustuse jaotustorustikud isoleerida, torustike paigutus on reeglina varjatud

kas- seinas või põrandas hülssides. Süsteemide paigaldamisel jälgida valmistaja poolt ettekirjutatud nõudeid.

Kanalisatsioonisüsteemi projekteerimisel ja ehitamisel lähtutakse Eesti Standardist EVS 846:2022 „Kinnistu kanalisatsioon.“ Süsteemide paigaldusel järgida tootjatehase juhiseid.

5.3. Küte ja ventilatsioon

Kasutatud normdokumendid:

o EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine

o EVS 812-3:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“

o RYL 2002 (osad 1 ja 2) Hoone tehnosüsteemid

Hoone kööki paigaldatakse uus puuküttega pliit. Elutoa kamin lammutatakse ja asemele ehitatakse tahkeküttega köetav ahi. Hoone lisa kütteks on projekteeritud õhk-vesi ja õhk-õhksoojuspump, orienteeruva küttevõimsusega 8 kW, kütteks ettenähtud vesi suunatakse hoone 1.korrusel põrandkütte süsteemi. Pumpade välisosad paigaldatakse hoone lõunaküljele maaraamile, krundipiirist 4 m ja kõrvalkruntide elamutega on vahemaa 13m ja 23 m.

Soojuspumbaga küte on keskkonnasäästlikum kui kütmine tahke kütusega ahjudega. Õhksoojuspumbad peavad olema inverter-kompressoriga, sobima Põhjamaade tingimustele. Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 lisa 1 kohaselt kehtib päeval müra sihtväärtus 50 dB ja öösel 40 dB. Paigaldatavad soojuspumbad ei tohi töötades ületada antud sihtväärtuseid. Arvestades määruses toodud nõudeid reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile. Paigaldustehniliste ja hoone konstruktiivsete lahendustega peab olema tagatud müra normtaseme tagamine eluruumides. Vajadusel lisatakse kasutusteatise esitamisel mõõdistusprotokoll mis tõendab, et kinnistu piiril tehnoseadmetest tulenev müra ei ületa projekteeritud ja määruses nr.71 ”Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” loodud sihtväärtusi dokument.

Lubatud helirõhutasemed ruumides ja välisterritooriumile ei tohi ületada määrusega kehtestatud normtasemeid. Lubatud müratasemed õhuvõtul ja väljaviskel hoone fassaadi vahetus läheduses (2 m kaugusel fassaadist) ei tohi olla suuremad kui LpAmax = 50 dB, millega tuleb arvestada mürasummutite valikul.

Soojuspumba välisosa maksimaalne müratase peab olema väiksem või võrdne 50 dB(A) päevasel ajal ning 40 dB ( A ) öisel ajal. Soojuspump reguleeritakse päevasele ja öisele režiimile nii, et öösel ei tööta soojuspump maksimaalsel võimsusel.

Soojuspump paigaldatakse vibratsioonipuksidele maapinnale. Sellise abinõudega on vähendatud võimaliku miinimumini müra ja vibratsiooni kandumine elamusse ning ümbritsevasse keskkonda.

Pumbad varjestatakse varjestuskastiga ja värvitakse samas toonis hoone fassaadi värvitooniga, nii et moodustuks komplekt elamuga. Varjestuskast mis jääb tuletõkkepüsivuse alasse immutatakse tuletõkkevahendiga.

5.4. Elektrivarustus

Elektripaigaldise projekteerimise aluseks on järgmised standardid:

Eesti standardisari EVS-HD 60364/384 Ehitiste elektripaigaldised

EVS-IEC 60364-4-41:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

EVS-IEC 60364-4-42:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest.

EVS-IEC 60364-4-43:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse. EVS-IEC 60364-4-44:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest.

EVS-HD 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse potentsiaaliühtlustusjuhid.

EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldise käit. Elektriohutusseadus

Eesti Vabariigis kehtivad standardid.

Materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad- ja juhised. Elektripaigaldise kavandatav eluiga on 30 aastat.

Liitumispunkt-olemasolev.

Hoone elekter võetakse ol.olevast elektrikilbist vastavalt võrguvaldaja liitumistingimustele. Elektriühendus on rajatud. Elektripaigaldis on ühendus võrk. Põhilised kaabliteed hoonesisesest kilbist paigaldatakse kaitserüüsis põranda alla ja freesitult seina prussi; Hoonesisesed jõuseadmete, valgustuse ja pistikupesade toitevõrgu liinid ehitada halogeenivaba plastisolatsiooniga varjestatud vaskkaablitega XPJ-HF D 3g2,5 ja XPJ-HF D 3G1,5. Hoonest väljapoole jääv juhtmestik peab olema UV-kiirguse ning ilmastikukindel.

Elektritarbijateks hoones on valgustus ja väiketehnika seadmed. Lülitite ning pistikpesade asukohad valitud vastavalt ruumi otstarbele, järgides elektriohutusnõudeid. Kaablid on paigaldatud seintesse või lagedesse süvistatult. Hoone pistikupesade liinid ühendatakse läbi rikkevoolukaitsmete. Kogu paigaldus ning läbiviigud teostatakse kaablitele mehaanilisi vigastusi tekitamata.

o Elektrisüsteemide kavandatav kasutusiga 20 aastat

5.5. Nõrkvoolu- ja sidevarustus

Nõrkvooluseadmete hulka kuulub signalisatsioonisüsteem, k.a. tuleohutuse tagamise seadmed (suitsu-, temperatuuri- ja CO2 andurid).