5.2 Elamu tehnilised andmed

Ehitisealune pind: 123,3m2

Maapealse osa alune pind: 123,3m2

Maapealsete korruste arv: 1

Maa-aluste korruste arv: 0

Absoluutne kõrgus: 96,7m

Kõrgus: 7,2m

Pikkus: 13,7m

Laius: 9,0m

Sügavus: 0m

Suletud netopind: 93,8m2

Eluruumide pind: 89,3m2

6 ELAMU KONSTRUKTSIOONID

6.1 Koormused

EVS-EN 1991-1-1:2002

qk =2.0 kN/m

Qk=2.0 kN

Lumekoormus qk=1,5 kN/m2.

Tuulekiiruse baasväärtus vref=21 m/s

Maastikutüüp III

Omakaalukoormused / EVS-EN 1991-1-1:2002 vastavalt konstruktsioonidele.

Koormuste tähtsamad osavarutegurid / EVS-EN 1990:2002

Alalised koormused γG=1,20

Muutuvad koormused yQ=1,50

6.2 Vundament, sokliosa, põrand

Uus vundament rajatakse madalvundamendina – vundamendi sügavus maapinnast taldmiku alla

planeeritakse 700mm, vundamendi perimeetrisse paigaldatakse XPS 100mm soojustusplaat külmakaitseks,

minimaalse kaldega 5kraadi.

Vundament ehitatakse väljapoole paigaldatavast Fibo5 150mm plokist ning sissepoole paigaldatavast Fibo5

200mm plokist, nende vahele paigaldatakse EPS80 100mm. Põranda ehitamiseks eemaldatakse vana

põranda konstruktsioon ning mineraalne aluspinnas. Põranda alune täidetakse liivaga minimaalselt 200mm

killustikuga ning sõelmetega ca 100mm, paigaldatakse EPS100 3x100mm. EPS peale paigaldatakse kile,

armatuur, põrandküttetorud ning betoon 80mm. Põrandakate valitakse vastavalt ruumide kasutusele.

Põranda U-arv: 0,12(W/m2K)

6.3 Välisseinad

I korruse välisseinad ehitatakse Bauroc Ecoterm+ 500mm plokkidest, mis väljast krohvitakse

(tuulekindlus), paigaldatakse tuulutusliist, roovitus ning vertikaalne puidust voodrilaud.

Sissepoolt välisseinad krohvitakse.

Välisseina U-arv: 0,18(W/m2K)

II korruse (otsaviilude) välisseinad ehitatakse Bauroc Classic 150mm plokkidest, mis väljast krohvitakse

(tuulekindlus), paigaldatakse tuulutusliist, roovitus ning vertikaalne puidust voodrilaud.

6.4 Katus

Katus ehitatakse fermidest mille peale paigaldatakse katuse aluskate, tuulutusroovid 45x45, roovitis 25x100  ning katuseplekk Classic profiiliga.

Fermide vahe täidetakse 450mm puistevillaga ning fermide alla paigaldatakse aurutõke, roov ning

siseviimistlus.

Katuse U-arv: 0,09(W/m2K)

6.5 Siseseinad

Siseseinad ehitatakse Bauroc plokkidest – kandvad siseseinad 150mm paksusega ning mittekandvad seinad

100mm paksusega plokkidest. Kuivad ruumid krohvitakse, märgade ruumide seintele paigaldatakse

hüdroisolatsioon ning keraamiline plaat.