[image: image1.png]IKov

AS KARDLA VEEVARK






Pr. Rita ________

2025 nr ___

TEHNILISED TINGIMUSED
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ________ kinnistule (katastrinumber ___________) Kärdla linnas, Hiiumaa vallas.
I Veetorustik
1. Joonisel näidatud asukohta on rajatud liitumispunkt, millel on maakraan Dn25.
2. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramise hõlbustamiseks

min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Kaabli otsad tuua kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele - paigaldada märkelint.

3. Välja ehitada nõuetekohane veemõõdusõlm, skeem leitav Veemoodusolm.doc ja veemõõdusõlme tehnilised tingimused VMStehting.doc
II Kanalisatsioonitorustikud

1. Joonisel näidatud asukohta on rajatud liitumispunkt, kuhu on rajatud survekanalisatsioonitorustik, PE torustik läbimõõduga 50mm.
2. Projekteerida isevoolne kanalisatsioonitorustik PVC 160 mm.
III Kaped, kaevud ja kaevuluugid

1. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi kaevuluuke ja kapesid

2. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille ümbrus

peab olema tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel spindlipikendust.

IV Kooskõlastamine

1. Projekt kooskõlastada Kärdla Veevärk AS-iga, 1 eks ehitusprojektist anda üle Kärdla Veevärk AS-ile.
V Ühendamine

1. Kinnistu ühendatakse Kärdla linna vee- ja kanalisatsioonitorustikuga peale teenuslepingu sõlmimist Kärdla Veevärk AS-iga, milleks:

· saata Kärdla Veevärk AS-ile rajatud torustike teostusjoonised;

· esitada torustikud ja sõlmed ülevaatuseks ja katsetuseks Kärdla Veevärk AS-ile.

Lisad: skeem 1.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Toomas Kattel

AS Kärdla Veevärk 

juhataja
Veehaarde, Kärdla-Nõmme küla                                           tel.4631087                                             EE551010022043121008
92413 Hiiumaa vald, Hiiu maakond                                      fax.4631087                                            SEB Pank


Reg. nr 10064136
                                                           e-mail:kvv@kvv.ee                                       EE962200001120130312



KMKR EE100453874
                                                          www.kvv.ee                                              Swedbank 



[image: image1.png]