TEHNILINE KIRJELDUS

| Ruum | Eesmärk | Teostatav töö |
| --- | --- | --- |
| Ruum 14 ja 16 Dušš-tualett | Muuta ruumide 14 ja 16 kasutusotstarvet, et ruumi 14 rajatakse lisatualett ning ruum 16 tualett ja dušširuum ühendatakse, et tekiks võimalus ruumi kasutada lamavate inimeste pesuks. | Kogu ruumide perimeetri ulatuses olemasolev põrandakate eemaldada, olemasolev vee- ja kanalisatsioonitorustik demonteerida, põrand lammutada, valada uus põrand ühte tasapinda koridoriga, põrand plaatida kogu perimeetri ulatuses, ruumide põrandasse paigaldada trapid, põrandale anda vastav kalle, et toimuks vee äravool trapist. Trapi äravoolu asukoht selgub paigalduse käigus. Paigaldada ruumidesse põrandaküte. Olemasolev radiaator seinalt eemaldada. Olemasolev vahesein lammutada (säilitada ventilatsioonišaht-vahesein ruum 14 ja 16 vahel), olemasolevad seinaplaadid eemaldada ning ehitada uus vahesein ruumi 14 ja 16 vahel. Seinad viimistleda ja plaatida ca 2300 mm kõrguses. Ruum nr 16 avatäide (avaneb koridori) suurendada mõõtu 1000mm x 2100mm, paigaldada avatäitele vastav sileuks, uksele lävepakku ei paigaldata. Avatäite ümbrus vastavalt viimistleda. Ruum 14 avatäide (avaneb koridori nr 12) katta kipsplaadiga ning viimistleda asjakohaselt. Paigaldada niisketesse ruumidesse sobilik ripplagi, paigaldada liikumisanduriga LED-paneel valgustid mõlemas ruumis 2 tk. Rajada uus vee- ja kanalisatsioonitorustik, mis hõlmab ka ruumi 17 ning ühendada hoone vastava võrguga. Paigaldada nõuetele vastavad inva valmidusega WC potid (2 tk) ja kraanikauss koos segisti ja käsiduššiga (min 2m voolikuga) (Gustavsberg või samaväärne). Pikendada ventilatsiooni väljatõmbe ja sissepuhke kanalit nii, et oleks tagatud ruumide õhuvahetus. |
| Ruum 21,22,23 | Muuta ruumide 21,22,23 kasutusotstarvet, ruumid on kasutusel tualetina ning raamipesu (dušš) ruumina | Kõik ruumide vaheseinad lammutada ning ehitada uued vaheseinad (paksusega ca 100 mm) vastavalt joonisele. Vee ja kanalisatsioonitorustik demonteerida. Olemasolev radiaator seinalt demonteerida. Kogu ruumide perimeetri ulatuses olemasolev põrandakate eemaldada, põrand lammutada, seintelt kahhelkivid eemaldada, valada uus põrand ühte tasapinda koridoriga, ruumide 21,22 põrandale paigaldada PVC põrandakate, paigaldatud PVC kate pöörata üles seinale ca 150 mm, ühendada koridori (ruum 11) ja ruumide 21, 22 põrand PVC keevisega. Seinad viimistleda, värvida. Paigaldada sobilik ripplagi, paigaldada liikumisanduriga LED-paneel valgusti mõlemas ruumis 1 tk. Rajada uus vee- ja kanalisatsioonitorustik ning ühendada hoone vastava võrguga. Paigaldada nõuetele vastav inva valmidusega WC pott ja kraanikauss koos segisti ja käsiduššiga (min 2m voolikuga) (Gustavsberg või samaväärne). Pikendada ventilatsiooni väljatõmbe ja sissepuhke kanalit nii, et oleks tagatud tualeti õhuvahetus. Ruum 23 põrand plaatida kogu perimeetri ulatuses, ruumi põrandasse paigaldada trapp, põrandale anda vastav kalle, et toimuks vee äravool trapist. Trapi äravoolu asukoht selgub paigalduse käigus. Paigaldada ruumi 23 põrandale põrandaküte. Seinad viimistleda ja plaatida ca 2300 mm kõrguses. Paigaldada liftiga käsidušš (min 2,0 meetri pikkuse voolikuga). Paigaldada niisketesse ruumidesse sobilik ripplagi, paigaldada liikumisanduriga LED-paneel valgustid 2 tk. Ruumide nr 21,22,23 avatäited (avanevad koridori ruum nr 11) suurendada mõõtu 1000mm x 2100mm, paigaldada avatäitele vastav sileuks, uksele lävepakku ei paigaldata. Avatäite ümbrus vastavalt viimistleda ja värvida. Paigaldada nõuetele vastavad inva valmidusega WC potid (2 tk) ja kraanikauss koos segisti ja käsiduššiga (min 2m voolikuga) (Gustavsberg või samaväärne). Pikendada ventilatsiooni väljatõmbe ja sissepuhke kanalit nii, et oleks tagatud ruumide õhuvahetus. |