............., Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Viru maakond

kinnistu veevarustuse ümber ehitamine vastavalt väljastatud tehniliste tingimustele „võtmed kätte põhimõttel“ tööprojekt + ehitustööd.

Tehnilise lahenduse aluseks on AS Vekanor poolt väljastatud tehnilised tingimused. Raskendavaks asjaoluks on see, et elamul ja kõrval hoonel ei ole keldrit ning uue torustiku paigaldamiseks tuleb hoone vundamendis teha ~90-kraadise nurgaga puurimistööd, teostada taastamistööd ning anda teostatud töödele garantiid. Tööde raames tuleb koostada tööprojekt vastavalt standartidele EVS 835:2022 ja EVS-EN ISO 4064-5:2017/A11:2023 ning tulenevalt ehituseadustikust taotleda vajalikud projekteerimistingimused. Kuna liitumispunkt asub väljastpoolt kinnistut, on vaja sõlmida servituudi leping ning kooskõlastada projekt teiste kommunikatsioonide  (gaas, elekter, side, tänavavalgustus jne) ja kinnistute valdajatega. Samuti tuleb sisestada projekt ehitusregistri ning vormistada ehitusteatise, peale ehitamise lõppu vormistada kasutamise teatise .

Olemasolev torustik ei vasta uutele nõuetele kuna puudub hülsstoru hoone vundamendis mis väljub mõlemalt poolt. Samuti ei pea olema hargnemist kõrvalhoonesse. Veemõõtesõlmed peavad olema horisontaalsed,  hetkel on vertikaalsed. Veetorustiku küljes peab olema asukoha määramiseks 2,5 mm² ristlõike vaskkiust märkekaabel, jne.

Pakkumine peab sisaldama maksumuse ning tööde teostamise tähtaja.

Asukoht: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/zbYDwzK8

Lisad:

- Veemõõdusõlme tehnilised tingimused_7

- Veevarustuse liitumispunkt

- Liitumise eskiis (koos täiendustega)