[image: image1.png]4 Loo Vesi





                                VK liitumise tehnilised tingimused

                                                                                                   Nr. 063/2023   03.08.2023
Objekt:  
               Ihasalu küla küla

              Jõelähtme vald

Taotleja: 

Veevarustus.

1. Veevarustus lahendada  ................. kinnistu  juurde  teemaale  paigaldatud maakraanist  DN50  (vt. lisatud teostusjoonisel MK-23). 
2. Vee kulu mõõtmiseks paigaldada kinnistule peale liitumise maakraani veemõõdukaev, kuhu Loo Vesi OÜ paigaldab veearvesti.
3. Veesisend rajada PE  plastist joogiveetorust PN 10 , mille ühendusteks on lubatud kasutada vaid elektrikeevisliitmikke.

4. Lubatud max ööpäevane veetarbimine  2,25m3
Kanalisatsioon.

1. Reovete ärajuhtimine on võimalik survekanalisatsiooniga liitumisega.  Liitumiseks on kinnistu piirile teemaale paigaldatud maakraan DN100  (vt. lisatud teostusjoonisel SMK-4).   

2. Kanalisatsiooni ülepumplasse näha ette tagasilöögiklapp.
3. Kanaliseerida on lubatud  ainult  olmereovett. Vältida sade- ja pinnavete sattumine 
      olmekanalisatsiooni.    
Sade- ja pinnavesi.

1. Sade ja pinnaveed lahendada maksimaalselt  kinnistule immutamisega. Võimalik on pinnaveed  juhtida ka kinnistu piirile paigaldatud drenaazikaevu  D-24.
Kõik  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  projektid  kooskõlastada  Loo Vesi OÜ-ga.

 Liitumiseks Ihasalu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga sõlmida Loo Vesi OÜ -ga liitumis- ja teenusleping.
Liitumise tehnilised tingimused kehtivad üks aasta peale nende väljastamist.
Lugupidamisega

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ juhatuse liige

Loo Vesi OÜ
Reg nr    10451270
221010913568   Swedbank

Saha tee 9F, Loo
Tel/fax    6080 705
 10220044724015 SEBpank    

74201 Harjumaa
loovesi@loovesi.ee

